Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Robot pro kolaborativní aplikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotu pro kolaborativní aplikace s nosností min. 
5 kg včetně řídicího systému, ovládacího zařízení, SW pro off-line programování a související kabeláže. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Kolaborativní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nosnost na koncové přírubě | min. 5 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dosah manipulačního ramene (příruba) | min. 990 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet stupňů volnosti (DoF) | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Opakovatelná přesnost najetí do bodu | max. ± 0,03 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Opakovatelná přesnost průjezdu po trajektorii | max. ± 0,05 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dodatečná optická kalibrace robotu pro shodu s off-line programovacím nástrojem a zlepšení přesnosti na dráze | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stupeň krytí robotu – IP54 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní pozice v libovolném úhlu i na strop | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost robotu (bez řídicího systému a ovládacího panelu) | max. 30 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Koncová příruba v provedení ISO 9409-1-50 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Délka propojovací kabeláže mezi kontrolérem a manipulátorem | min. 3 m | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ruční programovací jednotka – délka propojovacího kabelu | min. 3 m | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ruční programovací jednotka robotu s možností tvorby uživatelských rozhraní. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW nástroj (požadavky): - Možnost vytváření robotizovaných linek, - off-line a on-line programování robotů - 25 plnohodnotných, časově neomezených licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Úroveň funkční bezpečnosti: min. Kategorie 3, PL d | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW nastavení bezpečného pracovního rozsahu jednotlivých os robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW nastavení bezpečného pracovního rozsahu pomocí zón (min. 8 zón) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW nastavení bezpečných rychlostí a jejich dodržení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW nastavení bezpečných sil a jejich dodržení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečné zastavení robotu bez nutnosti odpojení servopohonů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekce a predikce kolizí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost plného real-time řízení polohy robotu z externího zařízení (frekvence min. 250 Hz) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet paralelně běžících programů v kontroléru robotu | min. 20 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost odesílat aktuální a plánovanou pozici manipulátoru z kontroléru robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Switch s min. 4 porty pro přístup do interní sítě robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost komunikace Profinet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost obnovy dat trajektorie po přerušení programu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet digitálních vstupů / výstupů | min. 32/32 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Parametry digitálních výstupů/pro jeden výstup: 24 V DC, 600 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Parametry digitálních vstupů/pro jeden vstup při logické „1”: 24 V DC, 4 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet bezpečnostních dvoukanálových vstupů/ výstupů | min. 6/2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet analogových výstupů/vstupů | min. 4/4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Parametry analogových výstupů/rozlišení | min. 0–10 V/2,44 mV | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost adaptivního řízení robotu (úpravy trajektorie TCP) na základě dat z externího senzoru v reálném čase programovými instrukcemi | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora vyčítání dat z kontroléru přes OPC UA nebo MQTT nebo HTTP REST API. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora použití údajů o momentech na jednotlivých pohybových osách pro řízení silové poddajnosti robotu (programové instrukce) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost nastavení poddajnosti TCP robotu v definovaných osách a rovinách s využitím programových instrukcí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plná podpora virtuální reality VR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické generování trajektorií robotu v závislosti na geometrii vloženého 3D modelu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatný SW modul pro programování robotu při aplikacích robotického 3D tisku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Matematický popis kinematických a dynamických parametrů robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.