Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro měření kontaktních sil a jejich příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřících zařízení pro měření kontaktních sil ověřovaných míst potencionálního kontaktu operátora s robotem při kolaborativních aplikacích robotů. Jedná se o prostředky pro posouzení bezpečnosti navržené aplikace v režimu omezení mezních sil a momentů dle ISO 10218-2:2025. Součásti dodávky bude rovněž SW pro zpracování a vyhodnocení výsledků měření a další příslušenství dle parametrů specifikace. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení uživatelů v rozsahu minimálně 4 hodin pro 2 osoby.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Zařízení pro měření kontaktních sil musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Měřící zařízení kontaktní síly s tuhostí pružiny 30 N/mm | min. měřící rozsah: 20-400 N Přesnost měření: ± 3 % (z rozsahu) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Měřící zařízení kontaktní síly s tuhostí pružiny 75 N/mm | min. měřící rozsah: 20-500 N Přesnost měření: ± 3 % (z rozsahu) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Kompresní tlumící elementy | Tuhost 10° Shore A Tuhost 30° Shore A Tuhost 70° Shore A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| SW (Windows OS) pro zpracování a vizualizaci výsledků měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Transportní kufr pro měřící prvky a příslušenství | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní prvek pro naklopení měřícího zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.