Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Rozšíření platformy pro testování a pokročilé metody řízení (HIL/RCP)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarových modulů určených k rozšíření stávajícího HIL testovacího zařízení pro validaci elektronických systémů.

Výsledná sestava bude umožňovat stimulaci a analýzu elektrických I/O signálů, poskytovat komunikační rozhraní a emulovat chybové stavy řídicích jednotek. Bude podporovat rest-bus simulaci a automatizovaně vykonávat testy v reálném čase. Zařízení nahrazuje reálné senzory, akční členy a komunikaci okolních řídicích systémů tak, aby bylo možné ověřovat funkčnost a chování zkoumaných systémů na nových hardwarových topologiích a algoritmech bez nutnosti použití reálného řízeného systému.

Softwarová část musí s HW komponenty tvořit ucelený balík pro modelování, simulaci, konfiguraci a testování elektronických řídicích systémů včetně tvorby rest-bus simulací, doplňkových modelů a automatizovaných testů. Musí zahrnovat nástroj pro simulaci a testování řídicích systémů a sítí s podporou CAN, CAN FD, Ethernet, LIN a dalších komunikačních rozhraní, umožňující automatické testování, analýzu měřených veličin a plnou konfiguraci a ovládání dodané HW části. Součástí musí být také nástroj pro tvorbu automatizovaných testů v textové (C#, CAPL) i grafické podobě, přičemž vytvořené testy musí být exportovatelné a kompatibilní se simulačním nástrojem a proměnné i signály musí být přenositelné v jednotném formátu. Sestavu doplňuje software pro správu, nastavení, kalibraci a další podpůrné funkce potřebné pro kompletní provoz SW a HW celku.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Níže uvedená přehledová specifikace modulů definuje parametry pro sestavení validačního setu určeného pro testování různých aplikací. Požadavky na set jsou následující:

| Požadavek | Počet kusů | Požadované hodnoty | Hodnota nabízeného zařízen |
| --- | --- | --- | --- |
| Subrack housing - Počet slotů v subrack housingu pro moduly | 2 | 19'', počet modulů 12 | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí modul Rack | 1 | ANO – max 1 slot | účastník uvede ANO/NE |
| RT modul | 2 | ANO – max 2 sloty | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační modul pro CAN | 6 | pro zajištění 24 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační modul pro LIN | 1 | Pro zajištění 4 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační Ethernet modul | 3 | Pro zajištění 14 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí modul SUT | 1 | ANO – max 1 slot | účastník uvede ANO/NE |
| USB Komunikační modul CAN/LIN | 4 | pro zajištění 16 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační CAN piggy | 34 | pro zajištění 34 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační LIN piggy | 4 | pro zajištění 4 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační Ethernet piggy | 3 | pro zajištění 14 kanálů | účastník uvede ANO/NE |
| Licence CANoe | 1 | Upgrade stávající licence na v19 | účastník uvede ANO/NE |
| Licence CANoe option J1939 | 1 | v19 | účastník uvede ANO/NE |
| Licence CANoe option LIN | 1 | v19 | účastník uvede ANO/NE |
| Licence CANoe option C2X | 1 | Upgrade stávající licence na v19 | účastník uvede ANO/NE |
| Licence CANoe option Ethernet | 1 | v19 | účastník uvede ANO/NE |
| Licence vTESTstudio | 1 | v10.0 | účastník uvede ANO/NE |

Stávající HIL testovací zařízení pro validaci elektronických systémů ve vlastnictví zadavatele je založeno na HW a SW od společnosti Vector Informatik. Zadavatel požaduje, aby nabízené/dodávané rozšiřující sety byly kompatibilní s produktovou řadou VTsystem a SW nástroji CANoe, vTESTstudio a jejich doplňkových nástrojů. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou využity stávající komponenty a funkcionality sestavy budou vylepšeny požadovanými rozšiřujícími sety. V rámci dodávky SW je požadován update aktuálních licencí a doplnění nových licencí pro vybrané nástroje - viz tabulka výše od licence CANoe (posledních 6 řádků tabulky).

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Zařízení musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízen |
| --- | --- | --- |
| - HW moduly |  |  |
| - Subrack housing modulů |  |  |
| Podporovaný počet modulů: 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost o rozšíření o dodatečný subrack housing pro navýšení počtu modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozměr pro integraci do rackové skříně: 19‘‘ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul napájení housingu |  |  |
| Napájení ze sítě: 230 VAC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuální přepínač pro zapnutí napájení housingu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry | 1 modulový slot | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro napájení testovaného systému |  |  |
| Vstupní napětí | -40 ÷ +40 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Proudová zatížitelnost na kanál | min. 60 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost použití integrovaného zdroje s napájením z housingu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření výstupního proudu a napětí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření hodnoty dostupné v simulačním SW | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet výstupních kanálů | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost zkratování výstupních kanálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení externího zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost řízení externího zdroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Modul pro simulaci v reálném čase (RT modul) |  |  |
| CPU | 2.7 GHz, 9MB cache, 6 jader, 12 vláken, 14nm tech. | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| RAM | min. 32 GB | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| USB | min. 4x USB 3.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| PCI express | min. 8x PCIe Gen 3 x1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| LAN | ANO – ethernet | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora simulace s časovým cyklem 1ms | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora Extended Realtime s časem 500us | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - Komunikační modul pro sběrnice CAN a LIN |  |  |
| Počet kanálů | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Max. CAN baud rate | 1 Mbit/s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozhraní pro připojení | PCIe Gen 3 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost časové známky | max. 1 µs | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost emulace chybových stavů, tj. zkrat signálových vodičů na Vcc, GND, atd. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální počet kanálů CAN, CAN FD | 16 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální počet kanálů LIN | 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| - Komunikační modul pro sběrnici Ethernet |  |  |
| Počet kanálů | min. 6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podporovaný protokol | IEEE 100BASE-T1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozhraní pro připojení | PCIe Gen 3 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost časové známky | max. 1 µs | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| - Další parametry a moduly |  |  |
| Kompatibilita s moduly řady VTsystem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení dodatečných komunikačních modulů k RT modulu skrze rozhraní USB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenosný komunikační modul CAN/LIN s 4 komunikačními kanály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| - SW prostředky |  |  |
| - SW balík pro simulaci a testování elektronických systémů |  |  |
| Typ licence: Standardní (bez omezení) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Verze licence: v19 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet licencí: 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace komunikačních sběrnic | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Implementace databází pro sběrnice: DBC, LDF, ARXML | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Textové zobrazení měřených hodnot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Grafické zobrazení měřených hodnot | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Implementace automatických testů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Diagnostické funkce UDS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stimulace komunikačních sběrnic | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| HIL implementace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CANoe option CAN a CAN FD - update stávající licence z v17 na v19 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CANoe option J1939 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CANoe option LIN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CANoe option Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CANoe option C2X - update stávající licence z v17 na v19 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2.2. SW balík pro tvorbu automatizovaných testů |  |  |
| Přímá kompatibilita s položkou 1.1. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přímá kompatibilita s položkou 2.1. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Textová tvorba testovacích úloh | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Programovací jazyk: C#, CAPL | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Grafická tvorba testovacích úloh | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ licence: Standardní (bez omezení) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet licencí: 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.