Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace

- Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy pro HIL aplikace. Platforma musí být složena z:

- HW prvků ve formě programovatelných řídicích jednotek pro aplikace pro automobilové elektronické systémy – dodávka se sadou konektorů,

- SW prvků ve formě rozšíření vývojového prostředí pro tvorbu tzv. model-based algoritmů – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí) a

- Kalibračního prostředí – součástí musí být uživatelské licence (minimálně 8 uživatelských licencí).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

HW/SW vývojová platforma pro HIL aplikace musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| 1 ks - Programovatelná řídící jednotka určená primárně pro řízení spalovacích motorů |  |  |
| Max. proud pro napájení akčních členů | Min. 2x 10 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Referenční napětí pro snímače | Min. 4 x 5 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní | Min. 4 x CAN 2.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní SENT | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální vstupy | Min. 8 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogové vstupy | Min. 17 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupy pro snímače teplot | Min. 9 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupy pro snímače klepání | Min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupy pro lambda senzory | Min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájecí napětí 6,5 – 36 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| H-můstky | Min. 2x 10 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Proudové zatížení výstupů | Min. 4 x 0.2 A, 5 x 0. 5 A, 2 x 6 A/4 A, 1 x 8 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupy s řízeným proudem | Min. 8 x 2 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupy pro řízení zapalovacích cívek | Min. 8x 5 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Parametry zdroje pro řízení solenoidů vstřikovacích trysek (minimální požadavky) | - 8 x 25 A / 15 A, - Konfigurovatelné napětí do 65V, - výkon min. 120W. | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| 1 ks - Programovatelná řídící jednotka určená primárně pro tzv. supervisory control pohonů elektrických a hybridních vozidel |  |  |
| Jednotka vybavená primárním a sekundárním procesorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí napětí 6.5–18 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenční napětí pro snímače | Min. 2x 5 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vstupy | Min. 40 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstupy | Min. 50 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní | Min. 4 x CAN pro primární procesor Min. 1x CAN pro sekundární procesor | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| H-můstky | Min. 1x 10 A, 2x 5 A, 1x 3.2 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Proudové zatížení výstupů | Min. 11x 100 mA, 4x 400 mA, 14x 700 mA, 2x 1 A, 4x 2.2 A, 1x 3. 2 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ochrana proti vniknutí vlhkosti a prachu: IP69K | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 ks - Programovatelná řídící jednotka |  |  |
| Napájecí napětí 7 V - 32 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Referenční napětí pro snímače | Min. 1 x 5 V / 250 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní | Min. 2x CAN 2.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogové vstupy | Min. 12 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Frekvenční vstupy | Min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Digitální vstupy | Min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| H-můstky | Min. 1 x 5 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Proudové zatížení výstupů | Min. 2 x 100 mA, 6 x 2 A, 2 x 250 mA | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výstup pro aktivaci vstřikovačů | Min. 1 x 15 A / 5 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| 1 ks - Programovatelná řídící jednotka |  |  |
| Referenční napětí pro snímače | Min. 1 x 5 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní CAN | Min. 2x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| SENT Rx | Min. 1x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogové vstupy | Min. 3x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Proudové zatížení výstupů | Min. 2x 100 mA, 6x 500 mA, 4x 2 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogový výstup 2 x 0–5 V, 10 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí napětí 6–36 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozmezí teplot pro provoz jednotky | ISO 16750-4 (-40 °C to 85 °C) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.