Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Sestava diagnostických přístrojů pro vozidla“

Zařízení musí obsahovat následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

Základní technické parametry:

Sestava diagnostických přístrojů pro vozidla a jejich elektronická zařízení. Sada multi-diagnostických zařízení pro sériovou a paralelní diagnostiku moderních vozidel a motocyklů s osciloskopem s příslušenstvím pro měření elektrických a neelektrických veličin v dílenských podmínkách.

- Nezávislé napájení akumulátorem v přístroji nebo zásuvný napájecí modul

- 1 nebo více LCD komunikačních a zobrazovacích zařízení typu PC nebo tablet s dotykovým displejem min. 12´´ s bluetooth přenosem diagnostických dat s min. IP54.

- Bluetooth třídy 1 a 2 vhodný pro stabilní spojení v blízkosti motorů vozidel

- Ethernet 10/100 Mbit pro komunikaci s moderními vozidly (DoIP)

- Min. 2x USB zásuvka

- Min. 2kanálový multimetr a osciloskop min. 2x40 M vzorků/s

- Podporované operační systémy: Windows Windows 7 32/64 bit a novější

- Provozní teplota min. 5°až 35°C

- Bezdrátová komunikace s PC pro měření mimo dosah PC – min. 40m

- Software pro komunikaci s ŘJ vozidel a motocyklů + databáze vozidel, technických údajů, návodů na opravy a seřizovacích hodnot palivových soustav součástí diagnostické sady.

- Zajištění aktualizace softwaru zařízení po dobu min. 10 let – možno řešit pomocí podpory pro školy a vzdělávací zařízení v podobě multilicence.

Funkce a kompatibilita:

- Diagnostika vozidlových motorů osobních, užitkových, nákladních vozidel a motocyklů.

- Komunikace s identifikací kabelových adaptérů (vedení K a L, SAE a CAN různé konektory OBD) prostřednictvím jednoho nebo více diagnostických modulů

- Možnost čtení chybových kódů řídících jednotek výrobců vozidel s OBD (Vw Group, PSA, Nissan, Subaru, Toyota, Fiat, …) přes protokoly ISO 9141-2, vedení K/L, blik. kód - SAE J 1850 VPW (Ford) odpovídající ISO 11 519-4 - SAE J 1850 PWM (GM,...) ISO 11 519-4 - CAN ISO 11898 ISO 15765-4 OBD - CAN typu Highspeed, Middlespeed, Lowspeed a Singlewire + užitková vozidla SAE J 1939 + motocykly.

- Možnost obousměrné komunikace s řídicími jednotkami výrobců vozidel s OBD, testy akčních členů, aktuálních hodnot, změny nastavení

- Provádění základního nastavení akčních členů

- Čtení kódu immo, přizpůsobení ŘJ a klíčů vozidla

- Softwarové a komunikační vybavení pro změnu paměti ŘJ motorů zážehových a vznětových motorů (Čtení / Zápis / Checksum). Zápis do min. EDC15, ME7, EDC16, EDC17, MED9 + sada upravených souborů (map pro řízení motoru).

Jednotlivé funkce je možno řešit oddělenými diagnostickými přístroji, týká se zejména:

- Čtení kódu immo, přizpůsobení ŘJ a klíčů vozidla

- Softwarové a komunikační vybavení pro změnu paměti ŘJ

Analýza výfukových plynů

Zařízení musí být schopno provádět analýzu nebo musí být doplněno zařízením pro analýzu plynu pro zážehové a vznětové motory.

Technické parametry:

- Software pro měření součástí zařízení pro měření včetně požadovaných aktualizací 10let

- Dálkové ovládání pro ovládání měřícího softwaru

- Pojízdný vozík + zobrazovací zařízení ( LCD)

- Tiskárna - kompatibilní

- Komunikační sada OBD

- Otáčkové kleště sekundár/primár

- Otáčkové čidlo piezosenzor

- Odběrové sondy s vedením pro vznětové a zážehové motory

Parametry měření:

Analyzátor výfukových plynů

CO 0 – min. 10% obj.

CO2 0 – min. 18% obj

HC min. 0 - 9999 ppm obj.

O2 min.  0 - 22% obj.

Lambda min.  0,5 - 9,999; přesnost 0,001

NO min. 0 - 5000 ppm obj. ≤ 1,0 ppm obj.

Opacimetr – vznětové motory

Kouřivost min. 0 - 100% přesnost 0,1%

Koeficient absorbce min.  k 0 - 9,99m-1; 0,01m-1

Příslušenství k diagnostické sadě – všechno příslušenství kompatibilní s předchozími nebo samostatně funkční:

AC/DC-proudové kleště min. 100/500 A

Dotykové pero pro LCD displej

Snímač teploty oleje

Tlakoměr s hadicovým vedením k měření spal. prostorů vznětových a zážehových motorů

Sonda pro měření proudu v rozsahu min. 0 až 600 mA

Proudové kleště min. 30 A, 1,6m

Stroboskopická lampa + svorka pro úhel sepnutí

Vysokonapěťová sonda pro měření přeskokového napětí jiskry

Vysokonapěťová sonda pro sekundární část zapalování

Vozík + nabíjecí držák pro LCD displej

Samostatné přenosné zkušební zařízení (typu multimetr)

- Měření frekvence, odpor, průch. vodiče, kapacita, měření izolačního odporu min. 100GOhm,

- Hmotnost max. 1kg,

- Napájení – vestavěná baterie

Sada adaptérů OBD:

Adaptérový kabel ABS Modul

Adaptérový kabel ABS Modular

Adaptérový kabel BMW 20pinový

Adaptérový kabel Daewoo/GM

Adaptérový kabel DAF & Scania

Adaptérový kabel EB+

Adaptérový kabel Fiat Group 3pinový

Adaptérový kabel Ford (k čerpadlu PSG-5)

Adaptérový kabel Honda 3pinový a 5pinový

Adaptérový kabel Hyundai /Mitsubishi 12pinový

Adaptérový kabel ISO 7638

Adaptérový kabel Iveco (po 1996)

Adaptérový kabel KIA 20pinový

Adaptérový kabel MAN 12pinový 1 (EDC, MS 6.1, MS 6.4, CR, EDC7C)

Adaptérový kabel MAN 37pinový 1 (EDC, MS 5)

Adaptérový kabel MAN TG (kulatý)

Adaptérový kabel Mazda 25pinový

Adaptérový kabel MB 14pinový

Adaptérový kabel Mercedes-Benz

Adaptérový kabel Nissan 14pinový

Adaptérový kabel Opel Multec

Adaptérový kabel Opel Vauxhall

Adaptérový kabel Peugeot 30pinový (PSA 30)

Adaptérový kabel PSA (+/ -clip)

Adaptérový kabel PSA 2pinový

Adaptérový kabel Renault

Adaptérový kabel Renault osobní vozidla 12pinový

Adaptérový kabel Renault užitková vozidla 12pinový

Adaptérový kabel Renault VI

Adaptérový kabel Scania 16pinový (R 124, R144)

Adaptérový kabel Scania/DAF užitková vozidla 16pinový

Adaptérový kabel Suzuki 6pinový

Adaptérový kabel Toyota 17pinový

Adaptérový kabel Volvo

Adaptérový kabel VW/Audi

Adaptérový kabel Wabco / Knorr Trailer ABS / EBS

Adaptérový kabel ABS Volvo Bus

Adaptérový kabel ECS Volvo Bus

Adaptérový kabel ZF

Kabelové adaptéry OBD je možno slučovat či využívat náhrady různých dodavatelů. Jedná se o seznam rozhraní OBD, se kterými musí být možné pomocí diagnostické sady (Sada multi-diagnostických zařízení pro sériovou a paralelní diagnostiku moderních vozidel) společně s výše uvedeným seznamem rozhraní komunikovat tzn. (čtení paměti závad, test akčních členů, …).