Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

„Dodávka řídicích a vizualizačních systémů výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0“

Dodávka řídicích a vizualizačních systémů výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka níže specifikovaných řídicích a vizualizačních systémů.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Z důvodu zajištění kompatibility a interoperability se stávajícím vybavením zadavatele, materiály pro výuku a osnovami vyučovaných předmětů musí být všechny programovatelné automaty a další komponenty, které jsou v rámci předmětu veřejné zakázky požadovány, programovatelné, konfigurovatelné a kompatibilní s programovacím software TIA Portal verze 15 a vyšší a vizualizační systémy integrovatelné do software TIA Portal verze 15 a vyšší.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Řídicí a vizualizační systémy musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet kusů | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrální procesorová jednotka s 1.5 MB RAM pro program a 5 MB pro data, 1. interface: PROFINET IRT s 2-port switch, 2. interface, Ethernet, 3. interface, PROFIBUS | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul digitálních vstupů DI 32x24 V DC HF, 32 kanálů ve skupinách po 16; Vstupní zpoždění 0.05..20 ms Input type 3 (IEC 61131); Diagnostika, hardwarové přerušení. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul digitálních výstupů DQ 32x24 V DC/0.5 A HF; 32 kanálů ve skupinách po 8; 4 A na skupinu; Jednokanálová diagnostika. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogový vstupní modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit rozlišení, přesnost 0.3%, 8 kanálů ve skupinách po of 8, 4 kanály pro RTD měření, společný mód napěťový 10 V; Diagnostika, hardwarové přerušení. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogový výstupní modul AQ 4xU/I ST, 16 bit rozlišení, přesnost 0.3%. 4 kanály ve skupinách po 4, diagnostika. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| F digitální vstupní modul, F-DI 16x 24 V DC PROFIsafe; 35 mm šířka; použitelné do PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| F digitální výstupní modul, F-DQ 8x 24 V DC 2A PPM PROFIsafe; 35 mm šířka; použitelné do PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurovatelný IE Switch; 8x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 1x console port; Diagnostické LED; Redundantní napájecí zdroj; Teplotní rozsah -40°C to +70 °C Standardní montáž Rail/S7 Profile Rail/Wall; PROFINET IO zařízení Ethernet/IP-kompatibilní, C-PLUG; | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C-plug, vyměnitelné médium pro ukládání dat pro snadnou výměnu při poruše, pro záznam konfigurace a aplikačních dat, Použitelné uvedeným konfigurovatelným IE switchem | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 24 V/8 A Regulovaný napájecí zdroj pro SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/8 A | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID kominikační modul pro specifikované PLC, 1 připojetelná čtečka; RS-422 | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID čtečka kompatibilní s RFID komunikačním modulem; RS422 interface; IP67, -25 to +70 °C; M18x 71mm; s integrovanou anténou | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompaktní CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET porty, vestavěné I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Napájení: DC 20.4-28.8V DC, Program/data paměť 150 KB | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul digitálních vstupů I/O, 8 DI/8 DO, 8 DI 24 V DC, Sink/Source, 8 DO, transistor 0.5 A | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul analogových vstupů, RTD, 4xAI RTD modul | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| F modul digitálních vstupů, F-DI 16X 24 V DC, PROFIsafe, 70 mm šířka, do PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| F modul digitálních výstupů, F-DQ 4x 24 V DC 2A, PROFIsafe, 70 mm šířka, do PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Diagnostický modul pro specifikované PLC pro připojení 4 IEPE vibro-diagnostických kanálů; 1 digitální vstup pro měření otáček | 9 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada konektorů pro EMC kompatibilní připojení kabelů k diagnostickému modulu | 9 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Připojovací kabely pro připojení vibračních modulů s MIL konektory; Length=3.00 m | 9 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vibrační senzor kompatibilní s diagnostickým modulem; frekvenční rozsah 0.5 Hz to 15 kHz; 50G; citlivost 100 mV/G "(+/-10%); MIL konector | 9 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogový měřič energie, rozšiřující modul k specifikovanému PLC, 480 V AC, Výkonové měření pro 1- and 3-fázové napájecí systémy (TN, TT), do 480 V AC; Proudový rozsah 1 A, 5A; měřené napětí, proudu, fáze, výkonu, energie, frekvence; diagnostika měřicího kanálu | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí zdroj, vstup: 120/230 V AC, výstup: DC 24 V/2,5 A | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurovatelný IE Switch; 8x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 1x port konzoly; Diagnostické LED; Redundantní napájecí zdroj; Teplotní rozsah -40°C to +70 °C Standardní montáž Rail/S7 Profile Rail/Wall; PROFINET IO zařízení Ethernet/IP-kompatibilní, C-PLUG; | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C-plug, vyměnitelné médium pro ukládání dat pro snadnou výměnu při poruše, pro záznam konfigurace a aplikačních dat, Použitelné uvedeným konfigurovatelným IE switchem | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID komunikační modul pro specifikované PLC, 1 připojitelná čtečka; RS-422 | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID čtečka kompatibilní s RFID komunikačním modulem; RS422 interface; IP67, -25 to +70 °C; M18x 71mm; s integrovanou anténou | 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Transpondéry, 2000 byte FRAM uživatelská paměť, 16x 3 mm (DxH) | 50 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální software pro síťový management a diagnostiku, do 50 Ethernet LAN/WLAN zařízení, přes Web. 6 licencí. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2x konfigurovatelný LAN router, rozšíření pro Remote Service, 2x Key PLUG SINEMA RC | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální inženýrský software pro sběr, analýzu, simulace, vizualizace a ukládání procesních dat. Kompatibilní se specifikovanými diagnostickými moduly a PLC. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analytická knihovna pro inženýrský software. Knihovna vyhodnocovacích, analytických a signalizačních funkcí pro specifické monitorování elektromechanických zařízení vč. konfigurace pro modelování dat. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální SCADA SW, 4096 PowerTags, Inženýrský SW integrovatelný do TIA Portal; Plovoucí licence; Software, dokumentace a licenční klíč ke stažení; 5 jazyků: de, en, fr, es, it; SW spustitelný ve Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), WinSrv 2012 R2/2016 (64 bit), umožňující konfigurovat operátorské panely, runtime vizualizace panelů na PC, runtime vizualizace na PC. Časově neomezená licence. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální SCADA SW runtime, 4096 PowerTags, Runtime integrovatelný do TIA Portal; Jednotlivá licence; Software, dokumentace a licenční klíč ke stažení; 5 jazyků: de, en, fr, es, it; SW spustitelný ve Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64 bit)/ 10 Prof/Ent (64 bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bit). Časově neomezená licence. | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální SCADA SW, Klient pro Runtime Professional, Runtime integrovatelný do TIA Portal, Jednotlivá licence; Software, dokumentace a licenční klíč ke stažení, 5 jazyků (de, en, fr, es, it), SW spustitelný ve Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64 bit)/ 10 Prof/Ent (64 bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64 bit). Časově neomezená licence. | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální SCADA SW, Server for Runtime Professional, kompatibilní s TIA Portal, licenční klíč ke stažení, jednotlivá licence pro 1 instalaci. Časově neomezená licence. | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Profesionální SCADA SW, Redundance pro Runtime Professional. Licenční klíč ke stažení, jednotlivá licence pro 2 instalace. Časově neomezená licence. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.