Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část I. „Tlakové ztráty při proudění tekutiny potrubím“

Laboratorní stanice „Tlakové ztráty při proudění tekutiny potrubím“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Parametr | Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednotka pro tlakové ztráty při proudění v potrubí | Ano | uvede účastník |
| 2 | Rovný segment délka alespoň 1m 4ks z rozdílného materiálu nebo různého průměru v rozmezí 10-35mm | Ano | uvede účastník |
| 3 | Doporučené materiály segmentů, Cu, pozinkovaná ocel a PVC | Ano | uvede účastník |
| 4 | Segment se zahnutým potrubím, kolenem | Ano | uvede účastník |
| 5 | Segment s kulovým ventilem | Ano | uvede účastník |
| 6 | Možnost vložení vlastního segmentu třetích stran | Ano | uvede účastník |
| 7 | Segment "náhlé rozšíření" potrubí | Ano | uvede účastník |
| 8 | Segment "náhlé zúžení" potrubí | Ano | uvede účastník |
| 9 | Rotametr s rozsahem alespoň 0-1600 l/min | Ano | uvede účastník |
| 10 | Diferenční tlakoměr rozsah alespoň 0-2000 mbar | Ano | uvede účastník |
| 11 | Manometr se dvěma trubicemi rozsah 1000 mm vodního sloupce twintube uspořádání 1ks | Ano | uvede účastník |
| 12 | 6 trubicových manometrů s rozsahem 340 mm vodního sloupce | Ano | uvede účastník |
| 13 | Napájení 230 V | Ano | uvede účastník |
| 14 | Plastová nádrž s ponorným čerpadlem zajišťující oběh vody v jednotce | Ano | uvede účastník |
| 15 | Objem nádrže alespoň 50l | Ano | uvede účastník |
| 16 | Příkon čerpadla max. 600W | Ano | uvede účastník |
| 17 | Max. průtok čerpadla 250 l min-1 | Ano | uvede účastník |
| 18 | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice umožňuje a je součástí předmětu dodávky | min. 2 | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.