Příloha č. 1d) Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“ část IV. „2D optický mikrometr“

2D optický mikrometr

Přístroj musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/popis | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2D optický mikrometr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Minimální měřicí rozsah v ploše definované kruhem | Ø 40 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost měření alespoň | ±2 μm | doplní účastník |
|  |  | Vzorkovací frekvence alespoň | 100 Hz | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní Ethernet | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vzdálenost vysílače a přijímače | 150 – 200 mm | doplní účastník |
|  |  | Možnost spouštění měření přes synchronizační signál | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozptyl provozní teploty minimálně [°C] | 10-40 | doplní účastník |
|  |  | Stupeň krytí min. | IP64 | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Produktový list česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.