Rozšíření technické infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

### V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

|  | ### ks | ### Položka | ### Max. cena vč. DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### 2 | ### Agregační 10GE přepínač | ### 240 tis. Kč |

### Popis stávajícího řešení

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/3750/6500/6800, datacentrová síť je tvořena přepínači Cisco Nexus5548UP. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Požadavky na dodaná zařízení

Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Uchazeč je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí pocházet musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

### Agregační 10GE 24-portový přepínač

| Požadovek na funkcionalitu/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |
| Formát přepínače | Stohovatelný |
| Počet 10/100/1000 RJ-45 portů | 24 |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 400 Gb/s |
| Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem | ano |
| Stateful Switchover v rámci stohu | ano |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ano |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | ano |
| Datový stohovací kabel požadován | ne |
| Napájecí stohovací kabel požadován | ne |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |
| Minimální PoE budget | 445W |
| min. počet 10GE portů | 8 |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |
| Min. počet IPv4 routes | 32000 |
| Min. počet IPv6 routes | 16000 |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ano |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více chassis | ano |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ano |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |
| IEEE 802.1Q | ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |
| IEEE 802.1x | ano |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ano |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ano |
| RADIUS CoA | ano |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ano |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ano |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ano |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ano |
| OSPFv2 | ano |
| OSPFv3 | ano |
| IGMPv2, IGMPv3 | ano |
| IGMP snooping | ano |
| MLD snooping | ano |
| DHCP relay | ano |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ano |
| QoS marking - DSCP, CoS | ano |
| QoS - Strict Priority Queue | ano |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ano |
| QoS Policing | ano |
| QoS-Per Flow policing | ano |
| QoS-Hierarchical QoS | ano, min. 2 úrovně |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ano |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ano |
| IPv6 QoS | ano |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ano |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |
| PACL, VACL | ano |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ano |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ano |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ano |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ano |
| IEEE 802.3af | ano |
| IEEE 802.3at | ano |
| IEEE 802.3az | ano |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ano |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ano |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ano |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ano |
| SSHv2 | ano |
| CLI rozhraní | ano |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ano |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ano |
| Možnost nízkoúrovňového skriptování (Python, Linux shell) | ano |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ano |
| Application hosting | ano |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ano |
| SNMPv2/v3 | ano |
| Podpora network boot (iPXE) přes IPv4 i IPv6 | ano |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ano |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| NTPv3 server | ano |