Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Jednotka bezkontaktního měření vzdálenosti

Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka jednotky bezkontaktního měření vzdálenosti. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Jednotka bezkontaktního měření vzdálenosti musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezkontaktní senzor měření vzdálenosti včetně příslušenství: |  |  |  |
| Přesnost | do ± 1.0 μm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Měřicí rozsah | ± 1.0 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Střed měřicího rozsahu: | 22 mm (± 50 %) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Počet měření/sekundu | min. 5 000 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Rozhraní: Ethernet, USB | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Délka připojovacího kabelu | min. 10 m | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Průměr měřícího bodu | min. 100 μm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Možnost vícebodového měření | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Řídicí a vyhodnocující pracoviště senzoru měření vzdálenosti – notebook |  |  |  |
| Uhlopříčka displeje | min. 17“ | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| CPU | počet jader min. 4 počet vláken min. 8 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Paměť | min. 8 GB RAM | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Pevný disk | min. 256 GB SSD, min. 1 TB HDD | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| USB 3 rozhraní | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Ethernet rozhraní | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Výpočetní výkon v PassMark | min. 14 000 bodů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| OS Windows 10 | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.