Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Aktivní dynamická zkušebna 4WD

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivní dynamické zkušebny 4WD, která je složena z:

- jednoválcové zkušebny pro měření výkonu vozidel s pohonem 4x4,

- přídavné vířivé brzdy,

- externího boxu pro uložení PC,

- přídavných modulů pro měření: univerzální vstup pro měření teploty, univerzální vstup pro měření tlaku, teploty oleje, teploty výfukových plynů a analogových signálů,

- OBD modulu včetně bezdrátového přenosu (snímání OBD dat z vozidla),

- SW/HW modulu umožňujícího testovat vozidlo v rámci definovaných jízdních cyklů,

- upínacího příslušenství pro fixaci vozidla,

- ovládacího PC včetně SW a zobrazovacího zařízení.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, montáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy (4 osoby).

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Aktivní dynamická zkušebna 4WD musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zkušební rychlost vozidel | min. 320 Km/h | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Elektronická synchronizace přední a zadní nápravy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Průměr válců | min. 720 mm (30″) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Korekce výkonu dle DIN 70020, EWG 80/1269, ISO 1585, JIS D 1001, SAE J 1349 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hydraulická posuvná jednotka s krycími a posuvnými deskami | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vodítka válcové zkušebny na teflonových ložiscích | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rotační hmotnost na jednu jednotku válců | min. 700 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výkon na kole přední nápravy (staticky) | min. 550 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výkon na kole zadní nápravy (staticky) | min. 1100 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost měřeného výkonu na kole | min. ± 2% | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Elektromotory na přední a zadní nápravě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon elektromotorů (přední a zadní náprava) | min. 30 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dráha posunu | min. 1000 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Povrchová úprava válců se zvýšenou přilnavostí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhá (přídavná) brzda s vířivými proudy zadní nápravy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nosnost na nápravu | min. 2,4 t | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost měření výkonu staticky při konstantních otáčkách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření výkonu staticky při konstantní rychlosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření výkonu staticky při konstantní tažné síle | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření výkonu dynamicky s regulovaným zrychlením | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření ztrátového výkonu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření přesnosti tachometru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření ujeté dráhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace zatížení s volně programovatelným profilem zatížení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace zatížení s volně programovatelným profilem rychlosti | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dálkové ovládání pro úplné ovládání zkušebny z vozidla | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaný modul pro získávání okolních dat (teplota vzduchu, atmosférický tlak, relativní vlhkost) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul pro připojení snímačů otáček (indukční kleště, optočidlo, svorkový snímač, snímač horní úvratě) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládání chladícího ventilátoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozvaděč s měniči pro ovládání elektrických motorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontinuální grafické znázornění měření výkonu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost rozšíření dalších modulů pomocí zásuvné karty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační pult s uchycením monitoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací PC včetně SW a zobrazovacího zařízení | SSD disk min. 512GB, LCD display s dotykovou obrazovkou min. 23“ | účastník uvede ANO/NE, konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a přesné typové označení |
| V místě dodávky dynamometru je realizována stavební připravenost, tj. stavební otvor pro umístění šasi dynamometru a vyústění ventilačních prvků. Dodavatel musí respektovat parametry stavební připravenosti (rozměry jámy, umístění ventilačních prostupů, umístění vzduchotechnických prvků – viz přílohy č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace). V žádném případě nesmí dojít ke stavebním změnám spočívající v bouracích pracích a odstranění části vzduchotechniky. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.