| Položka č. | Název | Účel | množství v ks | popis | materiál | dodací podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | válenda | standardní vybavení studentského pokoje na kolejích | 72 | viz. technická specifikace | LTD deska 18 mm, hrany ABS 2mm, barva světlý buk 381 | doprava v ceně, dodání smontovaných válend do určené místnosti |
| 2. | matrace | standardní vybavení studentského pokoje na kolejích | 72 | součást válendy, výška matrace 15 cm, nosnost 120 kg, středně tvrdá | jádro pojený polyuretan, nosná vrstva z polyuretanové pěny nebo materiál srovnatelných vlastností, potah snímatelný, pratelný při teplotě 60⁰ C, nepřípustný froté materiál, nepřípustné pružinové provedení | doprava v ceně, uložení do válendy |

Válenda – položka 1.

Postel bude v provedení LTD buk 381, tloušťky 18 mm, vč. úložného prostoru, se samostatnou matrací.

Zadavatel požaduje splnění certifikace materiálů dle evropských norem ČSN EN 14322, ČSN EN 13501-1:2007).

Konstrukce postele musí splňovat požadavky na vyšší zatížení, nosnost min. 120 kg a musí respektovat podmínky provozu, pro který je určena tj. ubytování studentů na kolejích a hotelové ubytování.

Vnější rozměry postele 2036 x 836 mm. Všechny hrany budou opatřeny ABS hranami tl. 2mm s rádiusem R2 v dezénu použitého materiálu (buk 381).

Rám postele: Vnější rozměry 2036 x 836 x 390 mm (vč. ABS), provedení LTD Buk 381, rozměry 2036 x 836 x 390 mm. Čela rámu postele (rozměr 800 x 390 x 18 mm) jsou vsazená mezi podélné boky rámu postele.

V příčném směru 2 x příčka (rozměry 800 x 310 x 18 mm vč. ABS) v provedení LTD tl. 18 mm, rádius R 2, materiál buk 381, pro upevnění zdvihacího mechanismu. Vnitřní světlost pro zdvihací mechanismus v podélném směru postele 160 mm.

Ve spodní části postele je středová příčka umístěná vertikálně v příčném směru pro vyztužení rámu postele. Krajní hrana středové příčky je umístěna ve vzdálenosti 991 mm od vnitřní hrany rámu postele v podélném směru. Výškově je středová příčka umístěná 5 mm nad spodní hranou obvodového rámu postele (pro umístění MDF dna postele). Rozměry příčky 800 x 128 x 18 mm, materiál buk 381, hrana ABS tl 25 mm, rádius R2 v odstínu buk 381.

Spoj středové příčky a rámu postele – lepeno, kolíkováno (bez použití viditelných šroubů / vrutů).

Obvodový rám postele – ABS hrana tl 2 mm s rádiusem R 2 v odstínu použitého materiálu (buk 381). Hrana na horní i spodní straně obvodového rámu postele. 2 x příčka – ABS hrana z horní strany (spodní strana – MDF dno).

Spoje – lepené, kolíkované (bez použití viditelných šroubů / vrutů).

Z vnitřní strany boků postele v podélném směru mezi příčné příčky pro zdvihací mechanismus je umístěno podélné vyztužení. Rozměry: 1644 x 82 x 25 mm, materiál buk 381, ABS hrana tl. 2 mm, rádius R2 v odstínu buk 381.

Podélné vyztužení je připevněno k boku postele: 4 x závrtná matice M6 x 13 s límcem (bok postele) + 4 x metrický šroub M6 x 40 s plochou hlavou, vnitřní imbus.

Dno postele je opatřeno MDF deskou v bílé barvě tl. 3,3 mm vloženou do zafrézované drážky ze spodní strany rámu postele. MDF dno postele je připevněno k rámu postele hřebíky nebo nastřelenými skobami.

Rošt postele – provedení LTD deska, buk 381, tl. 25 mm, materiál buk 381, ABS hrana po obvodu, tl. 2 mm, rádius R2 v odstínu Buk 381.

Rošt postele – deska je opatřena otvory průměru 50 mm rovnoměrně rozmístěnými po ploše v počtu min. 15 ks pro provětrávání matrace ze spodní strany.

Zdvihací mechanismus roštu postele: Větší kování vhodné pro všechny druhy sklopných postelí s úložným prostorem. Otvory kování jsou zahloubené. Drát pružiny průměr 2,5 nebo 2,3 mm Povrchová úprava: galvanický zinek. Kování je určeno na jednopostel, montováno na vnitřní příčku úložného prostoru postele,  jištěný v otevřené poloze pomocí pružin.

Zdvihací mechanismus je připevněn k rámu postele přes příčnou příčku postele čtyřmi šrouby M 6x30 nábytkářský imbus vnitřní hl. plochá průměru 17mm. A na straně druhé zajištěn samojistnou maticí M6. K roštu je mechanismus montován při montáži šrouby M6x20 nábytkářský imbus vnitřní hlava plochá průměru 17mm do závrtné matice M6 x 13 nábytkářské,  imbus typ E ZB.

Poznámka: V případě použití podložek se počítá s podložkou s vnitřním průměrem 8,4mm, vnějším průměrem 16 mm, provedení v bílém zinku.

Zdvihací mechanismus musí být univerzální – provedení pravé nebo levé.

Veškeré spoje, použitá kování a další použité pro postele (válendy) musí byt hladké, bez ostrých hran, otřepů apod., aby nedošlo k poškození matrací, lůžkovin, atd….

Nabídková cena uchazeče pro jednolůžkové postele - válendy bude zahrnovat veškeré nezbytné náklady k zajištění dodávky na jednotlivé studentské pokoje. (dopravu, vynášku a montáž)

Místem dodávky jsou vysokoškolské koleje VŠB TUO v Ostravě Porubě, Studentská 1770/1.

Matrace  - položka č. 2 - polyuretanová, sendvičová

Výška matrace je min. 15 cm (bez potahu), Rozměry matrace: 2000 x 800 x 150 mm, požadovaná nosnost matrace min. 120 kg. Jádro matrace – kvalitní PUR sendvič tvořící monoblok, pěna T2437, případně materiál srovnatelných vlastností, ložná plocha – speciální změkčující vrstva. Tvrdost matrace – středně tvrdá.

Matrace musí být oboustranně použitelná. Vyloučeno pružinové provedení

Matrace je opatřena kvalitním snímatelným a pratelným potahem s proševem, potah matrace tmavší odstín.

Snímatelný potah pratelný na 60 stupňů C.

Snímatelný potah opatřen zipem pro snadnou manipulaci, zip všitý ve tvaru L.

Složení látky potahu: třívrstvá, 100% polyester

Potah vhodný pro alergiky, astmatiky, vč. antibakteriálních účinků

Nabídková cena uchazeče pro matraci bude zahrnovat veškeré nezbytné náklady k zajištění dodávky na místo dodání – koleje VŠB-TUO.

Součásti dodávky matrace je technický list a certifikát dokladující splnění požadavků zadavatele na vlastnosti a složení matrace.