Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Bezpečnostní elektrické moduly pro projektování:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka panelů, měřících přístrojů, níže specifikovaných doplňkových komponent a manuálů. Moduly musí mít napájení ze sítě TN-C, resp. TN-S, 400V/230V/50Hz, PEN.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Bezpečnostní elektrické moduly musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet kusů | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky: |  |  |  |
| Moduly musí mít napájení ze sítě TN-C, resp. TN-S, 400V/230V, 50 Hz, PEN | - | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 1: |  |  |  |
| Základní bezpečný panel modulu s DC, 1f a 3f AC zdroji a kontaktním polem: DC 40V, AC 25V, 40W; DC: ±15V, ±12V nebo ±5V/1A , přepínatelný. Odolnost proti zkratu a zpětným vlivům. AC: rozsah kmitočtu min. 0,1Hz až 200kHz - amplituda: 0 až 10V - max. zatížení výstupu < 0,5A. fázové napětí: 0 až 10V (rms), nastavitelné - odpovídá síťovému napětí: 0 až 17,4V (rms) - proud linky: max. 400mA (rms) - kmitočet: 1 až 120Hz, nastavitelný | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Základní sada výměnných prvků k modulu | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada 4 mm bezpečnostních spojovacích můstků k panelu. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada 4 mm bezpečnostních kabelů k panelu. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Manuál s praktickými zapojeními pro studenty, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 2: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu 3f AC napájení a rozvodu v objektu podle normy VDE: Napěťový zdroj síťového systému TN; systému TT; systému IT. Minimální funkce: - jističe vedení, třífázové (3 x 6A) - spínač zabezpečený, např. na klíč, nástroj apod. - indikace napájení linek: L1, L2, L3 - změna systému sítě na TN, TT a IT | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 3: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu hlavního rozvodu objektu s možností volby TN-C; TN-C-S; TN-S; TT a IT sítí: Hlavní domovní připojení - spotřebitelská instalace síťového systému - možnost nastavení systémů TN; systému TT; systému IT - možnost nastavení systémů TN (systém TN-C; systém TN-S a systém TN-C-S) - Funkce ochranných opatření v různých systémech sítí | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Univerzální panel RCD s měřením uzemnění, poruchových proudů a s 1f proudovým chráničem 30mA, typ A | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 4: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu 4 ks 3f proudových chráničů: s možností výběru chrániče dle zemního odporu v TT sítích; řazení více chráničů; ukázka chráničů typu A a B; použití typu B v učebnách dle platné normy; použití chrániče typu B v obvodech s usměrňovači; možnost měření poruchových v AC obvodech - selektivity chrániče s reziduálním proudem 300mA, 300mA typu A, 30mA typu A, 30mA typu B; možnost změny reziduálního proudu u všech proudových chráničů za účelem simulace poruchových stavů. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu 3f proudových chráničů a návod pro učitele, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu hlavní domovního rozvodu el. energie | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu 3f proudových chráničů a návody pro studenty, vč. CD | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada barevných transparentních fólií k bezpečnému panelu modulu 3f proudových chráničů | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 5: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu domovního rozvodu el. energie: s možností testování rozvodu a funkčnosti ochranných opatření; návrh a definování měřicích bodů; výstupní hodnoty pro revizní zprávu; komunikace se zákazníkem ve všech fázích projektování. Musí umožňovat nácvik komunikace s obsluhou či zákazníkem: - při dodání systému - během opakovaného testu - v případě poruchy / poruchy elektrické instalace - po úspěšné opravě - odstranění poruchového stavu Funkce jištění: - jistič vedení: C 16 A; 4-pólový - jistič vedení: A 13 A; 1-pólový - jistič vedení: B 6 A; 1-pólový - Měřicí body dostupné prostřednictvím standardních sestavovacích terminálů Možnost připojení spotřebičů: - trojfázový spotřebič - vyvedená 5-pólová zásuvka CEE s bezpečnostními zdířkami - lampa ovládaná spínačem se spojovací skříní - Schuko zásuvka Možnost simulace poruchových stavů: - simulace poruch ve spojení s funkcí a použitými ochrannými opatřeními - možnost zdokumentování vývoje poruch a jejich odstranění | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada 4 mm bezpečnostní propojovacích konektorů | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada 4 mm bezpečnostních měřicích vodičů | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 6: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu 3f síťového transformátoru: s možností vytvoření IT a TN sítí; ochranné opatření proudovým chráničem typu A i B; jištění fází 1A. Možnost použití jako odpojovací jednotka pro napájení proudových chráničů typu A + B Funkce: - trojfázový transformátor (400/400 V/200 VA) - jističe vedení (max. 1 A) - zabezpečený hl. spínač - fázové kontrolky linek: L1, L2, L3 - jednoduchá změna systému sítě | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 7: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu hlídače izolačního stavu: s možností testování izolačních stavu v IT v 1f i 3f síti; simulace pospojování objektů; měřicí napětí až 50V(AC); výkonový rozsah zátěže 1 až 110kW; výstup pro protokol a diagramy. Modul musí umožňovat: - zapojení sítě IT s monitorováním izolace - zjištění vlastnosti monitoru izolace - ověření výběru a použití měřicích a testovacích přístrojů - vizuální interpretaci výsledků měření - řízení počátečních a opakovaných zkoušek dle norem a zakreslení vývojového diagramu požadovaných měření - kontrolu ochranných opatření v IT systému - editaci protokolů - po spojení s modulem proudových chráničů musí umožnit prověřování aplikací s chrániči v odkrytých napájecích systémech střídavého proudu IT Funkce, obsah: - monitorovací jednotka izolace pro monitorování izolace systému s jednou nebo třemi fázemi - napájecí napětí: AC 120 – 230 V - měřicí napětí: až do 500 V (AC) - měřicí rozsah: 1 až 110 kW - tlačítko pro resetování uloženého hlášení poruchy - alarmu - tlačítko pro simulaci chyb - kontrolka výstražného signálu - simulace ekvipotenciálního pospojování budov - přepínatelné měřící odpory pro generování izolačních chyb / uzemnění, unikající proud | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu hlídače izolačního stavu a návod pro učitele, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu hlídače izolačního stavu a návody pro studenty, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada barevných transparentních fólií k panelu modulu hlídače izolačního stavu | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Instruktorská příručka s technickými řešeními a s dokumentací, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 8: |  |  |  |
| Bezpečný panel modulu ochranných opatření spotřebičů před úrazem el. proudem v síti NN: 1f AC obvod; simulace různých uzemnění, spotřebiče třídy ochrany I. a II., SELV/PELV, hlídač izolačního stavu, opatření s proudovým chráničem, simulace impedance lidského těla. Možnost experimentů v oblasti bezpečnostních opatření v elektrotechnice: - malým napětím - zaručena maximální bezpečnost pro uživatele. - SCHUKO zástrčka, lze ji provozovat v jakékoli místnosti. Funkce: - simulace stavů elektrického systému s transformátorem, domovním připojením, proudovými chrániči, pojistkami a spotřebiči - simulace základové zemní elektrody s různě velkými zemními odpory - simulace pospojování - možnost simulace spojení rozvodu s konfigurací různých typů síťových systémů Integrované prvky v modulu: - 1 proudový chránič, 30 mA - monitor stavu izolace s nastavením prahové hodnoty - hlavní proudový jistič, C0, 3A 1pol. - oddělovací transformátor s jedním nebo dvěma zátěžemi (ruční nářadí, vrtačka) - ochranný nízkonapěťový transformátor - připojitelné odpory pro simulaci poruch - součtový proudový transformátor - spotřebiče různých tříd ochrany: zařízení s aktivním uzemněním, zařízení s dvojitou a zesílenou izolací, ochranné nízké napětí zařízení, zařízení připojená k oddělovacímu obvodu s různými odpory - simulace tělesné impedance člověka s různými hodnotami. - indikace nadměrného dovoleného dotykového napětí nad 50V (AC). - simulace potenciálu země pro měření krokového napětí | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Propojovací kabely | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální multimetr | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu ochranných opatření spotřebičů před úrazem el. proudem v síti NN a návod pro učitele, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k bezpečnému panelu modulu ochranných opatření spotřebičů před úrazem el. proudem v síti NN a návody pro studenty, vč. CD | 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada barevných transparentních fólií k panelu "Bezpečné elektrické měření" | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 9: |  |  |  |
| Bezpečný panel rozvodu harmonického napětí: způsoby připojování 1f, 3f a DC spotřebičů, simulace souměrné a nesouměrné 3f R-zátěže 230V/Hz. | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál s teoretickými základy a praktickými aplikacemi zatíženého N vodiče pro vyučujícího, vč. CD. | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál s teoretickými základy a praktickými aplikacemi zatíženého N vodiče pro studenty, vč. CD. | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu harmonického napětí | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Cvičná identická karta panelu použití interface k měření s PC | 3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 10: |  |  |  |
| Měřicí interface k připojení PC: 4 kanály (min. 5 MHz/kanál), diferenciální vstupy, bezpečné měření napětí a souvisejících veličin až do 600 V(AC). Zobrazení a vyhodnocení naměřených výsledků prostřednictvím softwaru na PC, rozsahy měření od ±200 mV až ±80 V(Um) a ±2 V až ± 800 V(Um), možnost spektrální analýzy a výpočtu flikr efektu. Možnost zkoumání problému zatížení a přetížení neutrálního vodiče N v elektrických sítích. Technická data a obsah modulu: - třífázový oddělovací transformátor 10:1 - zkušební obvod 3-fázového spotřebiče ve spojení do hvězdy - testovací obvod střídavých spotřebičů s usměrňovačem i bez usměrňovače - napájecí napětí: AC-3 x 230 V, 50 Hz - interní experimentální napětí 10:1, jmenovité 23 V (AC) | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní modul 11: |  |  |  |
| Set - spotřebičů třídy ochrany I, II a III pro simulaci: 10 ks hlavních představitelů přenosných spotřebičů používaných především v rezidenčním bydlení, kancelářských a veřejných prostorách, obsah fyzikálních modelů: - el. žehlička - ponorný ohřívač - vrtačka - stolní počítač - kabelový buben - prodlužovačka - elektrický sporák - kávovar - rádio - síťový zdroj - automatická pračka Možnost simulace poruch vlivem špatného: - odporu ochranného vodiče - izolačního odporu - svodového proudu/ekvivalentního svodového proudu - dotykového proudu | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k testování el. zařízení (spotřebičů třídy ochrany I, II a III) a návody pro studenty, vč. CD | 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní experimentální box pro el. zařízení | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada cvičných identických karet ke spotřebičům | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Učební manuál k testování el. zařízení (spotřebičů třídy ochrany I, II a III) a návod pro učitele, vč. CD | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní tester el. zařízení k modulu | 1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.