Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Distribuovaný vláknově optický senzorový systém DTS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka distribuovaného vláknově optického senzorového systému DTS.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy zařízení.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Distribuovaný vláknově optický senzorový systém DTS musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Minimální rozsah délkového měření: | min. 10 km | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Teplotní rozlišení: | max. 0,1 oC | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Senzorové vlákno: SM 9/125 um | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optický výstupní konektor: E2000/APC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřených teplot: | min. -200oC – 300oC | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Prostorové rozlišení: | 1 m nebo méně | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Integrovaný optický přepínač: | min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výkonová spotřeba: | max. 17 W | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Připojení do sítě: ano, LAN, RJ-45 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sběrnice: Modbus | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkce obslužného SW: |  |  |
| Vyhodnocení měření: - Řízení optického přepínače - Řízení měření - Nastavení měřicích kanálů - Konverze dat pro http klienta | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování dat: - Výpočet a korekce teplotních dat - Generování alarm signálů - Statistické operace s teplotními daty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekční funkcionality: - Nastavení alarm teplotních signálů - Detekce přerušeného optického vlákna - Alarm při překročení povolených optických ztrát měřicího vlákna | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Management funkcionality: - Možnost konfigurace dat - LAS datový formát - CSV datový formát - WITSML datový formát | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.