Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Dodávka robotických uchopovačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks robotických uchopovačů pro kolaborativní roboty.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Robotické uchopovače musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks Robotický uchopovač A: |  |  |  |
| Dvouprstý | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Pohon elektrický | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Nosnost: Silový úchop: | min. 1,5 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Uchopovací síla – nastavitelná: | min. 5 N – 30N | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Zdvih – nastavitelný: | 0 – 85 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Opakovaná přesnost polohy prstů: | 0,4 mm a lepší | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Hmotnost uchopovače: | max. 1 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Interface uchopovače: přímé připojení ke konektoru na hlavě robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Interface uchopovače: Rychlovýměnný systém s elektrickým propojením RS485 - kompatibilní s Universal robot e-serie a připojení k tool konektoru robotu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| 1 ks Robotický uchopovač B: |  |  |  |
| Dvouprstý | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Pohon elektrický | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Nosnost: Silový úchop: | min. 2,5 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Uchopovací síla – nastavitelná: | min. 30 N – 110 N | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Zdvih – nastavitelný: | 0 – 140 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Opakovaná přesnost polohy prstů: | 0,6 mm a lepší | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Hmotnost uchopovače: | max. 1,3 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Interface uchopovače: přímé připojení ke konektoru na hlavě robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Interface uchopovače: Rychlovýměnný systém s elektrickým propojením RS485 - kompatibilní s Universal robot e-serie a připojení k tool konektoru robotu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Další požadavky: |  |  |  |
| Oba uchopovače musí být od stejného výrobce z důvodu zajištění kompatibility a interoperability obou zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.