Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase

- Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka I/O modulů pro simulátor běžící v reálném čase.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění a zahoření modulů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

I/O moduly pro simulátor běžící v reálném čase musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| HW kompatibilita s HIL simulátorem společnosti Speedgoat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 ks moduly PCI I/O vstupně/výstupní na 24V |  |  |
| Modul pro simulátor běžící v reálném čase. Paralelní digitální vstupně/výstupní modul s 16x 24V vstupy a 16x 24V výstupy. Zvládají až 0,5A na výstupních portech. Blockset ovladače pro MATLAB R2018b, ovladače, kabeláž a konektorová deska. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 ks nástavby pro TTL PCI I/O vstupně/výstupní modul pro PWM/CAP/Interrupt módy |  |  |
| Modul pro simulátor běžící v reálném čase. Modul bude disponovat minimálně 4x PWM TTL, 4x Capture TTL a 2x Interrupt TTL I/O. Založený na FPGA. Blockset ovladače pro MATLAB R2018b, ovladače, kabeláž a konektorová deska. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks modul PCI I/O vstupně/výstupní kombinovaný DIO, AI, AO |  |  |
| Modul pro simulátor běžící v reálném čase. Disponovat bude minimálně 8x TTL DIO, 32x DIF AI (±10V, ±5V) a 16 SE AO napěťové. Blockset ovladače pro MATLAB R2018b, ovladače, kabeláž a konektorová deska. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks modul PCI I/O vstupně/výstupní pro TTL úroveň |  |  |
| Modul pro simulátor běžící v reálném čase. Disponuje minimálně 64x TTL vstupně/výstupními porty pro komunikaci ve dvou napěťových hladinách 3,3 V a 5,0 V. Založený na FPGA. Blockset ovladače pro MATLAB R2018b, ovladače, kabeláž a konektorová deska. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software: |  |  |
| Software pro moduly I/O (ovladač a programové bloky Matlab/Simulink): Software pro implementace vstupně/výstupních portů k poptávaným modulům v Matlab/Simulink (od verze R2018a a výše). Software je plně kompatibilní s dodávanými vstupně/výstupními hardwarovými moduly. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| DEMO modely pro dodávané moduly I/O: Ukázkové DEMO modely pro otestování a seznámení se s dodávanými vstupně/výstupními moduly. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.