Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Materiál a příslušenství pro optické přístroje“ část I. „Objektivy a příslušenství pro průmyslové kamery“

Objektivy a příslušenství pro průmyslové kamery

Objektivy a příslušenství pro průmyslové kamery musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/Popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Laboratorní stativ |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Provedení trojnožka, samostatně stojící | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál těla stativu | Hliník nebo slitina hliníku nebo karbon | doplní účastník |
|  |  | Teleskopické nohy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nohy stativu s gumovými podložkami s možností záměny za kovové hroty (nebo jiný systém s hroty/gumovými podložkami - popište). | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výška ve vysunutém stavu alespoň | 160 cm | doplní účastník |
|  |  | Ochranné pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nosnost min. | 10 kg | doplní účastník |
|  |  | Integrované kontrolní vodováhy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Stativová hlava kulová s aretací | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rychloupínací mechanismus pro snadné uchycení kamery | Ano | doplní účastník |
| 2 | 2 | 12 mm objektiv pro kameru, odolný proti vibracím |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Ohnisková vzdálenost | 12 mm | doplní účastník |
|  |  | Světelnost objektivu | alespoň f/1,4 | doplní účastník |
|  |  | Zaostřovací vzdálenost max. (možno doplnit o distanční kroužky, uveďte návrh řešení) | 40 mm | doplní účastník |
|  |  | Doložení funkčnosti zaostřovací vzdálenosti (např. snímkem z kamery s dodávaným objektivem zaostřené na objekt vzdálený 30-40mm od objektivu). | Ano (uveďte způsob doložení) | doplní účastník |
|  |  | Zaostřování | Manuální s aretací odolnou proti vibracím | doplní účastník |
|  |  | Materiál objektivu | Kov | doplní účastník |
|  |  | Manuálně měnitelné clony bez pohyblivých elementů | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů clon v rozsahu f2-f16 (součástí dodávky) | min. 5 | doplní účastník |
|  |  | Pro snímače velikosti | 2/3“ | doplní účastník |
|  |  | Optické spektrum | viditelné (380 nm - 780 nm) nebo (380 nm - 1000 nm) | doplní účastník |
|  |  | Uchycení | c-mount | doplní účastník |
| 3 | 2 | 16 mm objektiv pro kameru, odolný proti vibracím |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Ohnisková vzdálenost | 16 mm | doplní účastník |
|  |  | Světelnost objektivu | alespoň f/1,4 | doplní účastník |
|  |  | Zaostřovací vzdálenost max. (možno doplnit o distanční kroužky, uveďte návrh řešení) | 40 mm | doplní účastník |
|  |  | Doložení funkčnosti zaostřovací vzdálenosti (např. snímkem z kamery s dodávaným objektivem zaostřené na objekt vzdálený 30-40mm od objektivu). | Ano (uveďte způsob doložení) | doplní účastník |
|  |  | Zaostřování | Manuální s aretací odolnou proti vibracím | doplní účastník |
|  |  | Materiál objektivu | Kov | doplní účastník |
|  |  | Manuálně měnitelné clony bez pohyblivých elementů | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů clon v rozsahu f2-f16 (součástí dodávky) | min. 5 | doplní účastník |
|  |  | Pro snímače velikosti | 2/3“ | doplní účastník |
|  |  | Optické spektrum | viditelné (380 nm - 780 nm) nebo (380 nm - 1000 nm) | doplní účastník |
|  |  | Uchycení | c-mount | doplní účastník |
| 4 | 1 | LED Osvětlení prstencové - skloněné s nastavitelným výkonem a vlastním zdrojem napájení. |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Typ zdroje osvětlení | LED, bílá | doplní účastník |
|  |  | Prstencové LED osvětlení skloněné s umístěním kolem objektivu | Ano | doplní účastník |
|  |  | Upínací prvky pro uchycení k objektivům dvou průměrů: 12 mm a 16 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výkon osvětlovače kontinuálně min. | 3,5 Watt | doplní účastník |
|  |  | Nastavitelný výkon (na osvětlovači nebo na zdroji napájení nebo jinak-doplňte) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s dodanými 12 mm a 16 mm objektivy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Napájení | 12V nebo 24V | doplní účastník |
|  |  | Trigrování - možnost trigrovat osvětlení trigrovacím výstupem kamery. | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kabel (bez optického oddělení) pro propojení světla s kamerami Basler (acA2440-35uc a jim podobné) | min. 0,5 m | doplní účastník |
|  |  | Řídicí elektronika pro změnu intenzity osvětlení (driver nebo light intensity controller apod.) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Varianta řídicí jednotky | Součástí osvětlovače nebo součástí zdroje napájení. Případně doplňte typ a vlastnosti dodané jednotky pro řízení výkonu. | doplní účastník |
|  |  | Zdroj napájení - Pokud není zdroj napájení součástí driveru/controlleru nebo osvětlovače bude dodána jako samostatná jednotka. Externí zdroj napájení 230VAC/12VDC nebo 230VAC/24VDC dle typu osvětlovače (ne do rozvaděče). Připojitelný do běžné síťové zásuvky na 230V. | Ano | doplní účastník |
|  |  | Osvětlení musí rovnoměrně osvětlit kruh o průměru nejméně 50 mm ve vzdálenosti 30-40 mm od měřeného objektu. | Ano | doplní účastník |
|  |  | Osvětlení musí být kruhovitého tvaru skloněné pod určitým úhlem (kužel), aby bylo zajištěno osvětlení objektu přímo pod objektivem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Součástí dodávky bude i potřebný upínací materiál pro zajištění požadovaného nasvětlení – konzola pro uchycení světla ke kameře nebo objektivu nebo stativu (doplňte dle typu dodaného osvětlení), šrouby, stativové šrouby apod. | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přirozené chlazení okolním vzduchem, bez ventilátoru nebo nutnosti chlazení vodou, stlačeným vzduchem apod. Pro pracovní teploty od 10°C do 40°C | Ano | doplní účastník |
| 5 | 1 | Profesionální přepravní kufr – odolný, s madlem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Objem | 30 až 35 litrů | doplní účastník |
|  |  | Vyrovnání tlaku vzduchu pomocí ventilu | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vodotěsnost | min. 1 m | doplní účastník |
|  |  | Molitanová nebo jiná výplň celého objemu s možností vytvarování/vyjmutí elementů výplně (mřížkový molitan apod.). Pro uložení citlivého optického materiálu. | Ano | doplní účastník |
|  |  | Bytelný, s madlem pro přenos v ruce | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Plast | doplní účastník |
| 6 | 2 | Distanční podložka 1 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pro objektivy se závitem C-mount | Ano | doplní účastník |
| 7 | 2 | Distanční podložka 2 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pro objektivy se závitem C-mount | Ano | doplní účastník |
| 8 | 2 | Distanční podložka 3 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pro objektivy se závitem C-mount | Ano | doplní účastník |
| 9 | 2 | Distanční podložka 4 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pro objektivy se závitem C-mount | Ano | doplní účastník |
| 10 | 2 | Distanční podložka 5 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pro objektivy se závitem C-mount | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.