Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Materiál a příslušenství pro optické přístroje“ část II. „Materiál a příslušenství k optickému stolu“

Materiál a příslušenství k optickému stolu

Jedná se o příslušenství pro optický stůl Newport M-INT1-48-6-A, který zadavatel již vlastní a používá jej. Veškeré níže specifikované příslušenství musí být kompatibilní se optickým stolem Newport M-INT1-48-6-A a vyhovovat přísným kritériím na přesnost a kvalitu definované výrobcem optického stolu.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Přesný broušený nerezový sloupek průměru 0.5" a délky 2" s drážkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 50,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 a M6 | doplní účastník |
| 2 | 2 | Posuvná svorka optického držáku pro sloupek průměru 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | libovolně v intervalu 12-14 mm | doplní účastník |
|  |  | Otvor pro pojistný šroub | M4 | doplní účastník |
|  |  | Možnost boční montáže dalšího prvku | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
| 3 | 8 | Přesný nerezový sloupový držák optiky délky 4" s patkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 101,6 mm | doplní účastník |
|  |  | Drážky každých 25,4 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 | doplní účastník |
|  |  | Upevnění ke stolu pomocí upínací vidlice | Ano | doplní účastník |
| 4 | 4 | Přesný nerezový sloupový držák optiky délky 2" s patkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 50,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Drážky každých 25,4 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 | doplní účastník |
|  |  | Upevnění ke stolu pomocí upínací vidlice | Ano | doplní účastník |
| 5 | 4 | Polohovatelná nerezová základna s drážkami ve dvou osách |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Polohovací rozsah | min. 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Minimální počet zahloubených drážek | 3 | doplní účastník |
|  |  | Polohovatelnost ve dvou osách | Ano | doplní účastník |
|  |  | Zápustná otvor pro šroub sloupového držáku | M6 | doplní účastník |
| 6 | 4 | Polohovatelná nerezová základna s drážkou |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Minimální počet zahloubených drážek | 1 | doplní účastník |
|  |  | Zápustná otvor pro šroub sloupového držáku | M6 | doplní účastník |
|  |  | Polohovací rozsah | min. 17 mm | doplní účastník |
| 7 | 8 | Přesný broušený nerezový sloupek průměru 0.5" a délky 4" s drážkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 101,6 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 a M6 | doplní účastník |
| 8 | 8 | Přesný broušený nerezový sloupek průměru 0.5" a délky 8" s drážkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 203,2 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 a M6 | doplní účastník |
| 9 | 4 | Polohovatelná pravoúhlá svorka sloupků průměru 0.5" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr svorek | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Úhel sevřených sloupků | 90° | doplní účastník |
| 10 | 3 | Svorka sloupků průměru 0.5" se stavitelným úhlem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr svorek | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Úhel sevřených sloupků | Nastavitelný | doplní účastník |
| 11 | 2 | Koncová pravoúhlá svorka sloupků průměru 0.5" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr svorek | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Úhel sevřených sloupků | 90° | doplní účastník |
| 12 | 1 | Krátký držák optiky s V svorkou ke sloupku 0.5" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Upevnění na průměr v rozpětí minimálně | 7 - 18 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 12-15 mm | doplní účastník |
|  |  | Zápustný otvor pro upínací šroub | M4 | doplní účastník |
| 13 | 1 | Dlouhý držák optiky s V svorkou ke sloupkům s různým průměrem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Upevnění na průměr v rozpětí minimálně | 10- 50,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 75-80 mm | doplní účastník |
|  |  | Zápustné otvory pro upínací šroub | M6 | doplní účastník |
| 14 | 2 | C držák optiky na sloupku 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo slitina hliníku | doplní účastník |
|  |  | vnitřní průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory | M4 | doplní účastník |
|  |  | Výška | 12,7 mm | doplní účastník |
| 15 | 12 | Nerezová upínací vidlice pro sloupky s patkou o průměru 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Pro sloupky s patkou o průměru | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Polohovatelné uchycení pro šrouby | M6 | doplní účastník |
| 16 | 5 | Nerezová distanční podložka 0.031 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 0,79 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 17 | 5 | Nerezová distanční podložka 0.063 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 1,6 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 18 | 5 | Nerezová distanční podložka 0.125 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 3,18 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 19 | 5 | Nerezová distanční podložka 0.25 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 6,35 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 20 | 10 | Nerezová distanční podložka 0.5" 0.031 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 0,79 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 21 | 10 | Nerezová distanční podložka 0.5" 0.063 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 1,6 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 22 | 10 | Nerezová distanční podložka 0.5" 0.125 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 3,18 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 23 | 10 | Nerezová distanční podložka 0.5" 0.25 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 6,35 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro šroub | M4 | doplní účastník |
| 24 | 2 | Hliníková montážní deska 300x450x13mm s metrickým závitem M6 a roztečí 25 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 450 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka min. | 300 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 | min. 180 | doplní účastník |
|  |  | Vzor upevňujících otvorů | mřížka 25 mm | doplní účastník |
| 25 | 2 | Hliníková montážní deska 200x200x13mm s metrickým závitem M6 a roztečí 25 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 200 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka min. | 200 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 | 60 | doplní účastník |
|  |  | Vzor upevňujících otvorů | mřížka 25 mm | doplní účastník |
| 26 | 1 | Lineární pojezd, jednoosý, nízko profilový, kuličková ložiska, 101,6 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Maximální rozsah pojezdu | 101,6 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 na ploše A | 3 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 na ploše A | 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 na ploše B | min. 12 | doplní účastník |
|  |  | Délka platformy | 152,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka platformy | 76,2 mm | doplní účastník |
|  |  | Maximální zátěž min. | 258 N | doplní účastník |
|  |  | Typ ložiska | Jednořadé kuličkové ložiska | doplní účastník |
| 27 | 4 | Stavěcí šroub s kuličkou a aretací pro lineární pojezdy, 50,8mm, stoupání 100 TPI |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Axiální nosnost | 90 N | doplní účastník |
|  |  | Typ špičky | Kulička | doplní účastník |
|  |  | Rozsah | 50,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Citlivost | 0,71 μm | doplní účastník |
| 28 | 1 | Úhelník 90°, 112x71 mm, hliník |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Úhel konzole | 90° | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně A | 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně B | 6 | doplní účastník |
|  |  | Rozestupy uchycovacích otvorů | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 110 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
| 29 | 1 | Úhelník 30°, 127x72 mm, hliník |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Úhel konzole | 30° | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně A | 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně B | 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně C | 6 | doplní účastník |
|  |  | Rozestupy uchycovacích otvorů | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 125 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
| 30 | 1 | Přesný pravoúhlý držák 90° se čtvercovým profilem z nerezi |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 na straně A | min. 21 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M4 na straně A | min. 20 | doplní účastník |
|  |  | Počet zápustných průchozích otvorů pro válcové hlavy M4 na straně B | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 60 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 60 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 60 mm | doplní účastník |
| 31 | 1 | Přesný pravoúhlý držák 90° s obdélníkovým profilem z hliníku |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Eloxovaný hliník | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 na straně A | min. 8 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M4 na straně A | 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 na straně A | 10 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 na straně B | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na straně B | min. 3 | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 60 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška min. | 69 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka min. | 82 mm | doplní účastník |
| 32 | 1 | Přesný pravoúhlý vnitřní držák 90° |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Eloxovaný hliník | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s prvky Newport | UMR12 a UTR120 | doplní účastník |
|  |  | Průměr průchozího otvoru pro stage (strana A) | 50 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet zápustných průchozích otvorů pro válcové hlavy M6 na straně A | 8 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 na straně A | 8 | doplní účastník |
|  |  | Počet zápustných průchozích otvorů pro šrouby na straně B | min. 12 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 110 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 110 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 100 mm | doplní účastník |
| 33 | 1 | Přesný pravoúhlý vnější držák 90° |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Eloxovaný hliník | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s prvky Newport | UMR8 a UTR80 | doplní účastník |
|  |  | Průměr průchozího otvoru pro stage (strana A) | 35 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M4 na straně A | 8 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 na straně A | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M4 na straně B | min. 6 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích otvorů pro šrouby M6 na straně B | min. 8 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 100 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 90 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 90 mm | doplní účastník |
| 34 | 1 | Velký přesný pravoúhlý držák 90° |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s prvky Newport | ILS, FC a RV | doplní účastník |
|  |  | Průměr průchozího otvoru pro stage (plocha A) | 60 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M4 na ploše A | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M5 na ploše A | 5 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 na kotvící ploše | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 480 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 150 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 100 mm | doplní účastník |
| 35 | 2 | Nosič optiky na kolejnici |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 | 17 | doplní účastník |
|  |  | Délka | 88.9 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 116.8 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | 21.6 mm | doplní účastník |
| 36 | 1 | Precizní optická kolejnice |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
|  |  | Délka kolejnice min. | 926 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 99,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | 21,1 mm | doplní účastník |
| 37 | 2 | Nosič optiky na kolejnici krátký |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník nebo hliníková slitina | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6 min. | 3 | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 88 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | 20,6 mm | doplní účastník |
| 38 | 2 | Tyčový držák s ozubením |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Ocel | doplní účastník |
|  |  | Výška min. | 350 mm | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 38,1 mm | doplní účastník |
|  |  | Typ závitu | M6 | doplní účastník |
|  |  | Tlumení | Ne | doplní účastník |
| 39 | 2 | Polohovatelný úchyt k tyčovému držáku s ozubením |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s položkou č. 38 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr | 38,1 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích děr pro šrouby M6 | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových děr pro šrouby M6 | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 75 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 70 mm | doplní účastník |
| 40 | 2 | Rotační plošina k polohovatelnému držáku |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah natáčení | 90° | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 na hlavní uchycovací ploše | 12 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích drážek pro šrouby M6 na hlavní uchycovací ploše | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových otvorů M6 na vedlejších uchycovacích plochách | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Délka | 108 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 75 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 40 mm | doplní účastník |
| 41 | 2 | Úchytka pro tyčové držáky |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní průměr | 38,1 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích děr pro šrouby M6 | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet průchozích závitových děr pro šrouby M6 | min. 4 | doplní účastník |
|  |  | Délka | min. 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | min. 75 mm | doplní účastník |
|  |  | Výška | min. 70 mm | doplní účastník |
| 42 | 40 | Redukční šroub Samec M4 - Samec M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Závit 1 | M4, samec | doplní účastník |
|  |  | Délka závitu 1 | > 5 mm | doplní účastník |
|  |  | Závit 2 | M6, samec | doplní účastník |
|  |  | Délka závitu 2 | > 5 mm | doplní účastník |
|  |  | Celková délka | 11-12 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Montážní klíč | Inbus | doplní účastník |
| 43 | 40 | Redukce závitu vnitřní M4 - vnější M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnější závit | M6 | doplní účastník |
|  |  | Délka vnějšího závitu | 5-7mm | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní závit | M4 | doplní účastník |
|  |  | Délka vnitřního závitu | 5-7mm | doplní účastník |
|  |  | Celková délka | 5-7mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
| 44 | 100 | Šroub M6, bez hlavy |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Závit | M6 | doplní účastník |
|  |  | Bez hlavy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Délka závitu | 16 mm | doplní účastník |
|  |  | Pro montážní klíč | inbus | doplní účastník |
|  |  | Délka | 16 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel nebo pasivovaná ocel | doplní účastník |
| 45 | 4 | Základna pro nosné sloupky 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Určeno pro optické stoly | Ano | doplní účastník |
|  |  | Průřez | kruhový | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Průměr základny pro ukotvení | 31,75 mm | doplní účastník |
|  |  | Celková výška | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Závit pro upevnění sloupku | M4 nebo M6 | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Broušené kontaktní plochy | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s nosnými sloupky 1" a kotvící vidlicí pro 1" sloupky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nerezová upínací vidlice pro sloupky s patkou o průměru 1" | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Pro sloupky s patkou o průměru | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | Polohovatelné uchycení pro šrouby | M6 | doplní účastník |
| 46 | 1 | Optický hranol |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | typ | pravoúhlý | doplní účastník |
|  |  | úhlová tolerance lepší než | ± 45 vteřin | doplní účastník |
|  |  | Rozměr | min. 25x 25 x 25 mm | doplní účastník |
|  |  | povlak | viditelné spektrum | doplní účastník |
|  |  | dolní limit propustné vlnové délky | < 255 nm | doplní účastník |
|  |  | horní limit propustné vlnové délky | > 695 nm | doplní účastník |
|  |  | rovnost povrchu alespoň | λ/10 | doplní účastník |
|  |  | materiál | oxid křemičitý, třída UV | doplní účastník |
| 47 | 1 | širokopásmový polarizační rozdělovač paprsků |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | tvar | krychlový | doplní účastník |
|  |  | Rozměr minimálně | min. 12,7 x 12,7 x 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | povlak | antireflexní, polarizační | doplní účastník |
|  |  | polarizace | ortogonální, širokopásmá | doplní účastník |
|  |  | dolní limit propustné vlnové délky | < 425 nm | doplní účastník |
|  |  | horní limit propustné vlnové délky | > 675 nm | doplní účastník |
|  |  | rovnost povrchu alespoň | λ/4 | doplní účastník |
|  |  | odchylka průchozího paprsku | < 6 úhlových minut | doplní účastník |
|  |  | útlum mezi polarizačními rovinami | > 500:1 | doplní účastník |
| 48 | 1 | Lineární polarizační filtr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | tvar | kruhový | doplní účastník |
|  |  | vnější průměr | 25,4 mm | doplní účastník |
|  |  | minimální průchozí průměr | 22 mm | doplní účastník |
|  |  | dolní limit propustné vlnové délky | < 455 nm | doplní účastník |
|  |  | horní limit propustné vlnové délky | > 745 nm | doplní účastník |
|  |  | útlum nejméně | 4000:1 | doplní účastník |
|  |  | materiál | sklo | doplní účastník |
| 49 | 4 | Přesný broušený nerezový sloupek průměru 0.5" a délky 12" s drážkou a příčným otvorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Korozivzdorná ocel | doplní účastník |
|  |  | Průměr | 12,7 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka | 304,8 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory na koncích sloupku | M4 a M6 | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.