Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Konstrukce testovacího pracoviště“

Zařízení musí obsahovat následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Konstrukce testovacího pracoviště pro diagnostiku akumulátorů

Konstrukce je tvořena hliníkovými profily a konstrukčními prvky dle kusovníku v příloze č. 4 Výzvy k podání nabídky Veřejné zakázky. Garantovaná nosnost je min. 600 kg. Konstrukce je vytvořena tak, aby maximální šířka v částečně rozloženém stavu byla max. 76 cm. Konstrukce umožní pevné uchycení průmyslového monitoru (dle specifikace v bodu 2) a stejně tak průmyslového PC (dle specifikace v bodu 3). V horní části konstrukce bude umístěna stativová hlava (dle specifikace v bodu 4), která umožní montáž termovizní kamery. Konstrukce umožní manipulaci a nastavení polohy termovizní kamery ve všech směrech. Ke konstrukci budou připevněny kabelové trasy umožňující propojení PC, monitoru a termovizní kamery.

- Průmyslový monitor

LCD MONITOR

Velikost viditelné úhlopříčky:

- 61,1 cm

- 24,1 palce (24,1palcová úhlopříčka obrazu)

Poměr stran: Širokoúhlý (16 : 10)

Optimální rozlišení: 1 920 × 1 200 při 60 Hz

Kontrastní poměr:

- 1 000 : 1 (obvykle)

- Dynamický kontrastní poměr 2 000 000 : 1 (max)

Jas:

- 300 cd/m² (obvykle)

- 50 cd/m² (minimálně)

Doba odezvy: Rychlý režim - 6 ms (šedá-šedá, obvykle)

Konektivita:

- 2 konektory HDMI (MHL)

- 1 konektor Mini DisplayPort

- 1 konektor DisplayPort (verze 1.2)

- 1 výstup DisplayPort (MST)

- Průmyslové PC

Základní parametry:

- 8GB RAM

- 1TB otáčkový disk

- Kompatibilní s OS Windows

- 2x RJ 45 Gigabit LAN

- 6XUSB

- 1xDP 1xHDMI 1xVGA

- Stativová hlava

Upínací šroub 1/4"

Kulový kloub s možností aretace

Nosnost alespoň 0,5 kg

Maximální přípustná výška 8cm