Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Software pro 3D modelování a simulaci výrobních procesů“

Výrobce software:			doplní účastník

Přesné typové označení software:	doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Software musí splňovat alespoň následující kritéria:

- Implementace fyzikálního chování pro simulace a vizualizace výrobních procesů respektující fyzikální vlastnosti a zákony jako gravitace, odraz, vlastnosti materiálů apod.

- Funkce statistiky, reportu a data získaná za běhu simulace zobrazit pomocí čárového, sloupcového, plošného nebo výsečového grafu.

- Tvorba animované a interaktivní 3D PDF obsahující navrženou simulaci s možností zoomování, natáčení úhlů pohledů, volbou režimů přehrávání a kusovníkem.

- Připojení k reálnému PLC s možností řízení pomocí signálu z reálného hardwaru využitím OPC rozhraní

- Soubor funkcí a nástrojů pro modelování a definici chování robotů obsahující funkce pro programování pohybů robota, analýzu dosahu a kolizí, definici logiky chování i funkce pro řízení toku programu.

- Funkce kinematického chování pro simulaci široké škály typů robotů: kloubových, kartézských, delta, paralelogramů a SCARA.

- Možnost vytvářet vlastní algoritmy (pomocí některého z programovacích jazyků např. Python, C-SHARP a další), kde na úrovni servisní vrstvy jádra programu, je možné realizovat zákaznické úpravy od uživatelského rozhraní po chování simulace.

- Možnost využívat tzv. Ribbon menu s organizovanými příkazy pro určení vlastností a parametrů prvku.

- Nástroje propojující software s vývojovým prostředí LabVIEW pro naprogramování řídících aplikací v LabVIEW a následnou vizualizaci pro naprogramování off-line, vytváření programů a následně ladění a prověřování externího zpracování dat

- Možnost přidat kinematiku a logiku řízení mechanismů, upínek, nástrojů, přípravků, dopravníků a dalšího zařízení pracoviště

- Možnost vložit a simulovat pohyby a trajektorie robotů od výrobců robotů

- Vizualizace, editace modelu a přehrávání simulace ve virtuální realitě pomocí VR brýlí

- Offline programování robotů různých výrobců i virtuální zprovoznění v rámci jedné aplikace

- Možnost simulovat a vizualizovat lakovací procesy s určením tloušťky nátěru.

- Off-line tvorba programů pro KUKA roboty na základě vytvořených drah

- Export a import programu v KUKA formátu (.src, .dat)

- Zobrazení dynamiky výrobní linky s identifikací kritických míst a vyhodnocením vlivu změn na produktivitu výroby s možností exportu dat pro další analýzu ve formátu xls, pdf.

- Import 3D CAD modelů výrobních zařízení ve formátu JT.

- Import 3D CAD modelu na pracovní plochu s možností vyexportovat ve formátech pdf,dwg či pdb.

- Tvorba 2D výkresu s funkcí pro vytváření 2D výkresu z 3D modelu a možností doplnění kótami a popisky.

- Funkce umožňují importovat model bodů zařízení přímo na pracovní plochu a zde s ním dále pracovat.

- Analýza topologie importovaných CAD souborů poskytující strukturovaná data o geometrii rovin povrchů, hran a křivek.

- Možnost vytvořenou simulaci zobrazit na mobilním zařízení s operačním systémem Android nebo iOS (Apple).

- knihovny komponent základních výrobců robotů, dopravníků, strojů a zařízení pro průmyslovou automatizaci, mezi něž patří: ABB, Adept, Codian, Comau, Denso, Dobot, Epson, ESTUN, EverRobot, Exechon, Fanuc, Gudel, HIWIN, Kawasaki, KUKA, LESTA, Mitsubishi, Nachi, Omron, OTC Daihen, Panasonic, Precise Automation, Reis, Schneider Electric, Schunk, Siasun, Stäubli, TATA, Techman Robot, Toshiba, Universal Robots, Yamaha, Yaskawa.

- Statická a dynamická analýza dosahu, statická a dynamická detekce kolize, prostorové měření a měření minimální vzdálenosti od kolize.