Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Sada pro sledování pohybů očí:

Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka sady hardwarových zařízení a software pro sledování pohybů očí, za účelem analýzy pohybů a ovládání okolního prostředí pomocí očních pohybů. Sada musí obsahovat jak zařízení umístitelná k osobnímu počítači, nebo tabletu, tak nositelná zařízení ve formě brýlí.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.

Sada pro sledování pohybů očí musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovládání očima: |  |  |  |  |
| Zařízení sledující pohyby očí a natáčení hlavy za účelem ovládání aplikací, her a simulátorů. Požaduje se, aby zařízení bylo připevnitelné k monitorům osobních počítačů a bylo využitelné pro monitory o velikosti alespoň 27 palců při rozlišení 16:9. Zařízení musí být schopné plné funkčnosti na vzdálenost alespoň 80 cm a rozměry celého zařízení musí být maximálně 20 mm x 20 mm x 350 mm. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro sledování pohybů oči a jejich analýzu: - Vzorkovací frekvence oční kamery: min. 150 fps v plném rozlišení - Rozlišení snímků z oční kamery: min. 2000 x 1000 px - Vzdálenost monitoru od měřené osoby: min. v rozsahu 50 cm až 70 cm - Velikost displeje: min. v rozsahu 22" až 27" - Metoda snímání: VOG binokulární - Binokulární pupilometrie - Přistup k nekomprimovaným obrazovým datům v plném rozlišení - Přístup k parametrům v prostoru/souřadném systému snímků záznamu - Přístup k parametrům v prostoru/souřadném systému monitoru - Rozhraní pro přístup k datům v programovém prostředí MATLAB, včetně programové podpory - Možnost synchronizace s externími zařízeními pomocí paralelního portu nebo sériové linky - SW: - Barevné přizpůsobení kalibrace. - Tvorba stimulu z obrázků přímo v SW - Záznam zvuku během měření. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |
| Přístroj pro ovládání PC očními pohyby: Možnosti ovládání kurzoru: relativní ovládání (joystickový typ), mrkání, dwell time, možnost vlastního nastavení kombinací Metoda snímání: VOG monokulární | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro sledování očí ve formě standardních brýlí s čočkami možností ukládání dat do virtuálního uložiště a se software pro zpětnou analýzu. Požaduje se aby zařízení disponovalo oční kamerou o frekvenci alespoň 180Hz s rozlišením od 180x180 px, kamerou pro záznam okolního prostředí s frekvencí od 30 Hz se záběrem alespoň 65°x65° FOV a integrovaným mikrofonem pro nahrávání audio záznamu. Zařízení bude dále disponovat gyroskopem a akcelerometrem. Zařízení musí být kompatibilní s mobilním zařízením, které je rovněž součástí dodávky a které umožňuje nabíjení a úložný prostor. Toto mobilní zařízení musí mít obrazovku maximálně úhlopříčky 6,3” a rozlišení displeje alespoň IPS 2300 × 1000. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení pro sledování očí ve formě brýlí bez čoček s open source software. Zařízení musí obsahovat aplikační dokumentaci pro core software zařízení a pro přístup k reálným datům. Požaduje se, aby zařízení disponovalo oční kamerou s frekvencí alespoň 180 Hz s rozlišením 180x180 px a kamerou okolního prostředí s frekvencí od 30 Hz výše. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.