Příloha č. 1c - Technická specifikace pro část 3 veřejné zakázky

Technická specifikace

Sada pro zvýšení bezpečnosti asistovaného bydlení:

Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka sady zařízení, která jsou určena pro aplikaci v oblasti asistovaného bydlení a zvýšení bezpečnosti, z tohoto důvodu jsou součástí sady zařízení pro detekci pádů, kontrolu příjmu léčiv a dále zařízení pro nositelnou telemetrii.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.

Sada pro zvýšení bezpečnosti asistovaného bydlení musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detektory pádů: |  |  |  |  |  |  |
| Set zařízení pro detekci pádů v bytech sestávající minimálně ze senzorů pádů určeného pro instalaci do koupelny, založeného na principu měření ve dvou rovinách, bezdrátového tlačítka ve formě přívěsku na krk, dveřního senzoru s bezdrátovou komunikací. Všechny senzory komunikují bezdrátově s centrální jednotkou, která je schopna data přenášet do centrální databáze. | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Přenosné nouzové tlačítko disponující detekcí pádu, zjištěním polohy, možností sledování alespoň přes webovou či mobilní aplikaci. Výdrž baterie alespoň 15 dní. Tlačítko musí být do velikosti 70 x 50 x 20 mm. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Zařízení pro detekci pádu s rozměry maximálně 70x50x20 mm. Možnost upevnění na pásek prostřednictvím klipu. Zařízení musí být schopno komunikovat prostřednictvím Bluetooth alespoň s Android nebo iOS systémy. Zařízení bude napájeno bateriemi. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Víceúčelové chytré zařízení v podobě náramkových hodinek disponující krokoměrem, výpočtem kalorií, měřením rychlosti, měřením EKG, GPS, výškoměřem, gyroskopem, NFC platbou. Kapacita interního úložiště alespoň 32 GB, průměr ciferníku maximálně 45 mm, hmotnost maximálně 50 g. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Nositelné zařízení pro přivolání pomoci v podobě výstražného tlačítka. Komunikace s telefonem prostřednictvím Bluetooth Low Energy a následné upozornění SMS zprávou či zavoláním na volitelné telefonní číslo v případě stisku tlačítka. Možnost nastavení alespoň tří kontaktů prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení. Životnost baterie zařízení musí dosahovat alespoň 11 měsíců. Váha zařízení nesmí přesahovat 10 g a rozměry nesmí být větší než 50 x 20 mm. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Kontrola příjmu léčiv: |  |  |  |  |  |  |
| Týdenní dávkovač léků se čtyřmi přihrádkami na den. Jeho rozměry nesmí překročit 200 x 350 x 50 mm a jeho váha nesmí být větší než 850 g. Musí disponovat možností upozornění přes Bluetooth a upozornění v podobě blikající LED diody. SW licence. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Uzamykatelný dávkovač léků s možností uchovávat léky minimálně na 28 dní a nastavením zvukového připomenutí alespoň šestkrát denně. Jeho průměr musí být maximálně 300 mm. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Dávkovač léků s možností uchovávat léky minimálně na 28 dní a nastavením zvukového připomenutí alespoň čtyřikrát denně. Zásobníky včetně časovače musí být vyjmutelné a barevně odlišeny. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Lifestyle monitoring – sledování pohybu: |  |  |  |  |  |  |
| Přenosný lokátor polohy s vodotěsným pouzdrem, který umožňuje také odposlech. Obsahuje SIM kartu a jeho funkce lze přenastavovat díky zaslání SMS zprávy ve speciálním formátu. Baterie musí mít kapacitu minimálně 850 mAh. Musí obsahovat funkce jako opuštění definovaného prostoru a varování při ztrátě signálu. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Alespoň 6-ti svodové EKG, které lze propojit s mobilním telefonem nebo tabletem prostřednictvím Bluetooth Low Energy, který disponuje alespoň operačním systémem Android nebo iOS. Toto zařízení musí byt schopno detekovat minimálně komorovou fibrilaci, bradykardii a tachykardii. | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Plně voděodolné přenosné zařízení ve formě prstenu, které musí být schopno spárovat se s aplikací alespoň v operačních systémech Android a iOS. Zařízení musí být schopno měřit srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu, teplotu, kroky a monitorovat spánek. Také musí obsahovat gyroskop a akcelerometr. | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |
| Přenosné zařízení ve formě brýlí vybavené akcelerometrem, gyroskopem a senzory teploty a tlaku. Musí disponovat schopností detekovat pády a ospalost. Také musí umožňovat propojení s mobilní aplikací. | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.