Příloha č. 1d - Technická specifikace pro část 4 veřejné zakázky

Technická specifikace

Sada zařízení pro přesnou telemetrii biologických veličin:

Předmětem plnění pro část 4 veřejné zakázky je dodávka sady lékařských diagnostických přístrojů pro přesnou telemetrii biologických veličin. Konkrétně se jedná o zařízení pro měření elektrické aktivity srdce, dlouhodobého sledování hodnot krevního tlaku a přenosný diagnostický ultrasonograf.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.

Sada zařízení pro přesnou telemetrii biologických veličin musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostické přístroje - holtery: |  |  |  |  |  |  |
| Holter pro dlouhodobý záznam elektrické aktivity srdce včetně SW: - Počet kanálů: až 12 - Počet svodů: až 12 - AD převodník - Vzorkovací frekvence na kanál: min. 95 kHz - Citlivost: <1µV/LSB - Šířka pásma: až do 300 Hz - Délka záznamu: až 7 dnů - Displej: ANO - Detekce kardiostimulátoru: ANO - Hlasový záznamník: ANO - Event marker: ANO - Hmotnost: max. 100 g včetně baterií - Modul pro přenos dat do programu Matlab - SW: - Příprava a stažení dat ze záznamníku, zpracování dat - Automatická analýza všech 12-ti svodů současně – identifikace arytmií, odstranění šumu a artefaktů - Vizualizace událostí: minimálně trendy (graf) a tabulky událostí - Automatická analýza QT, ST a HRV (min. SDNN a rMSSD) v grafickém a tabulkovém režimu - Dynamický výběr kanálu pro identifikaci pulsu - Export všech naměřených dat alespoň do programového prostředí MATLAB | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |  |  |
| Holter pro dlouhodobé měření krevního tlaku: - Rozsah měření tlaku: - Systolický 60 - 290 mmHg, - Diastolický 30 - 195 mmHg - Měřicí rozsah tepu: 30 – 240 tepů/min - Počet měření: min. 300 - Autoadaptivní režim - Kontrola tvaru pletysmografické vlny - Event marker - Přepínač Denní/Noční režim - Včetně následného metrologického ověření: ANO - Konektivita: Bluetooth - BHS validace: A/A - Podpora exportu do MATLABu i s popisem sloupců. - SW: - Příprava a import dat ze záznamníku - Vyhodnocení: Chronogram naměřených hodnot a průměrů, v tabulce i graficky Porovnání s dříve pořízenými záznamy téhož pacienta - Statistiky: Histogramy: SBP, DBP, HR, tabulky: Min, Max, Medián, standardní odchylka, mezní hodnoty - Rozptyly: grafické zobrazení rozptylů SBP/HR, DBP/HR, MAP/HR, SBP/DBP - Vizualizace výsledků dle ESH - Export zprávy v PDF - Export všech naměřených dat alespoň do programového prostředí MATLAB | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |  |  |
| Přenosný ultrazvuk: |  |  |  |  |  |  |
| Bezdrátový diagnostický ultrazvuk: - Lineární sonda s frekvencemi v rozsahu minimálně 7,5 MHz – 10 MHz - minimální počet elementů lineární sondy 190 - Módy alespoň: B, B/M, Barevný Doppler, PW, Power doppler - Výdrž baterie při standardním provozu alespoň 2 h - Bezdrátová / USB nabíječka v ceně - Váha maximálně 300 g - Rozměry maximálně: 160 mm x 70mm x 30mm - Kompatibilita s iOS, Android, Windows - Vzájemné propojení zařízení přes Wi-Fi - Obrazovka: Tablet nebo Smart phone - Zabudovaná ovládací tlačítka v těle sondy | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty nabízeného zařízení |  |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.