Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Kontrolní měřidla a měřicí zařízení“ část I. „Mechanická kontrolní měřidla a měrky“

Mechanická kontrolní měřidla a měrky

Mechanická kontrolní měřidla a měrky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/Popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru či název nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Digitální posuvné měřítko s velkým rozsahem: min. 800/150 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0-800 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka ramen min. | 150 mm | doplní účastník |
|  |  | Horní nože pro měření vnitřních průměrů | Ano | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Certifikát přesnosti | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení | 0,01 | doplní účastník |
|  |  | Opakovatelnost stejná nebo lepší než | 0,01 | doplní účastník |
|  |  | Přesnost stejná nebo lepší než (L =délka od počátku na danou pozici) | ±(0,02+0,00005xL) mm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Digitální posuvné měřítko do vlhkého prostředí 300 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0-150 mm | doplní účastník |
|  |  | Délka ramen min. | 64 mm | doplní účastník |
|  |  | Horní nože pro měření vnitřních průměrů | Ano | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Opakovatelnost stejná nebo lepší než | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±0,04 mm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Ochrana rovněž při připojení datového kabelu | IP 67 | doplní účastník |
| 3 | 1 | Digitální univerzální posuvné měřítko pro vnitřní a vnější měření |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0-200 mm | doplní účastník |
|  |  | Ochrana rovněž při připojení datového kabelu | IP 67 | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±0,03 mm | doplní účastník |
|  |  | Vyměnitelné páry doteků součástí dodávky | min. 3 páry | doplní účastník |
|  |  | Hloubkoměrný můstek | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přípravek pro nastavení síly | Ano | doplní účastník |
|  |  | Ochrana rovněž při připojení datového kabelu | IP 67 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kalibr | Ano | doplní účastník |
| 4 | 1 | Sada čtyř digitálních třmenových mikrometrů s vysokou přesností pro měření v rozsahu 0-100 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Celkový rozsah měření nejméně | 0-100 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro (společné pouzdro nebo jednotlivě pro každý mikrometr zvlášť) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie pro každý mikrometr | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Opakovatelnost stejná nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±1 µm v rozsahu 0-75mm, ±2 µm v rozsahu 75-100mm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Ochrana stejná nebo lepší | IP 65 | doplní účastník |
|  |  | Rovinnost max. | 0,3 µm | doplní účastník |
|  |  | Kontrolní měrka | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál doteků stejný nebo lepší | Tvrdokov | doplní účastník |
|  |  | Kabel s ochranou IP min 1,5 m pro mikrometry (může být dodán samostatně) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 5 | 1 | Mikrometr digitální se zaměnitelnou kovadlinkou 0-25 mm pro měření tloušťky stěn válců a trubek |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0-25 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±4 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Ochrana stejná nebo lepší | IP 65 | doplní účastník |
|  |  | Počet vyměnitelné doteků součástí dodávky min. | 2 | doplní účastník |
|  |  | Materiál doteků stejný nebo lepší | Tvrdokov | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 6 | 1 | Univerzální třmenové mikrometry s vyměnitelnými doteky 0-25mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0-25 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±4 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vyměnitelné doteky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 7 | 1 | Sada vyměnitelných doteků k univerzálnímu třmenovému mikrometru |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Určeno pro Univerzální třmenové mikrometry s vyměnitelnými doteky 0-25mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet doteků v sadě | 7 | doplní účastník |
|  |  | Dotek plochý | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dotek půlkulový | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dotek s odsazenými měřicími plochami | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dotek talířový | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dotek se špičkou 60° | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dotek nožový 60° | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál doteků stejný nebo lepší | Tvrdokov | doplní účastník |
| 8 | 1 | Digitální výškoměr a orýsovací přístroj 0-600mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±40 µm | doplní účastník |
|  |  | Opakovatelnost stejná nebo lepší než | 0,05 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0 - 600 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | Metrické | doplní účastník |
|  |  | Včetně rýsovací jehly, držáku rýsovací jehly | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompenzace průměru snímacího doteku | Ano | doplní účastník |
| 9 | 1 | Číselníkový tloušťkoměr 0-20mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0 - 20 | doplní účastník |
|  |  | Dělení stupnice stejné nebo lepší | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±0,022 mm | doplní účastník |
|  |  | Hloubka měření nejméně | 120 mm | doplní účastník |
|  |  | Rovnoběžnost maximálně | 5 µm | doplní účastník |
| 10 | 1 | Digitální posuv horizontální |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 0 - 600 | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,01 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±0,05 mm | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | Metrické | doplní účastník |
|  |  | Datový kabel | Ano | doplní účastník |
| 11 | 1 | Digitální dutinový mikrometr 5-30 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 5-30 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±5 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vyměnitelné doteky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 12 | 1 | Digitální dutinový mikrometr 25-50 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 25-50 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±6 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Vyměnitelné doteky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 13 | 1 | Digitální dutinový mikrometr 50-160 mm/0.01mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 50-160 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±18 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 14 | 1 | Digitální dutinový mikrometr 160-250 mm/0.01mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 160-250 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±18 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 15 | 1 | Digitální dutinový mikrometr 250-450 mm/0.01mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření nejméně | 250-450 mm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±18 µm | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
| 16 | 1 | Digitální univerzální úhloměr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet výměnných pravítek min. | 3 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení stejné nebo lepší než | 0,008° | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) pro délku 1000 mm | ±5' | doplní účastník |
|  |  | Datový přenos, možnost přenosu dat da počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | metrické | doplní účastník |
|  |  | Ochrana stejná nebo lepší | IP 65 | doplní účastník |
| 17 | 1 | Vodováha přesná strojní 500; 0,02mm/1m |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Délka min | 500 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | 0,02mm/1m | doplní účastník |
|  |  | Doklad kalibrace z akreditované laboratoře | ANO | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Magnetické upínání | Ne | doplní účastník |
| 18 | 1 | Vodováha přesná strojní 150; 0,02mm/1m |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Délka min | 150 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | 0,02mm/1m | doplní účastník |
|  |  | Doklad kalibrace z akreditované laboratoře | ANO | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Magnetické upínání | Ano | doplní účastník |
| 19 | 1 | Vodováha přesná strojní 100; 0,2mm/1m |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Délka min | 100 mm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | 0,2mm/1m | doplní účastník |
|  |  | Doklad kalibrace z akreditované laboratoře | ANO | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
| 20 | 1 | Sada keramických měrek třída přesnosti 1 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Třída přesnosti stejná nebo lepší | 1 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro společné nebo jednotlivě pro každou měrku nebo kombinace | Ano | doplní účastník |
|  |  | Certifikát | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,005 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,01 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,02 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,03 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,04 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,05 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,06 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,07 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,08 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,09 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,1 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,2 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,3 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,4 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,5 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,6 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,7 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,8 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1,9 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 1 mm | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 2 mm | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 3 mm | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 4 mm | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 5 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 6 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 7 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 8 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 9 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 10 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 20 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 30 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 50 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů keramické měrky 0,5 mm | 2 | doplní účastník |
| 21 | 1 | Sada tvrdokovových koncových měrek třídy přesnosti 0 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Třída přesnosti | 0 | doplní účastník |
|  |  | Tvrdost | HRC 70-72 | doplní účastník |
|  |  | Vysoká odolnost proti korozi | Ano | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro společné nebo jednotlivě pro každou měrku nebo kombinace | Ano | doplní účastník |
|  |  | Certifikát | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,005 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,01 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,02 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,03 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,04 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,05 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,06 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,07 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,08 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,09 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,1 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,2 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,3 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,4 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,5 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,6 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,7 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,8 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1,9 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 1 mm | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 2 mm | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 3 mm | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 4 mm | 2 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 5 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 6 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 7 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 8 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 9 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 10 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 11 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 12 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 13 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 14 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 15 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 16 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 17 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 18 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 19 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 20 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 21 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 22 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 23 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 24 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 25 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 50 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 75 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 100 mm | 1 | doplní účastník |
|  |  | Počet kusů tvrdokovové měrky 0,5 mm | 2 | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.