Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Kontrolní měřidla a měřicí zařízení“ 
část II. „Kontrolní optická měřicí zařízení“

Kontrolní optická měřicí zařízení

Kontrolní optická měřicí zařízení musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru či název nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Digitální nivelační soustava |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Přesnost nivelace obousměrně, stejná nebo lepší než | 0,7 mm/km | doplní účastník |
|  |  | Přesnost dálkoměru pro vzdálenost do 10 m, stejná nebo lepší než | 10 mm | doplní účastník |
|  |  | Zvětšení nejméně | 24 | doplní účastník |
|  |  | Typ nivelace | Digitální | doplní účastník |
|  |  | Typ kompenzátoru | Magnetický | doplní účastník |
|  |  | Kombinace funkcí: | teodolit, nivelačního přístroj a dálkoměr | doplní účastník |
|  |  | Ovládacím software v češtině | Ano | doplní účastník |
|  |  | Dosah měření min. | 100 m | doplní účastník |
|  |  | Včetně stativu a pravítka | Ano | doplní účastník |
|  |  | Sluneční clona | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kabel | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přepravní kufr | Ano | doplní účastník |
|  |  | Stativ | Ano | doplní účastník |
|  |  | Teleskopická lať | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Křížový laser |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Přesnost (maximální chyba) | ±0,1 mm/1m | doplní účastník |
|  |  | Dosah minimálně (s přijímačem) | 200 m | doplní účastník |
|  |  | Ochrana stejná nebo lepší | IP 54 | doplní účastník |
|  |  | Dálkové ovládání | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nabíječka | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přepravní kufr | Ano | doplní účastník |
|  |  | Detektor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Bateriový provoz minimálně | 10 hodin | doplní účastník |
|  |  | Návod | česky nebo anglicky | doplní účastník |
|  |  | Vertikální linie, minimální počet | 4 | doplní účastník |
| 3 | 1 | Laserový dálkoměr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Dosah dálkoměru min. | 100 m | doplní účastník |
|  |  | Přesnost dálkoměru | ±1 mm | doplní účastník |
|  |  | Přenosné pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nabíjecí baterie | Ano | doplní účastník |
|  |  | Třída ochrany min. | IP54 | doplní účastník |
|  |  | Měření sklonu | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přenos dat do počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Brýle | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.