Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Středněformátová a sférická digitální kamera“

část I. „Sférická digitální kamera vč. příslušenství“

Sférická digitální kamera vč. příslušenství:

Výrobce kamery:				uvede účastník

Přesné typové označení kamery:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Sférická digitální kamera vč. příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Sférická digitální kamera | ANO | uvede účastník |
| Transportní kufr, pevná skořepina z plastu s výplní | ANO | uvede účastník |
| Stativový adaptér | ANO | uvede účastník |
| Kamera musí umožnit její spuštění softwary třetích stran | ANO | uvede účastník |
| Připojení k GPS a zápis NMEA vět systému GPS | ANO | uvede účastník |
| Spouštění expozice z externího zařízení | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky bude i dodání SDK pro programovaní vlastních funkcí | ANO | uvede účastník |
| Rozlišení každé z kamer | nejméně 2440 x 2040 pixelů | uvede účastník |
| Velikost jednoho snímků | alespoň 4,9 MP | uvede účastník |
| Ohnisková vzdálenost kamer nesmí být rovna či delší jak | 4,45mm | uvede účastník |
| Typ snímacího čipu | CMOS | uvede účastník |
| Velikost pixlu na čipu: | v rozpětí 3,44 až 3,46 µm | uvede účastník |
| Hodnota barevnostní hloubky obrazu | 12-bit | uvede účastník |
| Formát výstupních dat nejméně | a) RAW s 16 bitovou hloubkou nekomprimovaný b) JPEG komprimovaný snímek | uvede účastník |
| Závěrka kamer | globální, s rychlostí závěrky v rozsahu nejméně od 0,025 milisekundy do 1,5 milisekundy | uvede účastník |
| Strmost obrazu gama v rozmezí alespoň | 0,6 až 3,9 | uvede účastník |
| Nastavení počátečních barevných korekcí | ano jak v automatickém, tak manuálním režimu | uvede účastník |
| Provozní hodnota napájení | v rozmezí 12-24V | uvede účastník |
| Hmotnost kamery bez příslušenství | maximálně 3,1 kg | uvede účastník |
| Rozsah použití kamery při teplotách v rozmezí alespoň | -20oC; +50oC | uvede účastník |
| Rozsah použití kamery při vzdušné vlhkosti v rozmezí alespoň | 20 až 80% | uvede účastník |
| Hlavní postupy instalace, a hlavní části technického návodu a technické dokumentace v ČJ | ANO | uvede účastník |
| Pro operační systém Windows | ANO | uvede účastník |
| Zaškolení a případná instalace nezbytného SW | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.