# Technická specifikace

Tato technická specifikace je vyjádřením minimálních technických požadavků stanovených formou technických podmínek zadání této veřejné zakázky.

Předmětem této veřejné zakázky je dodání a instalace LCD stěny do atria budovy IT4Innovations národního superpočítačového centra VŠB-TUO sestávající z 9 LCD panelů v konfiguraci 3x3 a bezdrátového prezentačního systému.

Technické požadavky na LCD panely:

- profesionální min. 55" LCD displej určený pro digital signage,

- IPS panel,

- barevná hloubka min. 10 bitů,

- HAZE min. 40 %,

- full HD rozlišení 1920 x 1080 px,

- svítivost min. 700 cd/m²,

- šířka rámečku max. 0,9 mm, rámeček musí být stejné šířky na všech stranách displeje, bezel max. 1,8 mm,

- interface: 2x HDMI/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR,

- určené pro nepřetržitý provoz 24/7,

- maximální hmotnost jednoho LCD panelu 20 kg,

- chytré panely s operačním systémem,

- možnost daisy chain propojení,

- možnost ovládat panely přes Ethernet rozhraní,

- musí podporovat automatickou kalibraci,

- možnost provozu každého panelu zvlášť.

Požadavky na bezdrátový prezentační systém:

Bezdrátový systém pro rychlé připojení notebooků a mobilních zařízení bez nutnosti přístupu do lokální počítačové sítě pro bezdrátový přenos audia i videa.  V případě notebooků bude připojení realizováno pomocí hardwarových klientských zařízení (dále jen „HW klient“). Tento systém musí splňovat následující parametry:

- připojení HW klienta k notebooku uživatele pomocí USB portu bez nutnosti trvale instalovat jakýkoliv software na zařízení uživatele,

- přenos audia přes HDMI, analog audio via Audio jack 3,5mm, S/PDIF,

- video vstup

  - 1x HDMI 1.2,

  - vstupní rozlišení: 	min. 1920x1080 @ min. 60Hz,

- video výstup

  - 1x HDMI 1.4b,

  - výstupní rozlišení: 	min. 3840x2160 @ min. 30Hz,

- podporu min. následujících operačních systémů pro připojení přes USB:

  - min. Windows 7/8/8.1/10 32 a 64 bit,

  - min. Mac OS 10.14/10.15,

- počet HW klientů: min. 2,

- systém musí být dále schopen zobrazení materiálů z mobilních zařízení pomocí mobilní aplikace vyvinuté pro danou platformu (dále jen „SW klient“). Následující operační systémy musí být podporovány:

  - min. iOS 11, 12 a 13,

  - min. Android 9 a 10,

- systém musí být schopen zobrazit výstup z min. 2 klientů (HW nebo SW) najednou,

- podpora AirPlay, Google Cast, Miracast,

- bezdrátový protokol přenosu dat: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a IEEE 802.15.1,

- přenos na frekvencích 2.4 GHz a 5 GHz s možností volby pásma (DFS kanály jsou podporovány),

- autentizační protokol: WPA2-PSK.

Parametry LCD stěny jako celku

- LCD stěna musí být schopná v daisy chain propojení zobrazit obraz z Bezdrátového prezentačního systému následujících parametrů:

  - rozlišení 3840x2160 @ min. 30 Hz a 1920x1080 @ min. 60 Hz,

- LCD stěna v daisy chain propojení musí umožňovat přímé připojení k notebooku přes rozhraní HDMI i DisplayPort s následujícími parametry obrazu:

  - rozlišení 3840x2160 @ min. 30 Hz a 1920x1080 @ min. 60 Hz,

  - 4ks připojovacích DisplayPort kabelů a 1ks HDMI kabelu o délce min.  7 m musí být součástí dodávky,

- LCD stěna musí umožnovat automatickou kalibraci všech panelů:

  - součástí dodávky musí být veškerá potřebná kabeláž a případný SW včetně licencí nutný pro tuto funkcionalitu.

Obrázek 1. Požadované možnosti zapojení LCD stěny (ilustrační obrázek)

Požadavky na digitální prezentér:

Součástí dodávky musí být digitální prezentér pro dálkové ovládání prezentací a fungující jako digitální ukazovátko určené pro LCD displeje. Musí splňovat následující parametry:

- digitální ukazovátko se schopnostmi:

  - zvýraznění obsahu na obrazovce, na který je ukazováno,

  - zvětšení části obrazu, na který je ukazováno,

  - digitální laser,

  - možností ovládání kurzoru,

- integrovaná nabíjecí baterie,

- připojení k počítači přes USB bezdrátový přijímač a Bluetooth:

  - bezdrátový dosah min. 25 m,

- kompatibilita:

  - min. Windows 8/10 nebo novější,

  - min. Mac OS X 10.10 nebo novější,

  - Linux.

Další požadavky na předmět veřejné zakázky:

Součástí cenové nabídky a oceněno jako samostatná položka musí být následující plnění:

- držák na 3x3 LCD panely s kotvením do podlahy, přičemž dolní okraj LCD stěny musí být min. 140 cm od podlahy. Dále musí splňovat:

  - univerzální konstrukce z černě anodizovaných hliníkových profilů s možností snadné, následné rekonfigurace v případě výměny za jiné panely,

  - kabeláž vedena skrytě uvnitř profilů,

  - možnost přesného vyladění polohy panelů ve 3 osách,

  - možnost přesného vyladění nosné konstrukce ve svislé ose,

  - možnost montáže panelů v různých výškách stojanu,

  - možnost budoucího rozšíření sestavy o další panely, případně připravenost na použití jiného modelu panelů,

- kabeláž,

- kotvící materiál,

- instalace, oživení a nastavení zařízení.