Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Výukový dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového dobíjecího systému pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, montáž, zprovoznění (včetně integrace building management systému Desigo CC) a zaškolení obsluhy zařízení v počtu 2 osob.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Výukový dobíjecí systém pro vozidla s hybridním a elektrickým pohonem musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Celkový počet nabíjecích výstupů (AC a DC) | min. 3 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Systém chlazených kabelů CCS Combo 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet nabíjecích výstupů s chlazenými kabely | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí výkon DC výstupů | min. 150 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Souběžné nabíjecí dvou elektromobilů v DC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjení třetího vozu z AC výstupu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Režim nabíjení vysokým napětím | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí výkon při režimu nabíjení vysokým napětím (DC) | min. 150 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napětí při režimu nabíjení vysokým napětím | min. 900 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí proud při režimu nabíjení vysokým napětím (DC) | min. 185 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Režim nabíjení vysokým proudem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí výkon při režimu nabíjení vysokým proudem (DC) | min. 150 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napětí při režimu nabíjení vysokým proudem | min. 400 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí proud při režimu nabíjení vysokým proudem (DC) | min. 370 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí výkon při režimu souběžného nabíjení dvou elektromobilů (DC) | min. 2x 75 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nabíjecí proud při režimu souběžného nabíjení dvou elektromobilů (DC) | min. 185 A | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napětí při režimu souběžného nabíjení dvou elektromobilů | min. 400 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Režim nabíjení střídavým proudem (AC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zásuvka Type 2 Mennekes pro nabíjení střídavým proudem (AC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nabíjecí výkon střídavým proudem (AC) | min. 22 kW | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Příprava pro platební terminál | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| RFID čtečka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| NFC čtečka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita 4G/LTE | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektivita 10/100/1G Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dotykový panel s uživatelským rozhraním v českém jazyce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora dynamické regulace nabíjení dle možností příkonu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Protokol OCPP 1.6 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita se systémem EV Mapa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost integrace do prostředí building management systému Desigo CC (komunikace skrze komunikační protokol BACnet nebo Modbus). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizace parametru aktuálního nabíjecího výkonu v specifickém panelu prostředí building management systému Desigo CC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení splňuje EMC standardy pro nabíjecí zařízení vozidel s elektrickým či hybridním pohonem pro ČR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení splňuje standardy definující elektrickou bezpečnost nabíjecích zařízení vozidel s elektrickým či hybridním pohonem pro ČR | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.