Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro bezmarkerové sledování pohybů osob v bytě. Ke sledování pohybů osob  a výsledné konstrukci modelů zobrazujících pohyby sledovaných osob není nutno v tomto sytému lepit nebo jakkoliv umisťovat na sledované osoby jakékoliv označovací prvky/markery.

Požadovaný systém bude instalován do telemetrického bytu s definovaným půdorysem dle obrázku č. 1, který je součástí technické specifikace, konkrétně do místností 214, 215, 216 a 217.  Snímání bude prováděno kamerami umístěnými v uvedených prostorách. Tyto kamery budou měřená data poskytovat centrálnímu počítači, který je rovněž součástí dodávky. Na počítači bude instalována softwarová aplikace, která snímané obrazy vyhodnotí, a to jak v reálném čase, tak s možností vyhodnocení snímků až po ukončení měření (offline). Jejím výstupem budou drátěné 3D modely osob, pohybujících se ve sledovaném prostoru.

Systém musí být rovněž částečně přenositelný tak, aby mohl být případně přemístěn do druhého telemetrického bytu. Současně musí být znovu kalibrovatelný, bez nutnosti kalibrace za účasti pracovníka dodavatele, tak aby po přenosu do jiného prostoru byla zajištěna jeho správná funkce s dodržením níže specifikovaných technických požadavků.

Součástí dodávky je instalace systému na místě, jeho zprovoznění, kalibrace a proškolení personálu pro využívání systému.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Technické parametry kamer: |  |  |  |
| Minimální počet kamer pro snímání celého prostoru: | 30 ks | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Typ kamery: barevná kamera | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Formát obrazu: | min. 1440 x 1080 pixelů | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Rozlišení: | min. 1,6 MegaPixelů | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Maximální rozměr pixelu: | 3,45 x 3,45 µm | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Barevná hloubka: min. 8, 12, 16 a 24 bit | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Frekvence snímků: | min. 78 fps | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Komunikace – výstup: Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Přenosová rychlost: | min. 10 Mbit/sec | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Typ video výstupu: GigE | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Možnost synchronizace: externí a softwarová | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Formát ukládaných obrazových dat získaných z kamer: AVI | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| B) Požadavky na softwarové řešení: |  |  |  |
| Přesnost detekce úhel ohybu (v kloubech): | alespoň 5 stupňů | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Frekvence snímků výstupů analýzy: | alespoň 50 Hz | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Zpoždění mezi video a výstupem analýzy: | max. 40 ms | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Odchylka pozice osoby identifikované systémem od její reálné pozice v bytě: | max. 10 cm | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |  |
| Systém musí umět rozeznat alespoň 4 osoby pohybující se ve sledované oblasti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Obrazová video data a výstup analýzy musí být synchronizovaný. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Export výstupů analýzy pohybu: alespoň CSV, BVH, FBX | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Součástí dodávky musí být komunikační protokol a knihovna API příkazů, umožňující programování vlastních aplikací mimo dodané softwarové prostředí. | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Obrázek č. 1 – Půdorys místností 214, 215, 216 a 217