Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Dodávka mobilního autonomního transportního robotu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilních autonomních robotů.

Součástí plnění bude:

- 2 mobilní autonomní roboty s infrastrukturou (nabíjecí stanice) včetně kompletní technické dokumentace.

- řídicí a ovládací systém včetně softwarového vybavení,

- doprava do místa plnění,

- instalace zařízení,

- uvedení do provozu v součinnosti s realizovanou instalací Robotického pracoviště (trasa mobilního robotu je znázorněna v půdoryse Robotického pracoviště – viz obr. č. 1 uvedený v příloze č. 1 této Výzvy),

- zaškolení uživatelů pro programování a údržbu systémů v rozsahu min. 8 hodin a poskytnutí školících materiálů a

- zajištění servisu a dodávek náhradních dílů zařízení.

Mobilní autonomní transportní robot č. 1

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					1 ks

Mobilní autonomní transportní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Rozměry mobilní jednotky | Délka max. 900 mm Šířka max. 600 mm Výška max. 500 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Minimální rozměry plochy pro uložení top modulu nebo nákladu | 500 mm x 500 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní: WiFi, BT, USB, Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení minimálně 8 DI a 8DO | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Externí dotykový ovládací panel součástí dodávky nebo jako SW aplikace pro univerzální tablet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Propojení s nadřízeným řídicím systémem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lokalizace jednotky v prostoru: SLAM/ARAM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řízení robotu zavedením programu/provozním naváděním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Charakter funkce: autonomní, kolaborativní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní ochrana: laserový bezpečnostní scanner | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekce překážek pomocí doplňkových senzorů (ultrasonických senzorů, proximity senzorů, kamerou apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohyb vpřed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohyb vzad | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní oblast: Nastavitelná | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ trakční baterie: Lixx | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doba provozu na jedno nabití | ≥ 9 hod | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rychlost pojezdu | ≥ 60m/min | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nosnost robotu | ≥ 80 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Standardní přesnost zastavení | ≤ ± 100 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost zastavení na předávacím místě | ≤ ± 15 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Charakter nabíjecí stanice: Stacionární, s autonomním připojením mobilního robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení / připojení nabíjecí stanice: - AC 230V/50Hz - 16A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Charakter krytí: mobilní robot/mobilní robot-nabíjecí stanice - IP20 nebo lepší | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompletní technická dokumentace k systému – strojní, elektro, programování. Dokumentace musí detailně popisovat způsoby práce s robotem, konfiguraci, uvedení do provozu, provozování a diagnostiku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodaná konfigurace podporuje současné provozování dvou a více robotů v jednom prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| HW a SW vybavení pro konfiguraci, provozování a vzájemnou spolupráci skupiny robotů s licencí na minimálně 5 let | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.

Mobilní autonomní transportní robot č. 2

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					1 ks

Mobilní autonomní transportní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Rozměry mobilní jednotky | Délka max. 1000 mm Šířka max. 750 mm Výška max. 500 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Minimální rozměry plochy pro uložení top modulu nebo nákladu | 700 mm x 550 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní: WiFi, BT, USB, Ethernet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost připojení minimálně 8 DI a 8DO | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Externí dotykový ovládací panel součástí dodávky nebo jako SW aplikace pro univerzální tablet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Propojení s nadřízeným řídicím systémem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Lokalizace jednotky v prostoru: SLAM/ARAM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řízení robotu zavedením programu/provozním naváděním | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Charakter funkce: autonomní, kolaborativní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní ochrana: laserový bezpečnostní scanner | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Detekce překážek pomocí doplňkových senzorů (ultrasonických senzorů, proximity senzorů, kamerou apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohyb vpřed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohyb vzad | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Bezpečnostní oblast: Nastavitelná | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typ trakční baterie: Lixx | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Doba provozu na jedno nabití | ≥ 9 hod | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rychlost pojezdu | ≥ 60m/min | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nosnost robotu | ≥ 220 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Standardní přesnost zastavení | ≤ ± 100 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost zastavení na předávacím místě | ≤ ± 15 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Charakter nabíjecí stanice: Stacionární, s autonomním připojením mobilního robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení / připojení nabíjecí stanice: - AC 230V/50Hz - 16A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Charakter krytí: mobilní robot/mobilní robot-nabíjecí stanice - IP20 nebo lepší | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompletní technická dokumentace k systému – strojní, elektro, programování. Dokumentace musí detailně popisovat způsoby práce s robotem, konfiguraci, uvedení do provozu, provozování a diagnostiku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dodaná konfigurace podporuje současné provozování dvou a více robotů v jednom prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| HW a SW vybavení pro konfiguraci, provozování a vzájemnou spolupráci skupiny robotů s licencí na minimálně 5 let | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.

Obr. Č. 1 – Půdorys Robotického pracoviště

Trasy robotu:

Modrým obdélníkem je znázorněn robot v různých pozicích. Pozice, kam musí projet pod dopravníkem je nakládací místo. Odtud musí vyjet zpět s naloženým produktem a jet buď vlevo dle šipky, nebo vpravo.

Profil průjezdu k nakládacímu místu:

Rozměr nakládacího místa: