Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Laboratorní zdroje a diferenciální sondy:

Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka laboratorních zdrojů a diferenciálních sond. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Laboratorní zdroj 1:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					3

Laboratorní zdroj musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| DC regulovatelný výstup | min. 0 – 30 V, 0 – 4 A, min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| DC pevný výstup | 5 V/3 A, min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Ochrana proti špičkám při startu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Paměť stavu výstupu před vypnutím | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Termostat chladiče s ventilátorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatné vypínání výstupu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace hlasitosti akustické indikace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Indikace proudového omezení vizuálně i akusticky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Analogová regulace pomocí 2 potenciometrů - hrubě, jemně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení hodnot zvlášť pro napětí a proud | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zvlnění | typické zvlnění: < 2 mV; maximální zvlnění: 10mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Napěťová i proudová stabilita pro změnu sítě +6/-10% | 0,02-0,1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Laboratorní zdroj 2:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					1

Laboratorní zdroj musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| DC regulovatelný výstup | min. 0 – 30 V, 0,1 – 40 A, min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Funkce Soft-start, ochrana proti špičkám | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Paměť stavu výstupu před vypnutím | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Termostat chladiče s ventilátorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Regulace hlasitosti akustické indikace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Indikace proudového omezení vizuálně i akusticky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení hodnot zvlášť pro napětí a proud | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zvlnění | typické zvlnění: < 2 mV; maximální zvlnění: 10mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Napěťová i proudová stabilita pro změnu sítě +6/-10% | 0,02-0,1 % | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Diferenciální sonda:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					3

Diferenciální sonda musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Šířka pásma | 40 MHz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Dělící poměr: 20:1, 200:1 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napětí: 560 V (20:1), 5600 V (200:1) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.