Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Přístrojové vybavení 1:

Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka programovatelných stejnosměrných zdrojů, digitálních osciloskopů, stolních digitálních multimetrů a generátorů funkcí. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Programovatelný stejnosměrný zdroj:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					2

Programovatelný stejnosměrný zdroj musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| DC regulovatelný výstup | min. 0 – 32 V, 0 – 3,2 A, min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| DC pevný výstup | 2.5V/3.3V/5V/3.2A min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| USB rozhraní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podpora SCPI příkazů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Termostat chladiče s ventilátorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Módy zdroje: 3 výstupní módy: nezávislé, seriové a paralelní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení | 10mA,10mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Zobrazení hodnot zvlášť pro napětí a proud | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zvlnění | <1mV RMS, <3mA RMS | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Digitální osciloskop:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Digitální osciloskop musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet kanálů | 4 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Šířka pásma | 100 MHz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Vertikální rozlišení | 0,5 mV ~ 10 V/dílek 2 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Časová základna | 1 ns/dílek ~ 100 s/dílek | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rychlost vzorkování | 1 GSa/s | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Standardní příslušenství: 4x pasivní sonda, napájecí kabel, USB kabel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Spouštění (trigger): Hrana, Sklon, Pulz, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, I2 C, SPI, UART, CAN, LIN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dekódování sběrnic: I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Matematické funkce (minimální rozsah): FFT, integrace, derivace, odmocnina, +, -, x, ÷ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| podpora SCPI příkazů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Displej s úhlopříčkou min. 7"(17,8 cm), rozlišení min. 800x480 | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Stolní digitální multimetr:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Stolní digitální multimetr musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Max. AC napětí: | 750 V | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Max. DC napětí | 1000 V | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Max. AC proud | 10 A | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Max. DC proud | 10 A | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Speciální funkce: Test diod, TRUE RMS | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora Labview | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Displej: min. 4,3" TFT LCD, barevný, min. 480x272 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření odporu | Odpor 200Ω-100MΩ | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měření kapacity | Kapacita 2nF-10000μF | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Připojení USB, LAN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: Napájecí šňůra, 2 měřicí kabely, 2 krokosvorky, USB kabel, CD se softwarem | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Generátor funkcí:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					5

Stolní digitální multimetr musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet kanálů | 2 | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Šírka pásma | Min. do 80 MHz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Vzorkování | 1,2 GSa/s | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Modulace: AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, DSB-AM, PWM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní úroveň | Min. 20 Vpp | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozhraní USB, LAN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Displej: dotykový displej min. 4,3” TFT-LCD | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Generované signály: základní průběhy (sinus, trojúhelník, obdélník, impuls, šum) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora Labview | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.