Příloha č. 2a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Technologie pro automatizaci a provozní měření Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2, technologie KNX v rámci IoT:

Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka technologie pro automatizaci a provozní měření Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 a technologie KNX v rámci IoT. Součástí plnění je dále vypracování projektové elektro dokumentace, vytvoření vizualizace v SW nástroji BMS (Desigo CC) v budově CPIT TL3 (SHC1 + SHC2), vytvoření vizualizace pomocí vizualizačního serveru pro vizualizaci provozně technických funkcí na mobilní telefon a na tablet, dodávka hlasového ovládání provozně technických funkcí, vytvoření projektu v ETS5, provedení ektromontážních a elektroinstalačních prací včetně dodávky kabeláže a montáže pro byty SHC1 a SHC2, instalace podružného a nosného materiálu, jednotlivých modulů KNX pro byty SHC1 a SHC2 ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 a dodávka ovládacího PC a NB.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení,  elektrorevize v rozsahu realizace požadované elektroinstalace pro byty SHC1 a SHC2, zaškolení obsluhy práce v SW nástroji BMS (DESIGO CC) a HW a SW příslušenství.

Technologie pro automatizaci a provozní měření Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2, technologie KNX v rámci IoT musí obsahovat minimálně níže uvedená zařízení a splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |  |  |
| KNX napájecí zdroj 640mA + vstup pro záložní napájení (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX USB rozhraní (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX liniová spojka (Line coupler) secure (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| IP router KNX secure, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Záložní napájecí zdroj, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Akumulátor DC 12V/18Ah, (1 ks SHC1), (1 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 2 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX Spínací akční člen 12 kanálový (In = 16 A s), každý kanál zajistí měření proudu, měření spotřeby el. energie (3 ks SHC1), (3 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 6 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX bezpečnostní modul (2 ks SHC1), (2 ks SHC2), včetně instalace a oživení | 4 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX modul binárních vstupů (1 modul 8 bin. vstupů), celkem (10x8=80) 80 binárních vstupů, (5ks SHC1), (5ks SHC2), včetně instalace a oživení | 10 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Magnetické kontakty (drát) okna, dveře, skříňky, (40ks SHC1), (40ks SHC2), včetně instalace a oživení | 80 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizační server pro vizualizaci provozně technických funkcí na mobil nebo na tablet (společný pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Vizualizační server + Interface KNX/BACnet/IP/ enocean/ Modbus/IoT/MQTT (společný pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí zdroj 24V/0,4A (pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| KNX Meteostanice teplota, relativní vlhkost, Co2, intenzita osvětlení, vítr, déšť (pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| Gateway Mbus – KNX pro měření spotřeby vody (pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

| Základní požadavky |  |  | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Související plnění |  |  |  |  |
| Vytvoření projektové elektro dokumentace realizační a následně projektové elektro dokumentace skutečného provedení pro byty SHC1 a SHC2 v rámci poptávané elektroinstalace, (dodání návodu pro obsluhu). 2 paré tisk + elektronický formát dwg + pdf. |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Vizualizace pomocí stávajícího SW nástroje BMS (DESIGO CC) v budově CPIT TL3 pro SHC1 + SHC2 (stávající stav (žaluzie, světla, HVAC + nový stav (zásuvky) + monitorování měření spotřeby energie, spotřeby vody, monitorování stavu otevřená/zavřená okna, dveře, skříňky), ukládání naměřených dat spotřeba energie, CO2 vnitřní/venkovní, teplota vnitřní/venkovní, relativní vlhkost vnitřní/venkovní, intenzita osvětlení vnitřní, venkovní, rychlost větru venkovní (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Technický popis předmětu veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace), možnost změny časového intervalu ukládání dat, zajištění konektivity pro načítání dat ze systémů druhých stran pomocí MS SQL, dodání návodu pro obsluhu. |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Vizualizace pomocí vizualizačního serveru pro vizualizaci provozně technických funkcí na mobilní telefon a na tablet v budově CPIT TL3 pro SHC1 + SHC2 (stávající stav (žaluzie, světla, HVAC + nový stav (zásuvky) + monitorování měření spotřeby energie, spotřeby vody, monitorování stavu otevřená/zavřená okna, dveře, skříňky), ukládání naměřených dat spotřeba energie, CO2 vnitřní/venkovní, teplota vnitřní/venkovní, relativní vlhkost vnitřní/venkovní, intenzita osvětlení vnitřní, venkovní, rychlost větru venkovní (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Technický popis předmětu veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace), možnost změny časového intervalu ukládání dat, dodání návodu pro obsluhu |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky bude vytvoření projektu v ETS5 vztahující se k části Hardware (vzor provedení dle technické specifikace v příloze), parametrizace prvků, adresace a instalace aplikačních SW, zapojení prvků na sběrnici a oživení) pro SHC 1 a SHC 2, (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Technický popis předmětu veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace) |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektromontážní a elektroinstalační práce vztahující se k části Hardware, dodávka kabeláže včetně montáže pro byty SHC 1 a SHC 2 |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 budou instalovány podružný a nosný materiál, jednotlivé moduly KNX, pro byty SHC 1 a SHC 2 |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Revize elektro v rozsahu realizace poptávané elektroinstalace pro byty SHC 1 a SHC 2. |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zaškolení obsluhy práce v SW nástroji BMS (DESIGO CC) + HW a SW příslušenství (stávající na CPIT TL3), (5x8 hodin) |  |  | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Hlasové ovládání (interface KNX + hlasový ovladač, mikrofony) provozně technických funkcí: žaluzie, rolety, světla, topení, chlazení, nucené odvětrávání pro jednotlivé místnosti bytů SHC1 a SHC2 (podrobnější specifikace je uvedena v dokumentu Technický popis předmětu veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace), dodání návodu pro obsluhu | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení |  | Hodnota nabízeného zařízení |
|  | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks PC (pro vizualizaci BMS (DESIGO CC)), (Paměť 16 GB RAM DDR4, 4T HDD SSD, procesor (Počet jader/vláken 8/16; Základní frekvence 3,6 GHz, stimulovaná frekvence 5 GHz;); Mechanika: DVD RW; zvuková karta; Výbava a příslušenství, Klávesnice, Myš; 43" zakřivený monitor, rozlišení 3840 x 2160); Konektivita porty USB 2.0 typu A, port USB 3.1 typu A (5 Gb), port USB 3.1 typu C (10 Gb), univerzální zvukový konektor typu Jack, port USB 3.0 (Interní), porty SATA 6 Gb/s (Interní), porty USB 2.0 typu A (s technologií SmartPower), porty USB 3.1 typu A (5 Gb), port PS2 pro klávesnici, port PS2 pro myš, síťový konektor RJ45, sériový port, univerzální zvukový konektor typu Jack | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení |  | Hodnota nabízeného zařízení |
|  | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Notebook (pro vizualizaci BMS (DESIGO CC)), (16 GB RAM DDR4, procesor (Počet jader/vláken 8/16; Základní frekvence 3,6 GHz, stimulovaná frekvence 5 GHz;); 4T HDD, 15,6" 1920 x 1080 FULL HD) | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Výrobce a typové označení |  | Hodnota nabízeného zařízení |
|  | ANO | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.