Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

Monitorování elektrických a neelektrických veličin v rámci automatizace Smart Home 
Care 1 a Smart Home Care 2:

Pro monitorování naměřených veličin v Smart Home 1 (SH1), Smart Home 2 (SH2) na budově CPIT TL3 ve spojitosti s použitými technologickými systémy Home Care 1 (HC1) a Home Care 2 (HC2) je potřeba zajistit robustní monitorovací systém, jenž by byl schopen zajistit vzájemnou datovou konektivitu (datovou interoperabilitu, datovou kompatibilitu) různých technologických systémů implementovaných na CPIT TL3 v bytech Smart Home Care 1 (SHC1) a Smart Home Care 2 (SHC2) s podporou velkého množství SW konektorů a SW interface pro zajištění sjednocení datové konektivity naměřených elektrických a neelektrických veličin v rámci (další podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 Technický popis předmětu veřejné zakázky):

- Provozní měření spotřeby el. energie + spotřeby odběru vody + monitorování otevření zavření oken, dveří a dvířek skříněk v rámci kuchyňské linky (popř. otevření ledničky, trouby atd.) + hlasové ovládání provozně technických funkcí v SHC1 a SHC2

- Přesné, referenční měření kvality vnitřního prostředí SHC1 a SHC2.

- Přesné měření spotřeby el. energie v SHC1 a SHC2.

- Home Care HC1 + HC2 - Systém pro bezmarkerové sledování pohybů osob.

- Home Care HC1 + HC2 - Medical Monitor (je umožněn přístup do databáze).

- Home Care HC1 + HC2 - poziční podlaha od firmy SenseFloor.

- Home Care HC1 + HC2 - Prostředky assistivnich technologií a referenčního monitorování biologických signálů.

- Home Care HC1 + HC2 - sledování mozkové aktivity s využitím EEG a fNIR spektroskopie.

Součástí dodávky je doprava do místa plnění, instalace systému a jeho zprovoznění a zaškolení personálu pro využívání systému.

Výrobce:			uvede účastník

Přesné typové označení:	uvede účastník

Monitorovací systém musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počáteční počet měřených veličin: | min. 500 | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |
| Počáteční počet uživatelů: | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a doplní hodnotu |
| Technická podpora (SRP) na jeden rok, která zajišťuje přístup k novým verzím licencovaného software zdarma a přístup k lince technické podpory 24x7x365. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavek - řešení je založené na hotovém a připraveném software umožňující snadné a rychlé nasazení, které se očekává v řádu jednotek dnů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Instalaci, konfiguraci a průběžnou administraci musí být schopen provést i proškolený personál zákazníka, bez účasti dodavatele nebo výrobce. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Minimálně je vyžadována podpora pro: - Protokoly BACnet, Modbus, OPC DA/HDA/UA. - Strukturované ASCII soubory jako XML/CSV/TXT - Relační databázové systémy RDBMS - A další jako např. PLC, čidla, webové služby, manuální data atd. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavek na on-line přístup k datům a to nejméně na 10 a více let. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řešení má obsahovat kontextovou “meta-databázi” umožňující vytvořit popis/model dat a provozovaných technologií a zařízení včetně jejich šablon atd. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadována je možnost vytvářet hierarchické struktury logických či fyzických objektů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelé mají k dispozici knihovnou funkcí umožňujících provádět matematické, logické a další operace a to v reálném čase. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém umožňuje automatickou či manuální identifikaci definovaných událostí. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatel má možnost definovat obrazovky, výpočty, reporty atd. a to bez pomoci IT oddělení nebo externího dodavatele. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Data a události jsou uživateli přístupná prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče nebo tzv. z mobilních zařízení jakými jsou tablety a chytré telefony a to bez nutnosti jakékoliv dodatečné instalace (tenký klient) nebo vývoje. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Diferencovaný přístup k datům - pro každého uživatele nebo skupinu uživatelů je možné nadefinovat přístup k datům. Přístup k datům je možné nakonfigurovat pro každou jednotlivou měřenou veličinu, případně objekt kontextové “meta-databáze”. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí být celkově otevřený, umožňovat případnou snadnou integraci s dalšími systémy jako např. nástroji pro Business Inteligence nebo pokročilou analýzu (např. Matlab, Python, Machine learning etc.). | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.