## Rozšíření technické infrastruktury počítačové sítě a datového centra VŠB-TUO

V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

Veškeré poptávané komponenty i celky musí být plně integrovatelné do již pořízené infrastruktury a musí s touto infrastrukturou být plně kompatibilní a kompatibilita je posuzována z pohledu již provozované infrastruktury.

Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí pocházet musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky, a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

Nabídka bude zahrnovat záruku za jakost po dobu 36 měsíců (pokud není uvedeno jinak) od podpisu dodacích listů oběma smluvními stranami.

### Požadavky na záruku

Běžná záruka (BZ) za jakost bude zahrnovat:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení do 10 pracovních dnů od nahlášení závady zástupcem Zadavatele,

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

Rozšířená servisní podpora (RSP) po celou dobu záruky bude zahrnovat minimálně:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení v místě plnění do následujícího pracovního dne po ohlášení závady (8x5xNBD),

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- nárok na přímou podporu výrobce v případě softwarových nebo hardwarových závad, jejichž řešení nebude v silách dodavatele.

## Tabulka poptávaných prvků a komponent

| Upgrade datacentrových prvků |  |  | Záruka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4ks | Řídicí moduly serverové infrastruktury | RSP |
| 2. | 10ks | IO moduly serverových šasi | RSP |
| 3. | 36ks | 40GE propojovací kabely | BZ |
| Doplnění páteřní síťové infrastruktury |  |  |  |
| 4 | 2ks | 40/100GE modul do přepínačů Catalyst 9600 | RSP |
| 5 | 4ks | 100GE přepínač páteřní sítě | RSP |
| 6 | 5ks | 100GE propojovací kabel s max. dosahem 5m | BZ |
| 7 | 10ks | 100GE optický transceiver s dosahem 20km | BZ |
| 8 | 3ks | Agregační 24-portový 10GE přepínač | RSP |
| Doplnění bezdrátové sítě |  |  |  |
| 9 | 100ks | Bezdrátový přístupový bod | BZ |
| 10 | 30ks | PoE+ injektor pro bezdrátový přístupový bod | BZ |
| 11 | 10ks | PoE+ přepínač | BZ |
| 12 | 1ks / 4 měsíce | Pronájem řídicího modulu WiFi sítě | RSP |

## Upgrade datacentrových prvků

CIT VŠB provozuje v současné době serverové blade systémy Cisco UCS s podporou konvergovaného ethernetu ve dvou propojených lokalitách. Implementovaný systém je plně integrován pro LAN i SAN sítě, včetně správy serverových modulů.

Ve dvou lokalitách je provozováno celkem 5 osazených šasi a 4ks Fabric Interconnect prvků, které podporují 10GE Ethernet.

S ohledem na nutnost zpracování dalších nových kapacitně i výkonově náročných aplikací a v návaznosti na plány zprovoznění vzdálené disaster recovery lokality je nutno odpovídajícím způsobem rozšířit a integrovat nově pořizovaná zařízení do stávající infrastruktury.

Předmětem této zakázky je upgrade provozovaného UCS systému o nové kompatibilní HW komponenty, transparentně bez narušení provozovaných infrastruktur a bez ztráty doposud vložených investic. Veškeré poptávané komponenty musí umožnit běh v již provozované infrastruktuře.

Datacentrová síť je tvořena přepínači Cisco Nexus5548UP a Nexus9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Řídicí moduly serverové infrastruktury

Požadována je dodávka a integrace nových řídících modulů, kde každý z modulů bude mít min. níže uvedené parametry. Součástí dodávky musí být neomezené licence zajišťující požadované parametry.

|  | Vlastnost | Provedení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Počet 40GE portů | 32 |
| 2 | Redundantní nezávislé zdroje | Ano |
| 3 | Počet 40GE portů pro připojení UCS šasi | 16 |
| 4 | Provedení a velikost | 1U |

### IO moduly serverových šasi

Požadována je dodávka a integrace nových IO modulů do existujících serverových šasi, kde každý modul bude mít min. níže uvedené parametry. Součástí dodávky musí být neomezené licence zajišťující požadované parametry.

|  | Vlastnost | Provedení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Počet externích 40GE portů | 4 |
| 2 | Počet interních 40GE portů | 8 |

### Propojovací kabely

Součástí dodávky musí být propojovací kabely pro propojení řídicích a IO modulů. Řídicí moduly i serverové šasi budou instalovány na stejném datovém sále a dosah poptávaných kabelů musí být min. 5 metrů.

## Doplnění páteřní síťové infrastruktury

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/3750/6500/6800/9600, datacentrová síť je tvořena přepínači Cisco Nexus5548UP a Nexus9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### 40/100GE modul do přepínačů Catalyst 9600

Poptáván je modul (linecard) do již pořízených a provozovaných přepínačů Catalyst 9600. Požadováno je, aby dodaný modul podporoval min. 24 40GE portů nebo variantně min. 12 100GE portů s možností kombinace 40GE a 100GE technologií v rámci modulu.

### 100GE přepínač páteřní sítě

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | 24 |  |
| Uplink porty | 4x100GE QSFP28 |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 36MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 80000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 200000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 200000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 |  |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO |  |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO |  |
| ISIS | ANO |  |
| BGPv4 | ANO |  |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO |  |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |  |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 |  |
| MPLS VPN | ANO |  |
| MPLS VPN - 6VPE | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO |  |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO |  |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO |  |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO |  |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Python scripting | ANO |  |
| Linux shell | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Application hosting | ANO |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

### 100GE propojovací kabel s max. dosahem 5m

Součástí dodávky musí být propojovací kabely s pevně spojenými 100GE transceivery pro propojení páteřních prvků, které budou instalovány v své bezprostřední blízkosti. Jeden kabel musí mít minimální délku 5m. Dodané propojovací technologie musí být podporovány ve všech dodaných zařízeních a modulech této zakázky, které podporují 100GE technologií.

### 100GE optický transceiver s dosahem 20km

Součástí dodávky musí optické 100GE transceivery pro propojení páteřních prvků s dosahem min. 20km. Dodané propojovací technologie musí být podporovány ve všech dodaných zařízeních a modulech této zakázky, které podporují 100GE technologii.

### Agregační 10GE 24-portový přepínač

Požadovaný přepínač bude z důvodu zvýšení redundance již provozovaných prvků zapojen do fyzického stacku k prvkům Catalyst 9300.

| Požadovek na funkcionalitu/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný |  |
| Počet 10/100/1000 RJ-45 portů | 24 |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 400 Gb/s |  |
| Sdílení výkonu napájecích zdrojů napříč celým stohem | ano |  |
| Stateful Switchover v rámci stohu | ano |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ano |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | ano |  |
| Datový stohovací kabel požadován | ne |  |
| Napájecí stohovací kabel požadován | ne |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX s PoE+ napájením | 24 |  |
| Minimální PoE budget | 445W |  |
| min. počet 10GE portů | 8 |  |
| Velikost MAC address tabulky | 30000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 32000 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 16000 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 5000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ano |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více chassis | ano |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ano |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 128 |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ano |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ano |  |
| RADIUS CoA | ano |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ano |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ano |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ano |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ano |  |
| OSPFv2 | ano |  |
| OSPFv3 | ano |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ano |  |
| IGMP snooping | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| DHCP relay | ano |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ano |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ano |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ano |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ano |  |
| QoS Policing | ano |  |
| QoS-Per Flow policing | ano |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ano, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ano |  |
| IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ano |  |
| IPv6 QoS | ano |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ano |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ano |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |  |
| PACL, VACL | ano |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ano |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ano |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ano |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ano |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ano |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ano |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ano |  |
| IEEE 802.3af | ano |  |
| IEEE 802.3at | ano |  |
| IEEE 802.3az | ano |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ano |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ano |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ano |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ano |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ano |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ano |  |
| Možnost nízkoúrovňového skriptování (Python, Linux shell) | ano |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ano |  |
| Application hosting | ano |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ano |  |
| SNMPv2/v3 | ano |  |
| Podpora network boot (iPXE) přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ano |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| NTPv3 server | ano |  |

# Doplnění bezdrátové sítě

Pro rozšíření kapacity provozované přístupové sítě, možnosti poskytnutí nových služeb a zároveň zachování kompatibility se současným provozovaným řešením, je záměrem pořídit přístupové bezdrátové body s níže uvedenými specifikacemi. Součástí dodávky musí být i všechny potřebné licence pro běh systémů jako celku.

Vyžadovaná kompatibilita nabídnutých technických prvků bude posuzována z pohledu výrobce již provozovaných zařízení. Vyžadována je 100% kompatibilita a možnost užití veškeré funkcionality bezdrátových přístupových bodů s již provozovaným systémem pro konfiguraci a řízení bezdrátových přístupových bodů Cisco AIR-CT5520-K9 .

### Bezdrátový přístupový bod

| 802.11n | 4x4 MIMO, Maximal Ratio Combining (MRC), 802.11n, 802.11a/g beamforming, 20- and 40-MHz na kanál, PHY 890 Mbps (40 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD) |
| --- | --- |
| 802.11ac | 4x4 MU-MIMO, MRC, 802.11ac beamforming, 20-, 40-, 80-, and 160-MHz na kanál, PHY3.47 Gbps (160 MHz na 5 GHz), 802.11 DFS, CSD |
| 802.11ax | 4x4 MU-MIMO, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming, 20-, 40-, 80-, and 160-MHz, PHY 5.38 Gbps (160 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), 802.11 DFS, CSD |
| Bluetooth 5.0 | Integrovaný Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio modul |
| Anténa | integrovaná, všesměrová |
| Rozhraní | 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz Konzole RJ45 |
| Možnosti napájení | 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 802.3bt Cisco Universal PoE 802.3af PoE |

### PoE+ injektor pro bezdrátový přístupový bod

Externí napájecí injektor splňující standard 802.3at (PoE+), plně kompatibilní s poptávaným bezdrátovým přístupovým bodem.

### PoE+ přepínač

Poptáván je PoE+ přepínač, který bude sloužit zejména pro napájení přístupových bezdrátových bodů. Z důvodu rozšiřitelnosti je požadována možnost tyto přepínače stohovat.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač |  |
| Formát přepínače | Stohovatelný |  |
| Stohování požadováno při dodávce | ne |  |
| Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 |  |
| Minimální počet zařízení ve stohu | 8 |  |
| Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s |  |
| Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO |  |
| Možnost instalovat interní redundantní napájecí zdroj | ANO |  |
| Možnost povyšovat uplink modul | NE |  |
| Redundantní ventilátory | ANO |  |
| Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE |  |
| Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE |  |
| Datový stohovací kabel požadován | ANO |  |
| Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 24 |  |
| Uplink porty | 4x10GE SFP+ |  |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB |  |
| Velikost MAC address tabulky | 16000 |  |
| Min. počet IPv4 routes | 600 |  |
| Min. počet IPv6 routes | 300 |  |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 |  |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO |  |
| IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO |  |
| Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 |  |
| IEEE 802.1Q | ANO |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1x | ANO |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO |  |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO |  |
| Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO |  |
| RADIUS CoA | ANO |  |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |  |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |  |
| Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO |  |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |  |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |  |
| OSPFv2 | ANO |  |
| OSPFv3 | ANO |  |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |  |
| Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO |  |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |  |
| IGMP snooping | ANO |  |
| MLD snooping | ANO |  |
| DHCP relay | ANO |  |
| Minimální počet HW QoS front | 8 |  |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |  |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |  |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |  |
| Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO |  |
| QoS Policing | ANO |  |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně |  |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |  |
| IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO |  |
| IPv6 QoS | ANO |  |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO |  |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO |  |
| PACL, VACL | ANO |  |
| IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |  |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |  |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO |  |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO |  |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO |  |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO |  |
| IEEE 802.3az | ANO |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO |  |
| Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO |  |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |  |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO |  |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |  |
| SSHv2 | ANO |  |
| CLI rozhraní | ANO |  |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO |  |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO |  |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO |  |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO |  |
| SNMPv2/v3 | ANO |  |
| Podpora network boot (iPXE) | ANO |  |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO |  |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |  |
| NTPv3 server | ANO |  |

### Pronájem řídicího modulu WiFi sítě

Z důvodu migrace na jinou verzi SW řídicího modulu a zajištění kontinuity provozu je poptáván pronájem řídicího modulu po dobu 4 měsíců vč. všech potřebných licencí a příslušných verzí SW pro provoz 150 bezdrátových přístupových bodů podporujících standard 802.11ax. Na tento prvek budou dočasně připojeny mj. veškeré bezdrátové přístupové body dodané v rámci této zakázky. Tento řídicí modul bude instalován a provozován v datových sálech univerzity a bude plně pod správou VŠB-TU Ostrava.

Dodávka řídícího modulu musí proběhnout nejpozději do dvou týdnů od dodávky bezdrátových přístupových bodů.