Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Kapalinový chromatograf

Předmětem zakázky je dodávka kapalinového chromatografu (HPLC) včetně autosampleru, UVVIS detektoru s diodovým polem (PDA), refraktometrického detektoru (RI) a potřebných periferií. Zařízení bude obsahovat: dvojici HPLC vysokotlakých pump, mixer, autosampler, RID a DAD detektory, kolonový termostat, řídící jednotku, PC s řídícím a vyhodnocovacím SW.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 4 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| HPLC systém s binárním vysokotlakým gradientem: |  |
| Dvojice vysokotlakých čerpadel pro transport mobilní fáze, p (max) minimálně 70 MPa, rozsah pH 1-14, rozsah 0,1µl/min až 8 ml/min, integrovaný oplach pístů | ANO |
| Tříkanálový vakuový degasser | ANO |
| Chlazený autosampler pro tlak min. 70 MPa, rozsah injektáže 0,1 – 40 µl, rozsah teplot 4 – 40°C, oplach jehly injektoru, pro min. 100ks 1,5ml vialek, pH 1 – 14 | ANO |
| UVVIS DAD detektor s diodovým polem: rozsah 190 – 800 nm, min. 1024 diod, cela pro min. 70 MPa s optickou délkou min. 5 mm. | ANO |
| Refraktometrický detektor RID s min. rozsahem 1 – 1,5 RIU, šum < 10-8 RIU, termostat cely min. 30 – 50°C, povolený pracovní tlak cely min. do 1,5 MPa | ANO |
| Termostat kolon s rozsahem 10°C pod teplotou místnosti až do 80°C, možnost instalace min. 3x250 mm kolon + možnost přepínání kolon | ANO |
| Box pro lahve s mobilní fází a oplachovými medii | ANO |
| Nezávislý autosampler pro iontovou chromatografii s dávkováním přes smyčku a možností programování z klávesnice, nebo vlastním nezávislým programem, vialky/ampule min. 10 ml | ANO |
| Další příslušenství: |  |
| Příslušenství pro instalaci a propojení komponent systému | ANO |
| HPLC kolona C18 (např. 15 cm x 4,6 mm x 3µm nebo obdobná) včetně předkolonky | ANO |
| Kit pro základní údržbu čerpadel (náhradní těsnění pístů, vstupní a výstupní zpětný ventil) | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| Řídící software na platformě Windows 10 pro řízení sestavy, sběr a vyhodnocení dat a export výsledků analýz | ANO |
| PC a SW vybavení: |  |
| PC, procesor 3,6 GHz/4jádrový, 16 GB RAM DDR4, SSD 256 GB, SW WIN 10 Professional | ANO |
| Monitor min. 23" LCD Full HD | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby