Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Laboratorní zdroje a diferenciální sondy:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních zdrojů a diferenciálních sond. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Laboratorní zdroj 1:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					3

Laboratorní zdroj musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| DC regulovatelný výstup | min. 0 – 30 V, 0 – 3 A, min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| DC výstup | 5 V/3 A, min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Zvlnění | <350 µVrms/2mVpp | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Odezva | <50µs | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| 3,5 palcový TFT displej | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| USB Host a Device | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Funkce časování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení průběhů V, A, W | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon zdroje | Min. 194 W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Rozlišení programování | Min. 10mV | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Laboratorní zdroj 2:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					1

Laboratorní zdroj musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| DC regulovatelný výstup | min. 0 – 36 V, 0,1 – 40 A, min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Zkratuvzdorný výstup | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatický přechod provozu přístroje CV/CC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jmenovitý výkon | Min 1430 W | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Regulační prvky napětí a proudu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Digitální ukazatele pro U a I – LCD display | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Diferenciální sonda:

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů:					3

Diferenciální sonda musí splňovat minimálně následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Šířka pásma | 0 – 25 MHz | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Měřené napětí | Min. 1000V | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Vstup min. 4 MΩ / 7 pF | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.