Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Laserové skenery a GNSS rovery pro HGF

- GNSS rover (s kompenzací náklonu a IMU bez ovlivnění železem)

Výrobce GNSS roveru:				Leica Geosystems

Přesné typové označení GNSS roveru:		Leica GS18 T

Počet kusů: 					3 ks

GNSS rover a jeho příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |
| --- | --- |
| GNSS rover (s kompenzací náklonu a IMU bez ovlivnění železem) | ANO |
| Příjem signálu - GPS, Glonas, BeDou, Galileo | ANO |
| Kompenzace náklonu aparatury při měření RTK metodou je realizováno bez použití magnetického kompasu a měření není ovlivněno železnými předměty v okolí. Kompenzace zohledňuje výšku antény nad terénem | ANO |
| Měření náklonu probíhá bez nutnosti počáteční kalibrace | ANO |
| Softwarová kompatibilita GNSS aparatury se stávajícím vybavením pracoviště (výpočty a zpracování dat pomocí Leica Infinity) nebo tento SW bude součástí dodávky. | ANO |
| Hardwarová kompatibilita GNSS aparatury se stávajícím vybavením pracoviště Možnost upevnění antény na výtyčku nebo stativ pomocí závitu 5/8“ | ANO |
| GNSS aparatura bude dodána jako funkční celek | ANO |
| Anténa pro příjem GNSS signálu | ANO |
| Ovládací kontrolér s kamerou a dotykovým displejem | ANO |
| Transportní kufr, pevná skořepina z plastu s výplní | ANO |
| Vysouvací karbonová výtyčka s adaptéry a držáky pro anténu a kontrolér | ANO |
| Baterie 4 ks (2x anténa, 2x kontrolér), interní | ANO |
| Nabíječka baterií (síťová i auto 12V) | ANO |
| Paměťová karta nebo USB disk pro záznam a přenos dat | ANO |
| SW pro měření (RTK ROVER, BASE), vytyčování, měření a vytyčování na linii, import souborů dxf, výpočet transformačního klíče | ANO |
| Návod ČJ/AJ | ANO |
| Zaškolení a případná instalace SW | ANO |
| Počet kanálů | 550 |
| Doba RTK inicializace | 4 s |
| Přesnost RTK měření Hz | 8 mm + 0,5 ppm |
| Přesnost RTK měření V | 15 mm + 0,5 ppm |
| Odolnost proti prachu a vodě anténa | IP68 |
| Odolnost proti prachu a vodě kontrolér | IP68 |
| Pracovní teplota anténa | -40 až 65 °C |
| Pracovní teplota kontrolér | -20 až 50 °C |

- Terestrický laserový skener vč. SW

Výrobce mobilního skeneru:		Leica Geosystems

Přesné typové označení TLS:		Leica RTC360

Počet kusů: 				1 ks

Tvůrce softwaru:			Leica Geosystems

Přesný název a verze softwaru		Leica Cyclone REGISTER 360

Počet kusů: 				1 ks

Terestrický laserový skener a jeho příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |
| --- | --- |
| Terestrický laserový skener vč. SW | ANO |
| Možnost podrobné dokumentace 3D prostoru ve formě mračen bodů a panoramatických fotografií | ANO |
| Možnost pořízení snímků | ANO |
| Možnost vzájemné kombinace obrazových snímků a 3D dat | ANO |
| Možnost měření v interiéru a ve venkovním prostředí | ANO |
| Vnitřní vyjímatelná baterie | ANO |
| Externí napájení | ANO |
| Senzor (IMU) – inerciální měřící systém | ANO |
| Senzor (výškoměr) | ANO |
| Senzor (kompas) | ANO |
| Senzor (GNSS) | ANO |
| Dotyková obrazovka | ANO |
| Registrace mračen bodů v terénu v reálném čase (Bez použití vlícovacích bodů) | ANO |
| Třída laseru 1 (v souladu s IEC 60825-1:2014) | ANO |
| Úložiště dat, výměnné 256 GB | ANO |
| Bezdrátový přístup LAN (802.11 b/g/n) | ANO |
| Stativ | ANO |
| Transportní Kufr | ANO |
| Batoh pro měření v terénu | ANO |
| Skenovací terče | ANO |
| Plošná magnetická montáž | ANO |
| Brašna na skenovací terče s příslušenstvím | ANO |
| Nabíječka baterií (síťová i auto 12V) | ANO |
| Návod ČJ/AJ | ANO |
| Zaškolení a případná instalace SW | ANO |
| Dosah skeneru | 0,5 m - 130 m |
| Rychlost snímání bodů (při rozlišení 6 mm na 10 m a HDR snímkování) | 2 000 000 bodů za vteřinu |
| Délková přesnost | 1,0 + 10 ppm |
| Úhlová přesnost | 18” |
| Doba měření na jednom stanovisku (při rozlišení 6 mm na 10 m a HDR snímkování) | <2 minuty |
| Zorné pole | 360° (horizontálně)/ 300° (vertikálně) |
| Automatické odstranění pohybujících se objektů, zaměření problematických zakřivených ploch | Technologie dvojitého skenování |
| Kamerový systém | 36 MP 3-kamerový systém; 432 Mpx raw data |
| Snímání panoramatických fotografií | HDR kvalita |
| Senzory | IMU, výškoměr, kompas |
| Odolnost proti prachu a vodě | IP54 |
| Software pro registraci a zpracování naměřených dat | trvalá licence + roční softwarová údržba |
| Pracovní teplota | -5 až 40 °C |

- Mobilní skener pro BIM

Výrobce mobilního skeneru:			Leica Geosystems

Přesné typové označení mobilního skeneru:	Leica BLK2GO

Počet kusů: 					1 ks

Mobilní skener pro BIM a jeho příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |
| --- | --- |
| Mobilní skener pro BIM | ANO |
| Možnost dokumentace 3D prostoru za chůze bez přerušování (kontinuální skenování) | ANO |
| Možnost pořízení mračna bodů v reálném čase | ANO |
| Možnost pořízení snímků | ANO |
| Možnost záznamu trajektorie pohybu skeneru v prostoru | ANO |
| Bezdrátové provedení skeneru s volností pohybu | ANO |
| Možnost vzájemné kombinace obrazových snímků a 3D dat | ANO |
| Možnost generování mračen bodů v reálných barvách | ANO |
| Možnost měření v interiéru a ve venkovním prostředí | ANO |
| Vnitřní paměť skeneru | ANO |
| Vnitřní vyjímatelná baterie | ANO |
| Třída laseru 1 (v souladu s IEC 60825-1) | ANO |
| Transportní box | ANO |
| Baterie 3 ks | ANO |
| Nabíječka baterií (síťová i auto 12V) | ANO |
| Návod ČJ/AJ | ANO |
| Zaškolení a případná instalace SW | ANO |
| Dosah skeneru | 0,5 m / 25 m |
| Rychlost snímání bodů | 420 000 bodů za vteřinu |
| Zorné pole | 360° (horizontálně)/ 270° (vertikálně) |
| Kamerový systém | 12 Mpixel |
| Panoramatický vizuální systém | 3-kamerový, rozlišení 4,8 Mpixel |
| Relativní přesnost mračna s ohledem na prostředí, odrazivost v rozmezí | 6 – 15 mm |
| Absolutní přesnost mračna v interiéru s ohledem na prostředí, odrazivost | do 20 mm |
| Odolnost proti prachu a vodě | IP54 |
| Software pro registraci a zpracování naměřených dat | Cyclone REGISTER 360° (BLK Edition), Cyclone PUBLISHER |
| Pracovní teplota | +5 až 40 °C |
| Přenos dat | WiFi, USB 3.0 |