Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace

„Nivelační přístroje vč. příslušenství“

Nivelační přístroje vč. příslušenství

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 	 			3 ks

Nivelační přístroje musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Nivelační přístroj | ANO | doplní účastník |
| Umožňuje nabízené zařízení použití kamery a přenos obrazu na displej a možnost cílení pomocí displeje? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |
| Automatické ostření obrazu | ANO | doplní účastník |
| Měření délky záměry | ANO | doplní účastník |
| Softwarová kompatibilita nivelačních přístrojů se stávajícím vybavením pracoviště (výpočty a zpracování dat pomocí Leica Infinity) nebo tento SW bude součástí dodávky. | ANO | doplní účastník |
| Hardwarová kompatibilita nivelačních přístrojů se stávajícím vybavením pracoviště, tedy odečítání na invarových latích s dílkem 2,025 mm (GPCL3 výrobce Leica). Není-li zajištěna kompatibilita s výše uvedeným stávajícím vybavením pracoviště, budou ke každému nivelačnímu přístroji dodány 2 ks invarových latí (3 m) s libelou. | ANO | doplní účastník |
| Transportní kufr, pevná skořepina z plastu s výplní | ANO | doplní účastník |
| Stativ | ANO | doplní účastník |
| Interní baterie s výdrží 10 h práce 2 ks | ANO | doplní účastník |
| Nabíječka baterií (síťová i auto 12 V) | ANO | doplní účastník |
| SW v přístroji umožňující měření nivelačních pořadů | ANO | doplní účastník |
| SW umožňující kontrolu a kompenzaci nevodorovnosti záměrné přímky | ANO | doplní účastník |
| Směrodatná odchylka obousměrné nivelace na kilometr s invarovou latí | max. 0,3 mm | doplní účastník |
| Směrodatná odchylka obousměrné nivelace na kilometr s laminátovou latí | max. 1,0 mm | doplní účastník |
| Měřící rozsah | alespoň 2 m až 110 m | doplní účastník |
| Paměť na | min. 30 000 měření | doplní účastník |
| Odolnost proti prachu a vodě | min. IP55 | doplní účastník |
| Pracovní teplota | alespoň -20 až +50 °C | doplní účastník |
| Přenos dat | USB nebo paměťová karta | doplní účastník |
| Disponuje zařízení elektronickou libelou? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |
| Disponuje zařízení elektronickým kompasem? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |
| Má nabízené zařízení barevný dotykový displej? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |
| Návod ČJ či AJ | ANO | doplní účastník |
| Zaškolení a případná instalace SW | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.