Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Strojní pásová pila

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojní pásové pily. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, zapojení a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Výrobce strojní pásové pily:				doplní účastník

Přesné typové označení strojní pásové pily:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Strojní pásová pila musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |
| Univerzální pásová pila s pilovým pásem pro řezání kovů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na řez: |  |  |
| Pracovní režim - poloautomatický | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost pásu regulovatelná v rozmezí min. 20-120 m/min, oboustranně natáčecí rameno v rozmezí min. 40°-0/90°-60° | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Rozsah úhlových řezů v rozmezí min. 45 až 60° | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Délka nejkratšího zbytku 20 mm nebo menší | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Nejmenší řezaný průměr 5 mm nebo menší | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnotu |
| Max. rozměr řezaného materiálu pro řez 0°: - průměr 258 mm nebo vyšší - rozměr naležato 320x100 mm nebo vyšší - rozměr nastojato 275x250 mm nebo vyšší - rozměr kvadrátu 250x250 mm nebo vyšší | ANO | účastník uvede ANO/NE a doplní konkrétní hodnoty |
| Další požadavky na zařízení: |  |  |
| Laserová zaměřovací ryska | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Halogenové nebo LED světlo osvětlení pracovního prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní typ osvětlení |
| Digitální ukazatel úhlu natočení ramene | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Synchronně otočný stůl svěráku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tvrdokovové vedení pilového listu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ukazatel napnutí pilového listu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Polohovatelný ovládací panel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní napětí 3x400 V, motor min. 1,5 kW s frekvenčním měničem | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede výkon motoru |
| Hmotnost | max. 400 kg | účastník uvede konkrétní hodnotu |
| 3 náhradní pilové pásy s tvrdostí zubů min. 68-69HRc pro řezání těžce obrobitelných materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Alespoň 5 l chladicí kapaliny | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.