Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

„Měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem“

Předmětem plnění rámcové dohody a jednotlivých objednávek bude měření a hodnocení fotoelektrochemických vlastností zkoumaných nanomateriálů s virucidním a bakterocidním účinkem, které budou součástí adaptabilní masky, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Konkrétně se jedná o níže uvedené služby:

- Měření a hodnocení fotoproudu FOTOPROUDU v rozsahu 10 mA až 1 pA v závislosti na předpětí, nastaveném s rozsahem -5 V až +5 V a rozlišením 2 µV.

- Měření a hodnocení chronoamperometrie v nastavených proudových rozsazích 10 mA, 1 mA, 100 µA, 10 µA, 1 µA, 100 nA, 10 nA.

- Voltametrická měření a hodnocení v lineárním, stupňovém a cyklickém režimu.

- Měření a hodnocení počtu fotonů dopadajících na vzorek a stanovení kvantového výtěžku vzorku (vlnové délky zdrojů budícího záření v nm (365, 385, 405, 450, 520, 590, 630, 740, 840, White)).

- Měření a hodnocení celkového světelného výkonu použitého záření o zvolené vlnové délce (světelný výkon jednoho zdrojů min 1 mW a max 600 mW a jejich volitelná intenzita).

Obecná specifikace měření a hodnocení:

- Měření a hodnocení průhledných i neprůhledných materiálů.

- Měření a hodnocení v nastavení dvou a tří elektrod.

- Možnost měření a hodnocení celkového světelného výkonu při širokopásmovém, uživatelsky definovaném, světelném záření.

- Eliminace vlivů vnějších polí (např. externí elektromagnetické pole, okolní světlo).

- Otevřený software pro sběr dat s automatickým fotoproudem a určením IPCE se zdrojovým kódem.

- Výstupem jednotlivých měření je měřící a hodnotící zpráva (protokoly).