- Doplnění diskových kapacit diskového pole

Předmětem této zakázky je navýšení diskových kapacit diskového úložiště.

- Popis stávajícího řešení zálohovacího diskového úložiště:

- Stávající diskové úložiště je realizováno na platformě DELL SC5020. Stávající řešení se skládá ze dvou diskových polí v konfiguraci vysoké dostupnosti se synchronními replikami.

Konfigurace jednoho diskového pole:

- Enclosure:	EN-SC5020F

- 2x Controller:	CT-SC5020F, SAS3008 12G SAS Dual-Int Port Adapter, Intel XL710 Quad Port 10Gig SFI iSCSI Adapter

- 13x HDD:	3.84TB 12Gbps SAS RI MLC 2.5” SSD

- Požadavky na navýšení kapacity stávajícího řešení:

- navýšení počtu pevných disků o min. 4 ks HDD, min. stejného typu a parametrů jako stávající použité HDD

- nově dodávaný hardware musí být z pohledu výrobce plně kompatibilní pro připojení ke stávajícímu řešení

- na hardware musí poskytovat podporu výrobce stávajícího řešení

Součástí dodávky musí být všechny potřebné komponenty nutné pro integraci a konfiguraci dodaného HW do provozovaných infrastruktur, byť zde nejsou přímo uvedeny.

Součástí dodávky komponent pro upgrade stávajícího řešení musí být i všechny další komponenty, které umožní upgrade a to bez výpadku jakýchkoliv běžících služeb.

Maximální hodnota dílčího plnění zakázky: 500 tisíc Kč vč. DPH.

- Požadované služby

- Montáž, instalace a konfigurace systému do provozovaných infrastruktur v součinnosti se zadavatelem a to bez výpadku veškerých služeb provozovaného diskového úložiště a bez přerušení běžících transakcí.

- Programová podpora výrobce v délce min. 60 měsíců s přístupem k posledním verzím programového vybavení.

- Produktová podpora a hot-line výrobce a možnost rozšíření záruky minimálně 60 měsíců.

- Dodávaná zařízení musí být nová a nepoužívaná a musí splňovat podmínky stanovené výrobcem o určení dodávaných zařízení pro ČR a koncového zákazníka. Kupující si vyhrazuje právo, v případě pochybností, požadovat po prodávajícím oficiální potvrzení k této skutečnosti pro jednotlivá sériová čísla dodávaného zboží.

- Veškeré dodané zboží musí být kompatibilní s již provozovaným a pořízeným technickým i programovým zařízením. Pokud nebude zcela jasno v otázce kompatibility, může být kompatibilita zboží nabízeného v rámci VŘ  posuzována z pohledu zadavatelem již provozovaných zařízení.

- Server pro SAP centrum

Z důvodu zapojení tohoto serveru do stávající infrastruktury univerzitního SAP centra, tak Zadavatel vyžaduje plnou kompatibilitu a integrální zapojení do stávajícího centrální managementu.

- Popis prostředí SAP centra

SAP centrum je společná infrastruktura sdružených VVŠ určena výhradně pro provoz ekonomického systému SAP. SAP centrum se skládá ze čtyř stejných serverů zapojených v clusteru pro zajištění vysoké dostupnosti a jednoho diskového pole. Na serverech je instalován VMware 7.0 U1, 7.0.

SAP centrum používá pro vzdálenou správu serverů iDRAC Group Management a proto nově nabízené servery musí být plně kompatibilní a spravovatelné z jedné konzole poskytované v rámci iDRAC Group Management funkcionality existujících serverů.

Stávající serverová infrastruktura je plně spravována a monitorována pomocí již pořízeného a provozovaného nástroje Dell OpenManage Enterprise a nově nabízené servery musí být plně kompatibilní s tímto nástrojem tak,  aby nebyly nutné další investice do SW nebo HW vybavení pro správu serverové infrastruktury.

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ano/ne, tam je vyžadováno, uveďte také parametr |
| --- | --- | --- |
| Server | Server musí být nový, nepoužitý a určený pro český trh. Uveďte název výrobce a model serveru. |  |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže. |  |
| CPU | 2x CPU následujících parametrů: Minimální hodnota výsledku testu cpubenchmark.net minimálně 14300 bodů za každý z nich (údaje platné ke dni vypsání VZ. Výsledky tohoto benchmarku byly využity s ohledem na široké spektrum a aktuálnost srovnávaných modelů CPU Uveďte název výrobce a model procesoru. |  |
| RAM | 256GB rozšiřitelná na minimálně na 3TB typu DDR4, požadovanou kapacitu požadujeme v min. 32GB modulech, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme podporu memory sparing a mirroring. |  |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat minimálně 16 x 2,5“ disky SSD, SATA,SAS nebo NLSAS, server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň, požadujeme hot-plug disky. Server požadujeme osadit min.: 2x 480GB SSD SATA Read Intensive. |  |
| Diskový řadič | Diskový řadič musí splnit tyto parametry: - Min. 8 interních portů - podpora RAID 0, 1, 5, 10, 50 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora S.M.A.R.T. Uveďte název výrobce a model řadiče. |  |
| SD karta pro hypervisor | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost osadit interní duální SD drive s podporou zavádění hypervisoru |  |
| Síťové rozhraní | Požadujeme toto osazení: - dva porty 16Gb FC - dva porty 10GbE SFP+ - dva porty 10GbE BaseT - dva porty 1Gb BaseT |  |
| Interface | - minimálně 4 x USB - sériový port - systémová LED indikující stav systému |  |
| Napájení | - redundantní zdroje, každý zdroj min. 750W |  |
| Bezpečnost | - TPM |  |
| Kompatibilita | Windows Server 2016, Windows Server 2019 |  |
| Podpora virtualizace | VMware 7.0 U1, 7.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php) |  |
| Management a vzdálená správa | Management serveru musí být nezávislý na operačním systému a musí poskytovat minimálně následující management funkce a vlastnosti: - vyhrazené, dedikované LAN rozhraní - web GUI a dedikovaná IP adresa - vzdálená konzole (KVM) přes IP - virtualizace vdálených médií (USB, CD/DVD, file share, ISO) - hardware update - firmware rollback (i pro přídavné karty) - instalace OS přes management serveru (včetně driverů) - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, SNMP atd. - podpora IPv6 - server reset, reboot, power-on/off/cycle - správa napájení serveru, včetně monitorování spotřeby - Uveďte název výrobce a model managment karty. |  |
| Podpora a servis | Technická podpora poskytovaná výrobcem na 5 let, zahájení opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru nebo certifikovaným servisním partnerem. Uveďte přesný název služby výrobce. |  |