Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Vybavení pro testovací pracoviště“

Dodávka zboží musí obsahovat následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Infra senzor

Jedná se o zařízení umožňující snímání obrazu v infra spektru s vlastnostmi alespoň dle níže uvedených parametrů:

- Rozlišení detektoru: 320 x 240

- Spektrální citlivost: 7,5 – 14 µm

- Teplotní rozsah: -20°C až +550°C

- High Gain: (-20°C až +80°C)

- Low Gain: ( 0°C až +550°C)

- Automatické přepínání

- Typ detektoru: Uncooled VOx Microbolometer

- Pixel pitch: 17 µm

- Citlivost (NEdT)@f/1.0@20°C: <50 mK

- NUC: 1 bodový mechanický

- Převodník signálu

Zařízení k částečnému zpracování a převodu signálů (infra spektrum) do podoby signálu v grafickém formátu nesoucím ale i informaci o termografických parametrech a veličinách. Parametry zařízení:

- Frame Rates: 60/9 fps

- Time to First Image: méně než 2,0 s

- Převod signálů v reálném čase

- Dynamický rozsah: 16 b

- Napájecí modul

Napájecí adaptér, který slouží k napájení periferních zařízení. Parametry zařízení:

- Výstupní výkon: alespoň 1.1 W

- POE PoE (nominal 48VDC, 802 3af)

- Odolnost vůči vibracím: 25 G (IEC68-2-29), 2 G (IEC68-2-6)

- Objektiv

Parametry zařízení:

- Ohnisková vzd.: 7,7 mm

- FOV (H° x V°): 40x30

- IFOV: 2,26 mrad

- f/#: f/1,3

- Hmotnost: 48 g

- Rozměry: 37x35x33 mm

- Typ: Atermální

- Řídicí jednotka

Zařízení, které umožní příjem, zpracování a odesílání infra a grafických signálů, včetně jejich částečného vyhodnocení. Parametry zařízení:

- Konektor: Rj45

- Ovládání kamery: GigE Vision

- Video stream: GigE Vision

- Digitální I/O: ANO

- GENLOCK Trigger

- Nastavitelný Master/Slave

- Možnost ukládání dat na kartu SDHC

- Kompatibilní s formátem MPEG

- Termo souprava pro úpravu emisivity

Černý spray s definovanou emisivitou (emisivita cca 0,96) -	2 ks

Bílý spray s definovanou emisivitou (emisivita cca 0,96) -	2 ks

Černý samolepící štítek s definovanou emisivitou - průměr 25 mm - 	140 ks

Černý samolepící štítek s definovanou emisivitou - průměr 35 mm - 	70 ks

Bílý samolepící štítek s definovanou emisivitou - průměr 25 mm -	140 ks

Bílý samolepící štítek s definovanou emisivitou - průměr 35 mm -	70 ks