Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vývojová platforma ECU

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vývojové platformy ECU pro výukové účely. Platforma se bude sestávat z 8 standartních sestav pro studentské stanice a jednoho rozšiřujícího setu kompatibilního se standartním stanovištěm. Specifikace setů je uvedena níže:

1) Standardní set musí obsahovat:

  - Programovatelná řídicí jednotka pro aplikace v automobilových elektronických systémech (podpora AUTOSAR vyžadována) – včetně připojovacích konektorů - (celkem za dodávku 8 kusů);

  - Set HW rozhraní pro komunikaci mezi PC a ECU dodanou v bodě 1a), respektive rozhraní pro automobilové komunikační sběrnice (může být realizováno jako set více zařízení) - (celkem za dodávku 8 kusů);

  - Sada SW modulů obsahující AUTOSAR basic SW moduly s ohledem na nabízenou ECU v bodě 1a) - (celkem za dodávku 8 kusů);

  - Sada SW vývojových a konfiguračních nástrojů s ohledem na nabízenou ECU v bodě 1a) a SW moduly v bodě 1c) - (celkem za dodávku 8 kusů);

  - Kurz pro práci s AUTOSAR nástroji - (celkem za dodávku 2 kusy);

  - AUTOSAR SW příklad pro nabízený set - (celkem za dodávku 2 kusy).

2) Rozšiřující set musí obsahovat:

  - HW rozhraní pro V2X komunikaci kompatibilní s HW a SW prostředky standardních setů v bodě 1) -(celkem za dodávku 2 kusy);

  - SW konfigurační nástroje pro položky v bodě 2a) - (celkem za dodávku 2 kusy);

  - SW univerzální kalibrační nástroj kompatibilní s protokolem XCP a HW vybavením v bodě 1a) - (celkem za dodávku 8 kusů).

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Vývojová platforma ECU (HW + SW) musí splňovat tyto kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| 1a) 8 kusů – Programovatelná řídicí jednotka (s podporou AUTOSAR standartu) |  |  |
| CPU | min 1 x Dual core | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Komunikační rozhraní | min. 6 x CAN 2.0 1x LIN 1 x Ethernet 1 x FlexRay | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |
| Digitální vstupy | min. 20 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogové vstupy | min. 14 x 0 .. 5 V 8 x 0 .. Vbatt | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Digitální výstupy | min. 30 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Napájení senzorů | min. 2 x 5 V | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah napájecího napětí | 8 .. 16 VDC | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kompatibilita se standartem LV124 | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilita se standartem ISO 26262 | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Sestava konektorů | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| 1b) 8 kusů – Set komunikačních rozhraní pro automobilové sběrnice |  |  |
| USB <-> CAN rozhraní | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| USB <-> LIN rozhraní | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| USB <-> Ethernet rozhraní | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| USB <-> FlexRay rozhraní | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Počet CAN kanálů | min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet LIN kanálů | min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet Ethernet kanálů | min. 2 kanály | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet FlexRay kanálů | min. 1 kanál | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| CAN(FD) kompatibilita | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Ethernet 100BASE-T1(BroadR-Reach) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| USB typ | min. 2.0 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| 1c) 8 kusů – Sada AUTOSAR basic SW modulů |  |  |
| Moduly níže s podporou AUTOSAR 4.x standard | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Modul pro Real-time operační systém | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Run-time enviroment pro SW komponenty | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Diagnostické moduly | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro správu pamětí | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro CAN komunikaci | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro LIN komunikaci | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro FleyRay komunikaci | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro Ethernet komunikaci | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro Audio/Video skrze Ethernet | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro monitorování a ladění | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| CRC knihovna | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Moduly pro obsluhu periferií mikrokontroléru | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| 1d) 8 kusů – Sestava vývojových a konfiguračních SW nástrojů |  |  |
| Konfigurační nástroj pro rozhraní v bodě 1b) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj pro simulaci komunikačních sítí vozidel | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj pro návrh architektury SW komponent pro ECU v bodě 1a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj pro konfiguraci basic SW modulů | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj na diagnostiku ECU v bodě 1a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| 1e) 2 kusy – Kurz pro práci s AUTOSAR nástroji |  |  |
| Počet osob | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet dnů školení | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Online/prezenční školení | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Jazyk kurzu | Anglický nebo český | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| 1f) 2 kusy – AUTOSAR SW příklad |  |  |
| Počet příkladů | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Zaměřeno na automobily | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní pro ECU v bodě 1a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| 2a) 2 kusy – V2X komunikační rozhraní |  |  |
| V2X specifikace: 802.11p | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Počet V2X kanálů | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Navigační systém | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora navigačních systémů GPS, GLONASS, Galileo | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Počet CAN-bus kanálů | min. 2 x CAN (CAN(FD)) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Analogové vstupy | min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Digitální vstupy | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah napájecího napětí | 8 .. 16 VDC | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| 2b) 2 kusy – SW nástroj pro konfiguraci V2X rozhraní |  |  |
| Konfigurační nástroj pro rozhraní v bodě 2a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní s SW nástroji v bodě 1d) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj pro simulaci komunikačních sběrnic | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Specifické rozšíření pro V2X a C2C komunikaci | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora fyzického protokolu 802.11p | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| 2c) 8 kusů – Univerzální kalibrační nástroj s podporou XCP |  |  |
| Kalibrační nástroj kompatibilní s ECU v bodě 1a) | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Získávání měřených dat z ECU | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrace parametrů ECU | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Programování ECU | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační protokol: CCP, XCP | Ano | účastník uvede ANO/NE |
| MATLAB/Simulink rozšíření | Ano | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.