Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace pro pořízení zařízení Skener pro bezpilotní letecký prostředek

Požadovaná technická specifikace:

Letecký laserový skener

Výrobce skeneru:			[uvede účastník]

Přesné typové označení skeneru:	[uvede účastník]

Letecký laserový skener musí alespoň splňovat následující kritéria:

- Třída bezpečnosti laserových produktů – splnění Class 1 Laser Product (podle IEC 60825-1:2014)

- Dosah laserového skeneru (paprsku) při plném výkonu skeneru, maximální „Laser Pulse Repetition Rate“ a při odrazivosti přirozeného terénu větším nebo rovno 20 % alespoň 170 m

- Zorný úhel snímání 360° FOV

- Přesnost (accuracy) měření alespoň [doplní účastník, maximálně však 20 – viz hodnotící subkritérium č. 2.1] mm na 50 m

- Přesnost opakovaného měření (precision) na 50 m  alespoň 30 mm

- Alespoň [doplní účastník, minimálně však 2 – viz hodnotící subkritérium č. 2.2] odrazy/ů paprsku při digitalizaci terénních předmětů

- Výkon - maximální efektivní počet měření za sekundu: alespoň 100.000 pulsů za sekundu

- Hmotnost skeneru max. 1.7 kg

- Rozhraní na instalaci jedné či dvou digitálních RGB kamer

- Integrovaný řídící software umožňující

  - uložení skenovacích dát na integrované či odnímatelné uložiště o kapacitě min. 32 GB a jejich zapsání do projektové struktury podporované zpracovatelským softwarem

  - připravení monitorovací trajektorie a dat skeneru pro jejich transfer

  - kontrolu pomocí rozhraní na kontrolu pulzů

  - kontrolu nad sběrem snímkovaných dat

  - interní paměťový managment pro GNSS/IMU data

- Provozní teplota v rozsahu alespoň -10 °C až +40 °C

- Stupeň krytí alespoň IP64

- Systém musí být integrovatelný na hexakoptéru DJI Matrice 600 Pro, kterou již zadavatel vlastní a na které bude provozován

- Včetně standardního příslušenství – kabeláž, nabíječka, baterie

GNSS/IMU jednotka

Výrobce GNSS/IMU jednotky:			[uvede účastník]

Přesné typové označení GNSS/IMU jednotky:	[uvede účastník]

GNSS/IMU jednotka musí alespoň splňovat následující kritéria:

- Lokalizační jednotka kombinující vstup z GNSS a IMU jednotky

- Plně kompatibilní s výše uvedeným laserovým skenerem a níže uvedeným integračním kitem pro hexakoptéru DJI Matrice 600 Pro

- GNSS přijímač s alespoň 336 kanály podporující kódová a fázová měření, schopný přijímat následující signály

  - GPS: L1 C/A, L2C, L2E, L5

  - GLONASS: L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA

  - BeiDou: B1, B2

  - Galileo1: E1, E5A, E5B, E5AltBOC

  - QZSS: L1 C/A, L1S, L1C, L2C, L5

  - SBAS: L1 C/A, L5

- Podpora techniky RTK s příjmem korekcí v reálném čase a post-processing zpracování technikou PPK

- podpora vstupních korekcí v reálném čase ve formátech CMR, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1

- Přesnost určení polohy při RTK či PPK řešení s RMS chybou maximálně 0.06 m

- Přesnost určení úhlů roll a pitch při RTK či PPK řešení s RMS chybou maximálně 0.03 °

- Přesnost určení úhlu směru pohybu (heading) při RTK či PPK řešení s RMS chybou maximálně 0.2 °

- Frekvence záznamu polohy, směrů roll, pitch a heading alespoň 100 Hz

- Obnovovací frekvence IMU jednotky alespoň 200 Hz

- Včetně GNSS antény schopné přijímat výše uvedené signály a potřebné kabeláže

- Včetně licence software pro post-processing zpracování diferenciálních GNSS/IMU měření

Digitální RGB kamera

Výrobce RGB kamery:			[uvede účastník]

Přesné typové označení RGB kamery:	[uvede účastník]

Digitální RGB kamera musí alespoň splňovat následující kritéria:

- Plně kompatibilní, testovaná a kalibrovaná s výše uvedeným laserovým skenerem a níže uvedeným integračním kitem pro hexakoptéru DJI Matrice 600 Pro

- Velikost snímače alespoň formátu APS-C

- Rozlišení alespoň 20 Mpix

- S širokoúhlým objektivem s vysokou světelností minimálně f2.8

- s podporou WI-FI, NFC, USB, HDMI a paticí na externí blesk

- maximální hmotnost 500 g včetně objektivu

- S montážním kitem pro upevnění na letecký laserový skener

- Včetně kabeláže a potřebného příslušenství

Příslušenství

- Integrační kit pro laserový skener a jeho součásti pro hexakoptéru DJI Matrice 600 Pro a veškeré příslušenství nutné k instalaci celého setu na uvedenou hexakoptéru

- Hmotnost celého setu obsahujícího laserový skener, GNSS/IMU jednotku, RGB kameru, palubní počítač, baterie, integrační kit a kabeláž maximálně 4,5 kg

- Transportní kufr pro laserový skener s nasazenou RGB kamerou a integrační kit

- Dokumentace s popisem integrace senzorů, montáží, propojení kabeláže a nastavení jejich ovládání

Ovládací a zpracovatelský software

- Licence softwaru pro plánování nastavení laserového skeneru v závislosti na parametrech letové mise (uživatel musí mít možnost nastavit minimálně výšku letu, rychlost letu, hustotu skenovaných bodů a vzájemné vzdálenosti skenovaných bodů)

- Licence softwaru pro nastavení parametrů do laserového skeneru, ovládání laserového skeneru, spuštění sběru dat, synchronizaci záznamu laserových, GNSS/IMU dat a obrazových dat z RGB kamery, jejich zapsání do projektové struktury podporované zpracovatelskými softwary uvedenými níže, správu a ukládání zaznamenaných dat

- Licence softwaru pro zpracování pořízených dat, propojení s transformačním softwarem, zpřesnění trajektorie letu UAV, vytvoření a zpracování projektu, generování 2D a 3D pohledů, analýzy, měření, editaci, vizualizaci pořízených laserových dat, výpočet orientačních parametrů snímků, zabarvení mračna bodů, export dat. Software podporující paralelní zpracování využívající více procesorů

- Licence software pro transformaci nasbíraných dat do národních souřadnicových systémů v České republice (S-JTSK, Bpv)

- Licence software pro automatické vzájemné vyrovnání vícerých překrývajících se záznamů a zpřesnění záznamů pomocí zaměřených pozemních vlícovacích bodů

- Licence software s nástroji pro detailní matematickou analýzu laserových dat, jejich klasifikaci, prostorové dotazy a vytváření odvozených produktů pro potřeby GIS

Další požadavky na systém

- Zprovoznění zařízení, instalace na bezpilotní letecký prostředek zadavatele (DJI M600 Pro)

- Dodavatel poskytne kalibraci laserového skeneru spolu s GNSS/IMU jednotkou a RGB kamerou

- Zaškolení do provozu, zaškolení na ovládací a zpracovatelský software pro 4 osoby po dobu min. 3 dnů