Příloha č. 1e) Technická specifikace – část V.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část V. „Chemické reaktory“

Laboratorní stanice „Chemické reaktory“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks laboratorní stanice a 4 reaktory

Laboratorní stanice a reaktory musí alespoň splňovat následující kritéria:

Laboratorní stanice „Chemické reaktory“

| Parametr | Název fyzikálního nebo technického parametru, popř. požadované vlastnosti nabízeného zařízení | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní jednotka pro diagnostiku chemických reaktorů | Ano | uvede účastník |
| 2 | Možnost připojení různých typů chemických reaktorů | Ano | uvede účastník |
| 3 | Dávkování reaktantů peristaltickými čerpadly 5 ks | Ano | uvede účastník |
| 4 | Peristaltické čerpadlo pro reaktanty alespoň 2ks, průtok max. 200ml/min | Ano | uvede účastník |
| 5 | Odběr produktů | Ano | uvede účastník |
| 6 | Peristaltické čerpadlo pro produkty alespoň 1ks, průtok max. 450ml/min | Ano | uvede účastník |
| 7 | Oběhové čerpadlo temperační max. 10 l/min | Ano | uvede účastník |
| 8 | Maximální výtlačná výška oběhového čerpadla max. 35m | Ano | uvede účastník |
| 9 | Příkon oběhového čerpadla | Max. 0,15 kW | uvede účastník |
| 10 | Temperace reaktoru s řízením teploty oběhové vody | Ano | uvede účastník |
| 11 | příkon termostatu | Max. 1,5 kW | uvede účastník |
| 12 | zásobní nádrž na reaktanty 2ks objem 3l | Ano | uvede účastník |
| 13 | zásobní nádrž na produkty 1 ks objem 5l | Ano | uvede účastník |
| 14 | zásobník na vodu pro termostat objem 8l | Ano | uvede účastník |
| 15 | připojení k chladící vodě | Ano | uvede účastník |
| 16 | měření elektrické vodivosti v rozsahu alespoň 0-100mS/m 2ks | Ano | uvede účastník |
| 17 | měření teploty reaktantů v rozsahu 0-55°C 2ks | Ano | uvede účastník |
| 18 | měření teploty produktů v rozsahu alespoň 0-60°C 1ks | Ano | uvede účastník |
| 19 | měření průtoku kapalin v rozsahu alespoň 0-240 l/min | Ano | uvede účastník |
| 20 | připojení reaktorů k jednotce přes rychlospojky | Ano | uvede účastník |
| 21 | kompatibilní s gunt software, který zadavatel již vlastní a používá, a to přes USB konektor | Ano | uvede účastník |
| 22 | Měření konverze produktů v závislosti na typu reaktoru, retenčním čase, teplotě a koncentraci | Ano | uvede účastník |
| 23 | Stanovení distribuce dat z prodlení pro různé reaktory | Ano | uvede účastník |
| 24 | Stanovení retenčních časů | Ano | uvede účastník |
| 25 | Řídící PC, s vhodným výpočetním výkonem pro ovládání jednotky a zaznamenáváním experimentálních dat + monitor LCD min. 23", operační paměť alespoň 16GB, operační systém | Ano | uvede účastník |
| 26 | fyzický nosič s ovládacím SW vč. jeho instalace na níže uvedený hardware | Ano | uvede účastník |
| 27 | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice včetně níže uvedených reaktorů umožňuje a jsou součástí předmětu dodávky | min. 8 | uvede účastník |
| 28 | Čidla měření teploty kompatibilní s dodanými reaktory | Ano | uvede účastník |
| 29 | Čidla měření vodivosti kompatibilní s dodanými reaktory | Ano | uvede účastník |

Reaktory:

1) Průtočný reaktor s míchadlem

| Parametr | Název fyzikálního nebo technického parametru, popř. požadované vlastnosti nabízeného zařízení | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reaktor s míchadlem | Ano | uvede účastník |
| 2 | Kompatibilita s jednotkou pro chemické reaktory | Ano | uvede účastník |
| 3 | Temperovatelný reaktor | Ano | uvede účastník |
| 4 | Transparentní plášť reaktoru | Ano | uvede účastník |
| 5 | Kontinuální i diskontinuální režim | Ano | uvede účastník |
| 6 | Detekce konverze reakce v závislosti na retenčním čase, teplotě a koncentraci | Ano | uvede účastník |
| 7 | Otáčky míchadla | min. 300 min-1 | uvede účastník |
| 8 | Nastavitelný objem reaktoru | min. 300-700 ml | uvede účastník |
| 9 | Vnější průměr reaktoru | min. 110 mm | uvede účastník |
| 10 | Vnitřní průměr reaktoru | min. 100 mm | uvede účastník |

2) Reaktor s pístovým tokem

| Parametr | Název fyzikálního nebo technického parametru, popř. požadované vlastnosti nabízeného zařízení | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reaktor s pístovým tokem | Ano | uvede účastník |
| 2 | Kompatibilita s jednotkou pro chemické reaktory | Ano | uvede účastník |
| 3 | Nádoba se vzduchem pro tlumení pulzací kapaliny | Ano | uvede účastník |
| 4 | Směšovač reaktantů definovaný tvar | T nebo Y | uvede účastník |
| 5 | Přímá transparentní trubice s vyměnitelnou náplní | Ano | uvede účastník |
| 6 | Transparentní plášť pro optimální temperaci reaktoru | Ano | uvede účastník |
| 7 | Isotermní režim | Ano | uvede účastník |
| 8 | Vnitřní průměr reaktoru | alespoň 35 mm | uvede účastník |
| 9 | Délka reaktoru | alespoň 35 cm | uvede účastník |

3) Reaktor s laminárním rychlostním profilem

| Parametr | Název fyzikálního nebo technického parametru, popř. požadované vlastnosti nabízeného zařízení | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reaktor s laminárním rychlostním | Ano | uvede účastník |
| 2 | Kompatibilita s jednotkou pro chemické reaktory | Ano | uvede účastník |
| 3 | Nádoba se vzduchem pro tlumení pulzací kapaliny | Ano | uvede účastník |
| 4 | Směšovač reaktantů definovaný tvar | T nebo Y | uvede účastník |
| 5 | Speciální vstup pro zkrácení vstupní sekce reaktoru | Ano | uvede účastník |
| 6 | Přímá transparentní trubice s laminárním prouděním | Ano | uvede účastník |
| 8 | Transparentní plášť pro optimální temperaci reaktoru | Ano | uvede účastník |
| 9 | Vnitřní průměr reaktoru max. 20mm | Ano | uvede účastník |
| 10 | Kapacita vodní lázně | Max. 0,5 l | uvede účastník |

4) Trubkový reaktor s helikálním vinutím trubice

| Parametr | Název fyzikálního nebo technického parametru, popř. požadované vlastnosti nabízeného zařízení | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trubkový reaktor s helikálním vinutím trubice | ano | uvede účastník |
| 2 | Kompatibilita s jednotkou pro chemické reaktory | ano | uvede účastník |
| 3 | Směšovač reaktantů definovaný tvar | T nebo Y | uvede účastník |
| 4 | Transparentní plášť pro optimální temperaci reaktoru | Ano | uvede účastník |
| 5 | Temperace ve vodní lázni | Ano | uvede účastník |
| 6 | Kapacita vodní lázně | min. 1,5 l | uvede účastník |
| 7 | Izotermní režim provozu | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.