Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Vysokorychlostní 3D laserový skener

Vysokorychlostní 3D laserový skener

Výrobce 3D skeneru:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D skeneru:	uvede účastník

Počet kusů: 1 ks

Vysokorychlostní 3D laserový skener a jeho příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Využití v interiéru nebo exteriéru | ANO | uvede účastník |
| Hmotnost skeneru (bez baterií) | max. 6 kg | uvede účastník |
| Rychlost skenování | min. 1 000 000 bodů za sekundu | uvede účastník |
| 3D přesnost při odrazivosti min. 89% (10 m) | max. 2.5 mm | uvede účastník |
| Délková přesnost při odrazivosti min. 89 % | max. ± 1.0 mm | uvede účastník |
| Úhlová přesnost při odrazivosti min. 89 % | max. 20“ | uvede účastník |
| Délkový šum při odrazivosti min. 89% (10 m) | max. 0,5 mm | uvede účastník |
| Třída laseru I (v souladu s normou IEC 60825-1:2014) | ANO | uvede účastník |
| Zorné pole 360° (horizontální) / 300° (vertikální) | ANO | uvede účastník |
| Rozsah vzdálenosti skenování od přístroje | alespoň do 130m | uvede účastník |
| Pořizování obrazových informací (snímkování) s rozlišením v barvě | min. 36Mpix | uvede účastník |
| Registrace měření v reálném čase | ANO | uvede účastník |
| Skener obsahuje minimálně integrovaný výškoměr, kompas, GNSS | ANO | uvede účastník |
| Vestavěná dotyková barevná obrazovka pro ovládání skeneru | ANO | uvede účastník |
| Možnost ovládání skeneru přes mobilní zařízení pomocí Wireless LAN (802.11 b/g/n/.) | ANO | uvede účastník |
| 256 GB výměnné uložiště pro ukládání dat | 2ks | uvede účastník |
| Ochrana proti vniknutí pevných / tekutých částic IP54 (podle IEC 60529) | ANO | uvede účastník |
| 4 ks nabíjecí baterie, výdrž baterie min. 4 hodiny | ANO | uvede účastník |
| Nabíječka pro baterie kompatibilní s dodanými nabíjecími bateriemi | ANO | uvede účastník |
| Referenční objekty včetně stojanu a brašny pro přenášení - 4 ks | ANO | uvede účastník |
| Stativ pro uchycení skeneru včetně rychloupínacího systému | ANO | uvede účastník |
| Batoh nebo jiný obal na přenos skeneru | ANO | uvede účastník |
| Automatické odstranění pohybujících se předmětů při dvojitém skenování | ANO | uvede účastník |
| Obslužný software pro komplexní řešení zpracování, modelování a editace mračen bodů s minimálním počtem stanovisek 500 | ANO | uvede účastník |
| Obslužný software podporuje registraci v reálném čase naskenovaných mračen pomocí referenčních objektů, překrytů mračen, geodetických metod a vymodelovaných objektů | ANO | uvede účastník |
| Obslužný software bez časového omezení licence s minimálně roční podporou a údržbou a zároveň je lokalizovaný min. v českém nebo anglickém jazyce | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software podporuje práci s mračny bodů v systémech CAD (AUTOCAD, REVIT, Navisworks, PDMS) | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software podporuje zpracovaná data zpřístupnit minimálně v internetovém prohlížeči na jakémkoli zařízení | ANO | uvede účastník |
| Dodaný software poskytuje centrální přístup k projektům přes serverové nebo cloudové řešení | ANO | uvede účastník |
| Podpora SW zahrnuje upgrade na novější verze softwaru. | ANO | uvede účastník |
| Dodávka musí obsahovat školení pro obsluhu hardwaru a softwaru pro minimálně 5 osob v délce minimálně 1 den | ANO | uvede účastník |
| Záruka v délce minimálně 12 měsíců s prověřením a kalibrací výrobcem včetně kalibračního listu | ANO | uvede účastník |
| Dodávka musí obsahovat náklady na instalaci a uvedení do provozu | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.