Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Bezpilotní systém – multikoptéra vč. příslušenství“

Bezpilotní systém – multikoptéra včetně příslušenství:

Výrobce bezpilotního prostředku:				uvede účastník

Přesné typové označení bezpilotního prostředku:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Výrobce RGB kamery:				uvede účastník

Přesné typové označení RGB kamery:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Výrobce kamery snímající termální a multispektrální snímky:	uvede účastník

Přesné typové označení kamery

snímající termální a multispektrální snímky:			uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Výrobce kamery pro vizuální inspekci s optickým zoomem:	uvede účastník

Přesné typové označení kamery

pro vizuální inspekci s optickým zoomem:				uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Výrobce ovládacího zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení ovládacího zařízení:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Bezpilotní prostředek a jeho příslušenství musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného bezpilotního prostředku a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Bezpilotní prostředek |  |  |
| Maximální vzletová hmotnost | max. 7 kg | uvede účastník |
| Maximální rozměr (v x š x h). Každý z parametrů nepřekročí 1000 mm. | ANO | uvede účastník |
| Typ konstrukce dronu | min. 4 rotory | uvede účastník |
| Minimální doba letu 18 minut (včetně užitečného zatížení) | ANO | uvede účastník |
| Senzory proti překážkám (antikolizní systém) | ANO | uvede účastník |
| Tělo dronu přizpůsobené pro možnost použití nabízených kamer (RGB, multispektrální či termální), schopnost jednoduché výměny kamery obsluhou letadla v terénu | ANO | uvede účastník |
| Vybavení letadla GNSS přijímačem podporujícím metodu RTK (Real time kinematic) | ANO | uvede účastník |
| Podpora GNSS systémů | min. GPS, GLONASS | uvede účastník |
| Odolnost proti větru | alespoň 10 m/s | uvede účastník |
| Bezdrátová radio komunikace mezi dronem a ovladačem s dosahem | alespoň 2 km | uvede účastník |
| Kompatibilita s dodanou ovládací jednotkou | ANO | uvede účastník |
| Nabíjecí zařízení, baterie, dálkový ovladač, monitor a veškeré další příslušenství nezbytné pro letový provoz | ANO | uvede účastník |
| Monitor |  |  |
| Úhlopříčka | min. 7” | uvede účastník |
| Připojení k Wifi | ANO | uvede účastník |
| Kamery (lze samostatně či souhrnně) |  |  |
| Schopnost snímat termální snímky | ANO | uvede účastník |
| Schopnost snímat multispektrální snímky | ANO | uvede účastník |
| Schopnost snímat ve spektru RGB | ANO | uvede účastník |
| Schopnost vizuální inspekce s optickým zoomem | ANO | uvede účastník |
| Možnost pořízení video záběrů | ANO | uvede účastník |
| Kamery jsou kompatibilní s výše uvedeným bezpilotním prostředkem | ANO | uvede účastník |
| Rozlišení RGB kamery | alespoň 18 MPix | uvede účastník |
| Objektivy |  |  |
| Širokoúhlý objektiv se světelností 2 a lepší | ANO | uvede účastník |
| Teleobjektiv | ANO | uvede účastník |
| Základní objektiv | ANO | uvede účastník |
| Sada filtrů | ANO | uvede účastník |
| Další příslušenství a požadavky na celou sestavu |  |  |
| 4 ks náhradních baterií bezpilotního zařízení se zachováním výše uvedené minimální doby letu | ANO | uvede účastník |
| Aplikace s leteckou mapou | ANO | uvede účastník |
| SW příslušenství pro řízení letů | ANO | uvede účastník |
| Po dobu 1 rok poskytnutí aktualizace SW | ANO | uvede účastník |
| Transportní kufr pro dron | ANO | uvede účastník |
| Transportní kufr pro příslušenství | ANO | uvede účastník |
| 2x paměťová karta s kapacitou alespoň 64 GB | ANO | uvede účastník |
| Sestava je zcela kompatibilní a způsobilá k registraci na ÚCL | ANO | uvede účastník |
| Prodávající zajistí upgrade, kalibraci, zprovoznění a zálet zařízení, zaškolení obsluhy bezpilotního prostředku (pro 3 osoby) | ANO | uvede účastník |
| Součástí je dodání provozní příručky zařízení pro jeho registraci u ÚCL a podpora pro registraci (získání povolení k létání) a povolení k provozování leteckých prací pořizovaného bezpilotního prostředku u ÚCL | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.