Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu“

Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu:

Výrobce přístroje:				uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj vč. příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

Funkce – minimální požadavky na parametry

„Studijní laboratorní trenažér Rankinova cyklu“ slouží k seznámení studentů s komponentami a principem činnosti Rankinova cyklu a umožňuje jim zkoumat charakteristické hodnoty provozu systému, provádět žádaná měření a vyhodnocení provozu zařízení při různých nastaveních

Základními prvky systému budou parní generátor a axiální parní turbína v laboratorním měřítku. Parní generátor bude průtočný kotel. Základní zdroj tepla pro parní generátor bude hořák pro propanový plyn, parní generátor bude schopen vyrábět i přehřátou páru, pro přehřáti lze použít elektrické topení. Axiální parní turbína bude provozována nasycenou parou a nebo přehřátou párou, obojí varianty jsou požadovány. Zatížení bude působit na turbínu pomocí brzdy. Otáčky turbíny a točivý moment budou měřeny. Systém bude dále vybaven kondenzátorem s vodním proudovým čerpadlem pro odvod vzduchu z kondenzátoru. Systém bude dále vybaven napájecím čerpadlem, čerpadlem kondenzátu, nádobou na napájecí vodu. Součástí systému budou i další nutné prvky pro cyklický, kontinuální provoz Rankinova cyklu.

Systém bude umožňovat minimálně provedení následujících úloh / měření / experimentů: - specifické charakteristické hodnoty parního kotle, - účinnost parního generátoru, - vliv různých nastavení hořáku, - saturační teplota a tlak páry, - parní entalpie, - stanovení hustoty tepelného toku a celkového koeficientu přenosu tepla. - princip činnosti parní turbíny, - spotřeba páry turbínou, - výkon turbíny při různých nastaveních, - zkoumání ztrát, ke kterým dochází u různých součástí turbíny, - křivka výkonu a točivého momentu, - celková účinnost ve srovnání s teoretickou účinností.

Systém musí zaručovat najetí na provozní, jmenovité parametry do cca 60min, bezpečný a bezporuchový provoz po dobu min 5 hodin s možností změn základních parametrů a sledování těchto základních parametrů a jejich dynamických změn.

Všechny komponenty budou přehledně uspořádány na panelu, tak aby bylo možno cyklický proces snadno sledovat.

Systém bude vybaven senzory, které zaznamenávají teplotu, tlak a průtok ve všech relevantních bodech Rankinova cyklu s odpovídající přesností měření.

Naměřené hodnoty bude možno odečíst na digitálních displejích. Současně budou naměřené hodnoty přenášeny také přímo do PC přes USB se zobrazením měřených hodnot v schématickém grafickém zobrazení systému, zobrazení trendů. Software pro sběr a vizualizaci dat bude součásti dodávky.

Systém musí být uzpůsoben pro práci studentů v rámci laboratorních úloh a zaručovat bezpečnost pro obsluhu a musí obsahovat ochrany proti překročení limitních parametrů provozu s ohledem na bezpečí osob, majetku a chodu zařízení. Parní generátor bude zkonstruován podle směrnice o tlakových zařízeních, bude podroben tlakové zkoušce a bude vybaven všemi zákonnými předpisy požadovanými bezpečnostními zařízeními. Turbína bude vybavena bezpečnostními zařízeními, aby se zabránilo poškození, jako je například příliš vysoká rychlost nebo tlak v systému.

Zařízení bude postaveno na stabilní konstrukci s možností přesouvání.

Požadované hodnoty technických parametrů: Parní generátor (průtočný kotel): provozní tlak: 8bar, max. požadovaná teplota páry: 250°C výstup páry: 8 kg/h Topný výkon hořáku: max. 6 kW Výkon přehřívače: 750 W Měřicí rozsahy: teplota: 0… 400 ° C tlak: 0… 1,6bar abs. (v kondenzátoru) 0… 16bar (ostrá pára) průtok: 0… 14L / min (propanový plyn) 0… 720L / h (chladicí voda) 0… 15L / h (napájecí voda) Technická data axiální turbíny: max. otáčky: 40000min-1 max. vstupní tlak: 9bar abs. max. výstupní tlak: 1bar abs. jmenovitý výkon: cca 50 W Otáčky turbíny a točivý moment se bude měřit elektronicky. Měřicí rozsahy: diferenční tlak: 0… 50mbar otáčky turbíny: 0… 50000min-1 točivý moment: 0… 70Nmm teplota: 0… 400 ° C napájení: 230 V, 50 Hz, 1 fáze

Součásti dodávky bude HW (NTB/PC) a SW pro sběr a ukládání dat, zobrazení měřených veličin

Součásti dodávky bude všechno další potřebné příslušenství, tak aby zařízení fungovalo jako kompaktní funkční celek

Součásti dodávky bude uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v laboratořích VŠB-TUO.