Příloha č. 1c) Technická specifikace – část III.

Technická specifikace „Kontrolní měřidla a měřicí zařízení“ 
část III. „Zařízení a etalony pro měření drsnosti povrchů“

Zařízení a etalony pro měření drsnosti povrchů

Zařízení a etalony pro měření drsnosti povrchů musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/Parametr/popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru či název nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sada etalonů drsnosti |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Minimální počet vzorků: | 30 | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro válcové frézování minimálně v rozsazích Ra: | 12,5 / 6,3 / 3,2 / 1,6 / 0,8 / 0,4 µm | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro čelní frézování minimálně v rozsazích Ra: | 12,5 / 6,3 / 3,2 / 1,6 / 0,8 / 0,4 µm | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro soustružení minimálně v rozsazích Ra: | 12,5 / 6,3 / 3,2 / 1,6 / 0,8 / 0,4 µm | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro broušení minimálně v rozsazích Ra: | 1,6 / 0,8 / 0,4 / 0,2 / 0,1 / 0,05 µm | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro vystružování minimálně v rozsazích Ra: | 1,6 / 0,8 / 0,4 µm | doplní účastník |
|  |  | Vzorky pro lapování ploch minimálně v rozsazích Ra: | 0,2/ 0,1 / 0,05 µm | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Sada etalonů drsnosti pro broušení povrchu |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet etalonů | 8 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah drsnosti Ra v µm | 0,025 - 3,2 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
| 3 | 1 | Etalony drsnosti pro elektrojiskrové obrábění |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet etalonů | 8 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah drsnosti Ra v µm | 0,4 - 50 | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
| 4 | 1 | Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Měřicí rozsah v ose Z minimálně | 360 µm | doplní účastník |
|  |  | Měřicí rozsah v ose X minimálně | 16 mm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení sejné nebo lepší než | Ra 0,002 µm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost sejná nebo lepší než | ±5% | doplní účastník |
|  |  | Měřicí síla maximálně | 0,75 mN | doplní účastník |
|  |  | Jehla poloměr a úhel max. | R = 5 μm, 90° | doplní účastník |
|  |  | Jehla materiál | diamant | doplní účastník |
|  |  | Měřici délky minimálně (cut off) | 0,25 / 0,80 / 2,50 mm | doplní účastník |
|  |  | Počet opakování měřicích délek minimálně | 5 | doplní účastník |
|  |  | Grafický LCD diplay | Ano | doplní účastník |
|  |  | Software pro PC | Ano | doplní účastník |
|  |  | Přenos dat do počítače | Ano | doplní účastník |
|  |  | Pouzdro | Ano | doplní účastník |
|  |  | Paměť uchovávající počet měření drsnosti minimálně | 100 | doplní účastník |
|  |  | Jednotky | mm | doplní účastník |
|  |  | Baterie dobíjecí | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nabíječka | Ano | doplní účastník |
| 5 | 1 | Etalon drsnosti pro kalibraci přístroje na měření drsnosti (pokud není součástí drsnoměru) |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Určeno pro kalibraci přenosného přístroje drsnosti povrchu (položka 2) | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.